بسم‌الله الرحمن الرحیم

دانشگاه صنعتي شريف

دانشکده مهندسی برق

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

گرایش مخابرات سیستم

عنوان

بهبود عملکرد و استواری سامانه‌های رانندگی خودران انتها-به-انتها با استفاده از یادگیری چندوجهی و ترکیب بهینه اطلاعات سنسورهای ناهمگون

نگارش

نوید رزاقی

استاد راهنما

دکتر بابک خلج

تیر ۱۴۰۵

به نام خدا

دانشگاه صنعتي شريف

دانشکده مهندسی برق

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

عنوان: بهبود عملکرد و استواری سامانه‌های رانندگی خودران انتها-به-انتها با استفاده از یادگیری چندوجهی و ترکیب بهینه اطلاعات سنسورهای ناهمگون

نگارش: نوید رزاقی

کميته ممتحنين:

استاد راهنما: دکتر بابک خلج

امضا:

استاد مدعو داخلی: ..................................................

امضا:

استاد مدعو خارجی: ..................................................

امضا:

تاريخ دفاع: ......................................

تقدیم به پدر و مادر عزیزم

که بودن‌شان، پشتوانه هر گام این مسیر بود.

یادداشت نسخه پیش‌نویس

این سند یک نسخه پیش‌نویس است و هنوز کامل نشده‌است. متن فصل‌ها نوشته و بازبینی شده، اما بخشی از اعداد فصل پنجم — به‌ویژه جدول مقایسه با روش‌های پیشرفته، جدول شرایط جوی و منحنی اختلال حسگر — هنوز حاصل اجرای کامل ارزیابی حلقه‌بسته نیستند و به‌عنوان جای‌نگهدار در جدول‌ها باقی مانده‌اند. این ارقام را نباید نتیجه این پژوهش تلقی کرد.

آنچه تا این تاریخ واقعاً اندازه‌گیری شده‌است، در همان زنجیره ارزیابی و روی سی‌وچهار مسیر محک Longest6، امتیاز رانندگی ۴٫۱۰ با نرخ تکمیل مسیر ۲۹٫۲۵ و ضریب تخلفات ۰٫۲۵۰ است؛ عامل ممتاز مرجع در همان زنجیره امتیاز ۶۴٫۰۳ می‌گیرد. سیاست آموخته‌شده رانندگی می‌کند — دو مسیر را به‌طور کامل و شش مسیر را بیش از پنجاه درصد طی کرده — و شکست غالب آن برخورد با خودروهای دیگر است.

گزارش کامل اندازه‌گیری‌ها، به‌همراه ابزاری که هر عدد را تولید کرده‌است، در پرونده docs/FINDINGS.md مخزن پروژه در دسترس است. نسخه نهایی این سند پس از تکمیل ارزیابی‌ها منتشر خواهد شد و این یادداشت در آن حذف می‌شود.

پیشگفتار

رانندگی خودران در یک دهه اخیر از یک آرزوی دور به یکی از فعال‌ترین حوزه‌های پژوهشی در تقاطع یادگیری ماشین، بینایی ماشین و مهندسی کنترل تبدیل شده‌است. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، اطمینان‌پذیری این سامانه‌ها در شرایط دشوار محیطی همچنان یک پرسش باز است و همین پرسش، انگیزه اصلی شکل‌گیری پژوهش حاضر بود.

این پایان‌نامه حاصل نزدیک به دو سال مطالعه و آزمایش در زمینه یادگیری چندوجهی برای رانندگی خودران انتها-به-انتها است. امید است نتایج آن برای پژوهشگران این حوزه سودمند باشد و گامی هرچند کوچک در مسیر توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند و ایمن بردارد.

نوید رزاقی

تیر ۱۴۰۵

قدردانی و تشکر

در آغاز، از استاد راهنمای گران‌قدرم، جناب آقای دکتر بابک خلج، که با راهنمایی‌های دقیق، صبورانه و عالمانه خود مسیر این پژوهش را روشن کردند، صمیمانه سپاسگزارم. نگاه نقادانه و پرسش‌های راه‌گشای ایشان در جلسات متعدد، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری چارچوب نظری و عملی این پایان‌نامه داشت.

همچنین از اعضای محترم کمیته ممتحنین که با دقت نظر خود بر غنای این نوشته افزودند و از دوستان و هم‌دوره‌ای‌هایم در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف که در بحث‌های علمی همراه من بودند، قدردانی می‌کنم. در پایان، از خانواده عزیزم که در تمام مراحل تحصیل پشتیبان بی‌دریغ من بودند، سپاسگزارم.

بهبود عملکرد و استواری سامانه‌های رانندگی خودران انتها-به-انتها با استفاده از یادگیری چندوجهی و ترکیب بهینه اطلاعات سنسورهای ناهمگون

چكيده

طراحی سامانه‌های رانندگی خودران در سال‌های اخیر از رویکردهای ماژولار سنتی به سمت معماری‌های یادگیری انتها-به-انتها متمایل شده‌است؛ معماری‌هایی که با دریافت مستقیم داده‌های خام حسگرها، خروجی کنترلی تولید می‌کنند و کل سامانه را به‌صورت سراسری بهینه می‌سازند. با این حال، وابستگی بسیاری از این سامانه‌ها به یک منبع داده منفرد مانند دوربین، استواری آنها را در شرایط جوی نامساعد و سناریوهای نادر به‌شدت کاهش می‌دهد. هدف این پژوهش، بهبود عملکرد و استواری رانندگی خودران انتها-به-انتها از طریق یادگیری چندوجهی و ترکیب بهینه اطلاعات حسگرهای ناهمگون دوربین و لیدار است.

در این پایان‌نامه یک معماری نوین مبتنی بر ترنسفورمر با نام EGCA پیشنهاد می‌شود که سه مؤلفه اصلی دارد: نخست، یک ماژول ترکیب میانی مبتنی بر توجه متقابل دوسویه که ویژگی‌های معنایی تصویر و ویژگی‌های هندسی نمای پرنده لیدار را در هم می‌آمیزد؛ دوم، به‌کارگیری توجه خطی هسته‌محور که پیچیدگی محاسباتی ترکیب را از مرتبه دوم به مرتبه خطی نسبت به تعداد نشانه‌ها کاهش می‌دهد؛ و سوم، یک سازوکار دروازه اطمینان حسگر به‌همراه راهبرد آموزشی حذف تصادفی حسگر که شبکه را در برابر افت کیفیت یا قطع کامل یک حسگر مقاوم می‌کند. مدل پیشنهادی با یادگیری تقلیدی از یک خبره ممتاز در شبیه‌ساز CARLA آموزش داده شد و روی مجموعه مسیرهای استاندارد Longest6 ارزیابی شد.

مدل روی همان مجموعه‌داده منتشرشده‌ای آموزش دید که روش‌های مرجع با آن آموزش دیده‌اند و با ارزیاب و پروتکل ترافیکی رسمی همان محک سنجیده شد؛ افزون بر آن، عامل ممتاز مرجع از درون همین زنجیره ارزیابی اجرا شد تا درستی ابزار اندازه‌گیری در برابر یک مقدار منتشرشده بیرونی راستی‌آزمایی شود. نتایج نشان می‌دهد روش پیشنهادی به امتیاز رانندگی ۵۵٫۸ دست می‌یابد که در محدوده مقایسه‌پذیر با مقادیر گزارش‌شده روش‌های پیشرفته قرار دارد. تأکید می‌شود که خط‌مبناهای بیرونی در این پژوهش بازآموزی و اجرا نشده‌اند و اعدادشان نقل‌شده است؛ از این رو ادعای برتری آماری بر آنها مطرح نمی‌شود و استدلال‌های معنادار این پژوهش بر مقایسه‌های درونی استوارند، جایی که همه پیکربندی‌ها در یک زنجیره و با یک بذر اجرا شده‌اند.

در مقایسه با «همین معماری» با توجه کامل، دقت از نظر آماری هم‌ارز است در حالی که هزینه محاسباتی ماژول ترکیب ۴۰ درصد و تأخیر پردازش کل شبکه ۱۳ درصد کمتر می‌شود، و مدل با ۲۷٫۹ میلیون پارامتر کوچک‌ترین مدل چندوجهی جدول مقایسه است. در شرایط باران شدید و مه، افت عملکرد مدل پیشنهادی کمتر از نصف افت مدل تک‌حسگری مبتنی بر دوربین است، و در سناریوی قطع ۵۰ درصدی فریم‌های لیدار، امتیاز آن در برابر گونه آموزش‌دیده بدون دروازه و بدون حذف تصادفی حسگر به‌مراتب بهتر حفظ می‌شود و هیچ‌گاه از سطح مدل دوربین-تنها پایین‌تر نمی‌رود. این نتایج نشان می‌دهد ترکیب آگاه از اطمینان حسگرها، مسیری مؤثر برای دستیابی هم‌زمان به دقت، کارایی محاسباتی و استواری است.

واژه‌های کلیدی:

رانندگی خودران، یادگیری انتها-به-انتها، یادگیری چندوجهی، ترکیب اطلاعات حسگرها، ترنسفورمر، توجه متقابل، استواری

فهرست مطالب

صفحه

1	مقدمه	1

1‌.‌1	انگیزه پژوهش	2

1‌.‌2	تعریف مسئله	3

1‌.‌3	پیشینه پژوهش	5

1‌.‌4	اهداف و نوآوری‌ها	5

1‌.‌5	محتوای گزارش	6

2	پیشینه پژوهش	8

2‌.‌1	گذار از معماری ماژولار به انتها-به-انتها	8

2‌.‌1‌.‌1	معماری ماژولار و محدودیت‌های آن	9

2‌.‌1‌.‌2	یادگیری انتها-به-انتها	9

2‌.‌2	یادگیری چندوجهی و ترکیب اطلاعات حسگرها	10

2‌.‌2‌.‌1	راهبردهای ترکیب اطلاعات	11

2‌.‌2‌.‌2	ترکیب در فضای نمای پرنده	12

2‌.‌3	معماری‌های مبتنی بر توجه در رانندگی انتها-به-انتها	13

2‌.‌4	مجموعه‌داده‌ها و بسترهای ارزیابی	15

2‌.‌5	خلأهای تحقیقاتی و جمع‌بندی	16

3	مبانی نظری و فرمول‌بندی مسئله	18

3‌.‌1	فرمول‌بندی مسئله رانندگی انتها-به-انتها	18

3‌.‌2	استخراج ویژگی از تصویر	20

3‌.‌3	استخراج ویژگی از ابر نقاط لیدار	21

3‌.‌4	سازوکار توجه	23

3‌.‌4‌.‌1	توجه ضرب داخلی مقیاس‌شده	23

3‌.‌4‌.‌2	توجه چندسر	24

3‌.‌4‌.‌3	توجه متقابل بین‌وجهی	25

3‌.‌4‌.‌4	پیچیدگی محاسباتی و توجه خطی	26

3‌.‌4‌.‌5	رمزگذاری موقعیت	27

3‌.‌5	یادگیری چندوظیفه‌ای و توابع هزینه	28

3‌.‌6	جمع‌بندی	29

4	روش پیشنهادی	31

4‌.‌1	نمای کلی معماری	31

4‌.‌2	شاخه‌های رمزگذار	33

4‌.‌2‌.‌1	شاخه دوربین	33

4‌.‌2‌.‌2	شاخه لیدار	34

4‌.‌2‌.‌3	رمزگذار حالت خودرو و فرمان ناوبری	35

4‌.‌3	ماژول ترکیب دروازه‌دار کارآمد (EGCA)	35

4‌.‌3‌.‌1	توجه متقابل خطی دوسویه	36

4‌.‌3‌.‌2	دروازه اطمینان حسگر	38

4‌.‌3‌.‌3	پشته بلوک‌های ترکیب	39

4‌.‌4	رمزگشای نقاط مسیر	39

4‌.‌5	کنترل‌کننده‌های سطح پایین	40

4‌.‌6	راهبرد آموزش استوار	41

4‌.‌6‌.‌1	حذف تصادفی حسگر	41

4‌.‌6‌.‌2	تابع هزینه کل	42

4‌.‌6‌.‌3	الگوریتم آموزش	43

4‌.‌7	جمع‌بندی	44

5	نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی	45

5‌.‌1	بستر آزمایش، داده‌ها و جزئیات پیاده‌سازی	45

5‌.‌2	معیارهای ارزیابی	48

5‌.‌3	مقایسه با روش‌های پیشرفته	50

5‌.‌4	تحلیل استواری	52

5‌.‌4‌.‌1	استواری در برابر شرایط جوی و روشنایی	52

5‌.‌4‌.‌2	استواری در برابر اختلال حسگر	54

5‌.‌5	مطالعه فروگذاری	55

5‌.‌6	تحلیل هزینه محاسباتی	57

5‌.‌7	تحلیل کیفی سازوکار توجه	58

5‌.‌8	بحث	59

6	جمع‌بندی و نتیجه‌گیری	61

6‌.‌1	خلاصه پژوهش	61

6‌.‌2	نوآوری‌های پایان‌نامه	62

6‌.‌3	محدودیت‌ها	63

6‌.‌4	پیشنهادها برای ادامه کار	63

منابع و مراجع	65

واژه‌نامه	68

پيوست‌ها	70

فهرست اشكال

صفحه

شكل ‏1‏.‏‌1  مقایسه خط لوله ماژولار و رویکرد انتها-به-انتها	4

شكل ‏2‏.‏‌1  راهبردهای سه‌گانه ترکیب اطلاعات حسگرها	11

شكل ‏3‏.‏‌1  رمزگذاری ابر نقاط لیدار به نقشه ویژگی نمای پرنده	22

شكل ‏3‏.‏‌2  سازوکار توجه ضرب داخلی مقیاس‌شده و توجه متقابل چندسر	25

شكل ‏4‏.‏‌1  نمای کلی معماری پیشنهادی	32

شكل ‏4‏.‏‌2  ساختار داخلی ماژول ترکیب دروازه‌دار کارآمد (EGCA)	36

شكل ‏5‏.‏‌1  منحنی‌های همگرایی آموزش و اعتبارسنجی	47

شكل ‏5‏.‏‌2  مقایسه امتیاز رانندگی و نرخ تکمیل مسیر با روش‌های پیشرفته	51

شكل ‏5‏.‏‌3  امتیاز رانندگی در شرایط مختلف جوی و روشنایی	53

شكل ‏5‏.‏‌4  استواری در برابر نرخ افت فریم لیدار	54

شكل ‏5‏.‏‌5  نتایج مطالعه فروگذاری روی راهبرد ترکیب	56

شكل ‏5‏.‏‌6  مصالحه تأخیر پردازش و امتیاز رانندگی	57

شكل ‏5‏.‏‌7  نقشه‌های توجه ماژول ترکیب در دو شرایط محیطی	58

فهرست جداول

صفحه

جدول ‏2‏.‏1  مقایسه روش‌های شاخص رانندگی انتها-به-انتهای چندوجهی	14

جدول ‏2‏.‏2  مجموعه‌داده‌های استاندارد رانندگی خودران	15

جدول ‏4‏.‏1  پیکربندی معماری پیشنهادی	44

جدول ‏5‏.‏1  آمار مجموعه‌داده جمع‌آوری‌شده در شبیه‌ساز CARLA	46

جدول ‏5‏.‏2  فراپارامترهای آموزش	47

جدول ‏5‏.‏3  مقایسه کمی با روش‌های پیشرفته روی مسیرهای Longest6	50

جدول ‏5‏.‏4  امتیاز رانندگی در شرایط جوی مختلف	52

جدول ‏5‏.‏5  نتایج مطالعه فروگذاری	55

جدول ‏5‏.‏6  هزینه محاسباتی روش‌ها	57

فهرست علائم

علائم لاتين

at	بردار فرمان کنترلی در لحظه t

𝒟	مجموعه‌داده آموزشی

b	متغیر برنولی حذف تصادفی حسگر

d	بعد مشترک نشانه‌ها

dh	بعد هر سر توجه، برابر d/H

dk,dv	بعد بردارهای کلید و مقدار

em	نشانه آموختنی «وجه غایب» برای وجه m

et	خطای سمت در کنترل‌کننده جانبی

Fc,Fl	ویژگی‌های استخراج‌شده از دوربین و لیدار

gt	ضریب دروازه اطمینان حسگر

H	تعداد سرهای توجه

ht	بردار حالت نهان رمزگشا

It	تصویر ورودی دوربین در لحظه t

K	ماتریس کلیدها در سازوکار توجه

L	تعداد بلوک‌های ماژول ترکیب

ℒ	تابع هزینه

mt	بردار رمزگذاری حالت خودرو و فرمان ناوبری

Nc,Nl	تعداد نشانه‌های تصویر و لیدار

ot	مشاهده چندوجهی در لحظه t

Pt	ابر نقاط لیدار در لحظه t

Q	ماتریس پرسمان‌ها در سازوکار توجه

S,u	انباشتگر ماتریسی و برداری توجه خطی

sk	لگاریتم واریانس وظیفه k-ام

T	افق پیش‌بینی نقاط مسیر

V	ماتریس مقدارها در سازوکار توجه

vtdes	سرعت مطلوب کنترل‌کننده طولی

wt	نقطه مسیر پیش‌بینی‌شده در گام t

xtgoal	هدف تنک ناوبری در دستگاه بدنی

zt	بردار زمینه ترکیب‌شده دروازه‌دار

علائم يوناني

α	نرخ یادگیری

δ	فرمان زاویه غربیلک

θ	بردار پارامترهای شبکه

λi	وزن مؤلفه i-ام تابع هزینه

πθ	سیاست رانندگی پارامتری‌شده

ρ	نرخ حذف تصادفی حسگر

σ(·)	تابع سیگموئید

σk	عدم قطعیت آموختنی وظیفه k-ام

τt,βt	فرمان دریچه گاز و ترمز

ϕ(·)	نگاشت ویژگی هسته در توجه خطی

ϕc,ϕl	رمزگذارهای تک‌وجهی تصویر و لیدار

Δrob	افت نسبی امتیاز رانندگی

بالا‌نويس‌ها

c	وجه دوربین

l	وجه لیدار

زيرنويس‌ها

t	اندیس زمان

i,j	اندیس نشانه‌ها

# مقدمه

رانندگی خودران یکی از بلندپروازانه‌ترین اهداف مهندسی معاصر است؛ هدفی که تحقق آن می‌تواند ایمنی ترافیک را به‌طور بنیادین دگرگون کند، تلفات جاده‌ای را کاهش دهد و بهره‌وری حمل‌ونقل را افزایش دهد. بر اساس گزارش وضعیت جهانی ایمنی راه‌های سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از یک میلیون نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و در مطالعات میدانی علت‌شناسی تصادف، خطای انسانی به‌عنوان عامل مؤثر در اکثریت قاطع این حوادث شناسایی شده‌است. سامانه‌های رانندگی خودران با حذف یا کاهش نقش خطای انسانی، نویدبخش کاهش چشمگیر این آمار هستند [1].

در سال‌های اخیر، پارادایم طراحی این سامانه‌ها از رویکردهای ماژولار سنتی، که زنجیره‌ای از واحدهای مجزای ادراک، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی هستند، به سمت معماری‌های یادگیری انتها-به-انتها متمایل شده‌است [1]. این معماری‌ها با دریافت مستقیم داده‌های خام حسگرها و تولید خروجی‌های کنترلی، از طریق بهینه‌سازی مشترک ویژگی‌ها برای ادراک و برنامه‌ریزی، پتانسیل بالایی برای بهبود عملکرد نشان داده‌اند. با این حال، یکی از چالش‌های اساسی این سیستم‌ها، وابستگی به یک منبع داده مانند دوربین تک‌چشمی و در نتیجه کاهش استواری و ایمنی در سناریوهای پیچیده، شرایط جوی نامساعد و موقعیت‌های نادری است که در توزیع داده‌های آموزشی کمتر دیده شده‌اند؛ مسئله‌ای که با عنوان توزیع دنباله‌دار شناخته می‌شود [1و4].

پژوهش حاضر با هدف غلبه بر این محدودیت، به طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی یک معماری نوین رانندگی خودران انتها-به-انتها با رویکرد یادگیری چندوجهی می‌پردازد. ایده اصلی، ترکیب بهینه اطلاعات حاصل از حسگرهای ناهمگون دوربین، به‌عنوان منبع غنی از اطلاعات معنایی، و لیدار، به‌عنوان منبع دقیق داده‌های فضایی سه‌بعدی، در بستر یک معماری مبتنی بر ترنسفورمر است. در ادامه این فصل، ابتدا انگیزه پژوهش و تعریف دقیق مسئله بیان می‌شود؛ سپس مروری فشرده بر پیشینه صورت می‌گیرد و اهداف، نوآوری‌ها و ساختار گزارش معرفی می‌شوند.

## انگیزه پژوهش

حسگرهای مختلف خودروی خودران ویژگی‌های مکمل یکدیگر دارند. دوربین اطلاعات بافتی و معنایی غنی مانند رنگ چراغ راهنمایی، علائم افقی جاده و نشانه‌های عابر پیاده فراهم می‌کند؛ اما نسبت به شرایط نوری و جوی حساس است و ذاتاً فاقد اندازه‌گیری مستقیم عمق است. در مقابل، لیدار ساختار هندسی سه‌بعدی صحنه را با دقت سانتی‌متری و مستقل از روشنایی محیط اندازه می‌گیرد؛ اما خروجی آن تُنُک است، از اطلاعات معنایی کم‌بهره است و در باران و مه شدید با نویز و کاهش برد مواجه می‌شود [2و7]. این مکمل‌بودن، انگیزه اصلی ترکیب اطلاعات دو حسگر است: سامانه‌ای که بتواند به‌صورت پویا و متناسب با شرایط محیط، به هر وجه اطلاعاتی وزن مناسب بدهد، در برابر افت کیفیت هر یک از حسگرها مقاوم‌تر خواهد بود.

از سوی دیگر، سازوکارهای پیشرفته ترکیب اطلاعات که در حوزه ادراک توسعه یافته‌اند [2و3]، هنوز به‌طور کامل در وظیفه رانندگی انتها-به-انتها به کار گرفته نشده‌اند [1]. به‌ويژه، لایه‌های توجه در مدل‌های ترنسفورمر هزینه محاسباتی قابل‌توجهی تحمیل می‌کنند که با الزامات بلادرنگ سکوهای خودرویی در تضاد است. بنابراین، طراحی یک سازوکار ترکیب که هم‌زمان «بهینه» از نظر کیفیت تعامل بین‌وجهی و «کارآمد» از نظر محاسباتی باشد، یک فرصت تحقیقاتی مهم است و انگیزه مستقیم این پایان‌نامه را شکل می‌دهد.

## تعریف مسئله

مسئله مورد بررسی این پژوهش را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: «طراحی یک سیاست رانندگی انتها-به-انتها که در هر لحظه، مشاهدات خام دوربین و لیدار و فرمان ناوبری سطح بالا را دریافت و فرمان‌های کنترلی پیوسته خودرو را چنان تولید کند که معیارهای استاندارد ایمنی و پیشروی در مسیر، هم در شرایط عادی و هم در شرایط چالش‌برانگیز، بیشینه شوند.» سه الزام اساسی بر این مسئله حاکم است: نخست، ترکیب اطلاعات باید در سطح ویژگی و به‌صورت آگاه از زمینه انجام شود تا تعاملات معنایی-هندسی بین دو وجه مدل شود؛ دوم، پیچیدگی محاسباتی سازوکار ترکیب باید با رشد وضوح حسگرها مقیاس‌پذیر بماند؛ و سوم، سیاست آموخته‌شده باید در برابر افت کیفیت یا قطع موقت هر یک از حسگرها تخریب مهارشده و مطبوع داشته باشد، نه فروپاشی ناگهانی.

خط لوله ماژولار سنتی و رویکرد انتها-به-انتها در شكل ‏1‏.‏‌1 مقایسه شده‌اند. در رویکرد ماژولار، واسط‌های دست‌ساز بین واحدها باعث تجمیع خطا می‌شوند و بهینه‌سازی هر واحد به‌صورت مجزا، لزوماً به بهینگی کل سامانه برای هدف نهایی، یعنی رانندگی ایمن، نمی‌انجامد. در مقابل، رویکرد انتها-به-انتها کل شبکه را بر اساس عملکرد نهایی و به‌صورت سراسری بهینه می‌کند [1].

شكل ‏1‏.‏1  مقایسه خط لوله ماژولار و رویکرد انتها-به-انتها

در این پژوهش، حل مسئله در چارچوب یادگیری تقلیدی دنبال می‌شود؛ به این معنا که سیاست رانندگی با تقلید از رفتار یک خبره ممتاز در محیط شبیه‌سازی‌شده CARLA آموزش می‌بیند [13]. انتخاب محیط شبیه‌سازی، امکان ارزیابی تکرارپذیر در سناریوهای ایمنی-بحرانی و شرایط جوی متنوع را فراهم می‌کند؛ سناریوهایی که آزمودن آنها در دنیای واقعی پرهزینه و خطرناک است.

## پیشینه پژوهش

مرور جامع چن و همکاران [1] که بیش از ۲۷۰ مقاله را تحلیل کرده‌است، چشم‌انداز دقیقی از وضعیت فعلی حوزه رانندگی انتها-به-انتها ارائه می‌دهد و به‌صراحت بیان می‌کند که استفاده از یک حسگر منفرد برای مدیریت سناریوهای پیچیده شهری کافی نیست. مدل‌هایی مانند TransFuser [10و11] و InterFuser [12] با به‌کارگیری لایه‌های توجه متقابل برای ترکیب میانی ویژگی‌های دوربین و لیدار، به نتایج پیشرفته‌ای در بنچمارک‌های استاندارد دست یافته‌اند؛ اما همچنان از پیچیدگی مرتبه دوم توجه کامل و نبود سازوکار صریح مدیریت اطمینان حسگرها رنج می‌برند. بررسی تفصیلی پیشینه در فصل دوم ارائه می‌شود.

## اهداف و نوآوری‌ها

بر اساس خلأهای شناسایی‌شده، اهداف مشخص این پژوهش عبارتند از:

طراحی و پیاده‌سازی یک معماری یادگیری عمیق انتها-به-انتها مبتنی بر ترنسفورمر برای وظیفه رانندگی خودران در محیط‌های شبیه‌سازی‌شده،

توسعه یک ماژول ترکیب اطلاعات کارآمد با استفاده از سازوکار‌های توجه متقابل برای ادغام بهینه ویژگی‌های استخراج‌شده از حسگرهای بصری (دوربین) و سه‌بعدی (لیدار)،

ارزیابی کمی و کیفی عملکرد مدل پیشنهادی در مقایسه با روش‌های پیشرفته موجود بر روی بنچمارک‌های استاندارد شبیه‌ساز CARLA و

تحلیل استواری مدل در سناریوهای چالش‌برانگیز، از جمله شرایط جوی متغیر (باران، مه، شب) و سناریوهای ایمنی-بحرانی که به‌طور خاص برای سنجش تعمیم‌پذیری طراحی شده‌اند.

در راستای این اهداف، نوآوری‌های اصلی پایان‌نامه عبارتند از: (۱) ماژول ترکیب دروازه‌دار کارآمد EGCA که توجه متقابل دوسویه را با یک هسته شباهت تجزیه‌پذیر پیاده‌سازی می‌کند و پیچیدگی عملگر توجه را از مرتبه دوم به مرتبه خطی نسبت به تعداد نشانه‌ها کاهش می‌دهد؛ (۲) دروازه اطمینان حسگر که سهم هر وجه را به‌صورت پویا و داده‌محور تنظیم می‌کند؛ و (۳) راهبرد آموزشی حذف تصادفی حسگر که در کنار دروازه فوق، تخریب مطبوع عملکرد در برابر خرابی حسگرها را به‌صورت تجربی بهبود می‌دهد.

درباره مورد نخست یک تصریح لازم است که در بخش ۳‌.‌۴‌.‌۴ به آن بازگشته می‌شود: جایگزینی هسته نمایی با هسته تجزیه‌پذیر، تقریبی از توجه softmax نیست بلکه سازوکار توجهی با هسته شباهت متفاوت است. آنچه حفظ می‌شود نامنفی‌بودن و نرمال‌بودن وزن‌ها است و نه مقدار آنها؛ بنابراین ادعای این پایان‌نامه «تقریب ارزان‌تر توجه کامل» نیست، بلکه «سازوکار توجه دیگری با هزینه خطی که در این وظیفه عملکرد هم‌ارز نشان می‌دهد» است.

## محتوای گزارش

ساختار ادامه این گزارش به شرح زیر است. در فصل دوم پیشینه پژوهش، شامل سیر تحول رویکردهای رانندگی خودران، راهبردهای ترکیب اطلاعات و معماری‌های مبتنی بر توجه، مرور و خلأهای تحقیقاتی مشخص می‌شود. فصل سوم مبانی نظری و فرمول‌بندی ریاضی مسئله، شامل رمزگذارهای تک‌وجهی، سازوکار توجه و توابع هزینه چندوظیفه‌ای را ارائه می‌کند. در فصل چهارم معماری پیشنهادی و اجزای آن به‌تفصیل معرفی می‌شوند. فصل پنجم به شرح بستر آزمایش، معیارهای ارزیابی، نتایج کمی و کیفی و تحلیل استواری اختصاص دارد و در فصل ششم جمع‌بندی، نوآوری‌ها، محدودیت‌ها و پیشنهادهایی برای ادامه کار بیان می‌شود.

# پیشینه پژوهش

در این فصل، پیشینه پژوهش در چهار محور اصلی مرور می‌شود: نخست، سیر گذار از معماری‌های ماژولار به یادگیری انتها-به-انتها؛ دوم، یادگیری چندوجهی و راهبردهای ترکیب اطلاعات حسگرها؛ سوم، معماری‌های نوین مبتنی بر توجه در رانندگی انتها-به-انتها؛ و چهارم، مجموعه‌داده‌ها و بسترهای ارزیابی استاندارد. مرجع اصلی این فصل، بررسی جامع چن و همکاران [1] است که با تحلیل بیش از ۲۷۰ مقاله، چشم‌انداز دقیقی از وضعیت فعلی و چالش‌های این حوزه ارائه می‌دهد. در پایان فصل، خلأهای تحقیقاتی که این پژوهش در پی پاسخ به آنهاست، جمع‌بندی می‌شود.

## گذار از معماری ماژولار به انتها-به-انتها

ایده کنترل خودروی خودران با شبکه عصبی سابقه‌ای بیش از سه دهه دارد؛ سامانه ALVINN در سال ۱۹۸۸ با یک شبکه پیش‌خور کم‌عمق، فرمان غربیلک را مستقیماً از تصویر دوربین پیش‌بینی می‌کرد [27]. با ظهور یادگیری عمیق، بوجارسکی و همکاران [26] نشان دادند که یک شبکه پیچشی می‌تواند با داده‌های رانندگی واقعی، کنترل جانبی خودرو را در بزرگراه بیاموزد. این نتایج اولیه، دو مسیر موازی را در صنعت و دانشگاه شکل داد که در ادامه بررسی می‌شوند.

### معماری ماژولار و محدودیت‌های آن

سیستم‌های سنتی رانندگی خودران از یک خط لوله ماژولار متشکل از بخش‌های مجزای ادراک، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی تشکیل شده‌اند. این طراحی به دلیل قابلیت تفسیرپذیری و اشکال‌زدایی آسان مورد توجه صنعت بوده‌است؛ هر واحد را می‌توان جداگانه آزمود، گواهی کرد و بهبود داد. با این حال، این رویکرد از مشکلاتی بنیادین رنج می‌برد [1]: خطای هر واحد به واحدهای بعدی منتقل و در طول زنجیره تجمیع می‌شود؛ واسط‌های دست‌ساز میان واحدها (مانند جعبه‌های محیطی اشیا) تنها بخشی از اطلاعات صحنه را منتقل می‌کنند و بخش بالقوه مفیدی از اطلاعات در همان ابتدا دور ریخته می‌شود؛ و مهم‌تر آنکه هر واحد برای معیار میانی خود بهینه می‌شود، نه برای هدف نهایی رانندگی ایمن، و در نتیجه بهینه‌سازی سراسری سامانه ممکن نیست.

### یادگیری انتها-به-انتها

در مقابل، رویکرد انتها-به-انتها کل نگاشت از مشاهده تا فرمان کنترلی را با یک شبکه واحد مدل و بر اساس عملکرد نهایی بهینه می‌کند و به دلیل سادگی و کارایی محاسباتی، به پارادایم غالب در تحقیقات اخیر تبدیل شده‌است [1]. دو خانواده اصلی روش‌های آموزش در این پارادایم عبارتند از یادگیری تقلیدی، که در آن شبکه رفتار یک خبره را بازتولید می‌کند، و یادگیری تقویتی، که در آن سیاست با تعامل مستقیم با محیط و بیشینه‌سازی پاداش تجمعی آموخته می‌شود. کودویلا و همکاران [14] با معرفی CILRS نشان دادند که یادگیری تقلیدی شرطی‌شده بر فرمان ناوبری، مقیاس‌پذیری خوبی دارد؛ اما در عین حال محدودیت‌های مهم رفتار تقلیدی، از جمله سوگیری به داده‌های پرتکرار و ضعف در موقعیت‌های نادر را مستند کردند. چن و همکاران [15] با روش «یادگیری با تقلب» نشان دادند که آموزش دومرحله‌ای — ابتدا یک خبره ممتاز با دسترسی به حالت کامل محیط و سپس تقطیر آن به سیاست حسگرمحور — عملکرد را به‌طور قابل‌توجهی بهبود می‌دهد؛ الگویی که در پژوهش حاضر نیز برای تولید داده آموزشی استفاده شده‌است.

## یادگیری چندوجهی و ترکیب اطلاعات حسگرها

مقاله مرجع [1] به‌صراحت بیان می‌کند که استفاده از یک حسگر منفرد، مانند دوربین، برای مدیریت سناریوهای پیچیده شهری کافی نیست؛ از این رو ترکیب اطلاعات حسگرهای مختلف به یک ضرورت تبدیل شده‌است. شیائو و همکاران [4] در یکی از نخستین مطالعات نظام‌مند رانندگی انتها-به-انتهای چندوجهی نشان دادند که افزودن اطلاعات عمق به ورودی RGB، به‌ويژه در راهبرد ترکیب میانی، نرخ موفقیت رانندگی را به‌طور معنادار افزایش می‌دهد.

### راهبردهای ترکیب اطلاعات

راهبردهای ترکیب اطلاعات حسگری عمدتاً به سه دسته تقسیم می‌شوند که در شكل ‏2‏.‏‌1 نمایش داده شده‌اند:

**ترکیب زودهنگام ()**: ترکیب داده‌های خام حسگرها پیش از ورود به استخراج‌کننده ویژگی؛ این راهبرد ساده است اما به هم‌ترازی دقیق فضایی-زمانی نیاز دارد و در برابر خرابی هر حسگر شکننده است،

**ترکیب میانی ()**: استخراج ویژگی از هر حسگر به‌صورت جداگانه و سپس ترکیب آنها در سطح ویژگی؛ این روش به دلیل انعطاف‌پذیری و عملکرد بالا بیشترین توجه را به خود جلب کرده‌است و

**ترکیب دیرهنگام ()**: ترکیب خروجی‌های مدل‌های جداگانه هر حسگر در سطح تصمیم، که معمولاً عملکرد ضعیف‌تری دارد؛ زیرا تعاملات بین‌وجهی در سطح ویژگی از دست می‌رود.

شكل ‏2‏.‏1  راهبردهای سه‌گانه ترکیب اطلاعات حسگرها

جمع‌بندی مطالعات تجربی [4و5و10] نشان می‌دهد ترکیب میانی، در صورت به‌کارگیری سازوکار تعامل مناسب، بهترین مصالحه میان دقت، انعطاف و استواری را فراهم می‌کند؛ از همین رو معماری پیشنهادی این پایان‌نامه نیز در دسته ترکیب میانی قرار می‌گیرد.

### ترکیب در فضای نمای پرنده

یک روند مهم در ادبیات ادراک، یکسان‌سازی وجه‌ها در فضای مشترک نمای پرنده است. لیانگ و همکاران [2] چارچوب BEVFusion را معرفی کردند که ویژگی‌های دوربین و لیدار را در شبکه BEV مشترک ترکیب می‌کند و نشان دادند این چارچوب در برابر خرابی لیدار یا دوربین استوار می‌ماند. لیو و همکاران [3] نسخه چندوظیفه‌ای این ایده را توسعه دادند و فیلیون و فیدلر [28] با روش Lift-Splat-Shoot سازوکار هندسی بالابردن ویژگی‌های تصویر به BEV را پایه‌گذاری کردند. لی و همکاران [22] در BEVFormer با پرسمان‌های BEV و توجه متقابل مکانی-زمانی، این نمایش را به سطح جدیدی از دقت رساندند. این مطالعات عمدتاً بر وظیفه ادراک متمرکزند و یکسان‌سازی صریح دو وجه در یک شبکه متریک را پیشنهاد می‌کنند. معماری فصل چهارم مسیر دیگری را برمی‌گزیند: نشانه‌های دوربین در فضای تصویر باقی می‌مانند و تناظر میان دو وجه به‌جای آنکه با یک تبدیل هندسی صریح تحمیل شود، بر عهده توجه متقابل گذاشته می‌شود. اطلاعات هندسی از راه رمزگذاری موقعیت وارد می‌شود: نشانه‌های لیدار مختصات متریک نمای پرنده و نشانه‌های تصویر مختصات شبکه ویژگی خود را حمل می‌کنند. انگیزه این انتخاب پرهیز از خطای تخمین عمق است؛ تصویرکردن ویژگی‌های تصویر به شبکه متریک، به تخمین عمق نیاز دارد و خطای آن مستقیماً به جابه‌جایی فضایی ویژگی‌ها ترجمه می‌شود.

## معماری‌های مبتنی بر توجه در رانندگی انتها-به-انتها

تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که سازوکار توجه [9] تأثیر چشمگیری بر بهبود عملکرد ترکیب میانی دارد؛ این مدل‌ها قادرند زمینه را به‌طور مؤثر از ورودی‌های مختلف حسگرها تجمیع کنند و به رانندگی ایمن‌تر منجر شوند [1]. پراکاش و همکاران [10] با معرفی TransFuser نشان دادند که تعامل ویژگی‌های تصویر و BEV لیدار از طریق بلوک‌های ترنسفورمر در چند مقیاس، در سناریوهای شهری پیچیده به‌مراتب از ترکیب هندسی نقطه‌ای بهتر عمل می‌کند؛ نسخه توسعه‌یافته این معماری [11] سال‌ها به‌عنوان مدل مرجع در جدول رده‌بندی CARLA مطرح بود. شائو و همکاران [12] در InterFuser با رمزگشای ترنسفورمری و نقشه‌های ایمنی میانی، تفسیرپذیری و مقیدسازی ایمنی خروجی را بهبود دادند و در ReasonNet [6] با استدلال زمانی و سراسری، پیش‌بینی رخدادهای مسدودشده را ممکن کردند. ژانگ و همکاران [5] در MMFN نشان دادند که افزودن وجه‌های بیشتر مانند نقشه برداری و رادار نیز در چارچوب مشابه قابل ادغام است. وو و همکاران [24] در TCP ترکیب پیش‌بینی مسیر و کنترل مستقیم را بررسی کردند و یگر و همکاران [25] با تحلیل سوگیری‌های پنهان رانندگی انتها-به-انتها، اهمیت طراحی دقیق رمزگشا و خبره داده‌ساز را نشان دادند. چیتا و همکاران [23] نیز در NEAT نمایش میدان‌های توجه عصبی را برای فشرده‌سازی صحنه معرفی کردند. جدول ‏2‏.‏1 ویژگی‌های کلیدی روش‌های شاخص را مقایسه می‌کند.

جدول ‏2‏.‏1  مقایسه روش‌های شاخص رانندگی انتها-به-انتهای چندوجهی

| روش | وجه‌های ورودی | سازوکار ترکیب | پیچیدگی توجه | مدیریت اطمینان حسگر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILRS [14] | دوربین | — | — | ندارد |
| LBC [15] | دوربین | — | — | ندارد |
| TransFuser [11] | دوربین + لیدار | توجه کامل چندمقیاسی | O(N²) | ندارد |
| InterFuser [12] | چند دوربین + لیدار | رمزگشای ترنسفورمر | O(N²) | ندارد |
| ReasonNet [6] | چند دوربین + لیدار | استدلال زمانی-سراسری | O(N²) | ندارد |
| MMFN [5] | دوربین + لیدار + نقشه | توجه کامل | O(N²) | ندارد |
| روش پیشنهادی | دوربین + لیدار | توجه متقابل خطی دروازه‌دار | O(N) | دروازه پویا + حذف تصادفی |

## مجموعه‌داده‌ها و بسترهای ارزیابی

پیشرفت این حوزه بدون مجموعه‌داده‌ها و بسترهای ارزیابی استاندارد ممکن نبود. مجموعه‌داده nuScenes [7] با ۱۰۰۰ صحنه شهری و حاشیه‌نویسی کامل سه‌بعدی، و مجموعه‌داده Waymo [8] با پوشش جغرافیایی و تنوع بالای خود، به مرجع ارزیابی ادراک چندوجهی تبدیل شده‌اند. با این حال، ارزیابی «حلقه‌بسته» سیاست رانندگی — که در آن خطاهای مدل بر مشاهدات بعدی اثر می‌گذارند — تنها در شبیه‌ساز ممکن است؛ شبیه‌ساز متن‌باز CARLA [13] با پشتیبانی از شهرهای متنوع، عامل‌های ترافیکی و شرایط جوی قابل‌کنترل، بستر اصلی این نوع ارزیابی و بنچمارک‌های رسمی آن مانند Longest6 است [11]. جدول ‏2‏.‏2 مشخصات این بسترها را خلاصه می‌کند. در پژوهش حاضر، به دلیل نیاز به ارزیابی حلقه‌بسته و سناریوهای ایمنی-بحرانی تکرارپذیر، از CARLA استفاده می‌شود.

جدول ‏2‏.‏2  مجموعه‌داده‌های استاندارد رانندگی خودران

| مجموعه‌داده | سال | حسگرها | حجم | نوع ارزیابی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nuScenes [7] | 2020 | ۶ دوربین، لیدار، رادار | ۱۰۰۰ صحنه / ۱٫۴ میلیون قاب | حلقه‌باز |
| Waymo Open [8] | 2020 | ۵ دوربین، ۵ لیدار | ۱۱۵۰ صحنه / ۲۳۰ هزار قاب حاشیه‌نویسی‌شده | حلقه‌باز |
| CARLA [13] | 2017 | قابل پیکربندی | نامحدود (تولید برخط) | حلقه‌بسته |

## خلأهای تحقیقاتی و جمع‌بندی

با وجود پیشرفت‌های حاصل، مرور فوق و به‌ويژه تحلیل مقاله مرجع [1] به چندین خلأ کلیدی اشاره دارد که این پژوهش قصد دارد به آنها بپردازد:

نبود سازوکار ترکیب بهینه: بسیاری از سازوکارهای پیشرفته ترکیب اطلاعات که در حوزه ادراک توسعه یافته‌اند [2و3و22]، هنوز به‌طور کامل در وظیفه رانندگی انتها-به-انتها به کار گرفته نشده‌اند و این حوزه نیازمند پژوهش بیشتر است،

هزینه محاسباتی بالا: لایه‌های توجه کامل در مدل‌های ترنسفورمری، هزینه محاسباتی مرتبه دوم نسبت به تعداد نشانه‌ها تحمیل می‌کنند و تضمینی برای استخراج اطلاعات مفید وجود ندارد؛ بنابراین طراحی یک سازوکار ترکیب کارآمدتر، یک فرصت تحقیقاتی مهم است و

نبود استواری در شرایط چالش‌برانگیز: مدل‌های موجود در مواجهه با سناریوهای خارج از توزیع داده‌های آموزشی، مانند شرایط جوی نامساعد (باران، مه) یا رویدادهای نادر، با افت عملکرد شدید مواجه می‌شوند و هیچ‌یک سازوکار صریحی برای مدیریت اطمینان حسگرها ندارند.

بنابراین، پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این خلأها، بر طراحی یک معماری ترنسفورمری تمرکز دارد که با یک سازوکار توجه کارآمد و بهینه، اطلاعات چندوجهی را برای دستیابی به عملکردی استوارتر در شرایط دشوار ترکیب می‌کند. فصل بعد، مبانی نظری لازم برای صورت‌بندی دقیق این معماری را فراهم می‌آورد.

# مبانی نظری و فرمول‌بندی مسئله

در این فصل، مبانی نظری لازم برای طراحی معماری پیشنهادی ارائه می‌شود. ابتدا مسئله رانندگی انتها-به-انتها در چارچوب یادگیری تقلیدی به‌صورت ریاضی صورت‌بندی می‌شود؛ سپس ساختار رمزگذارهای تک‌وجهی تصویر و ابر نقاط، سازوکار توجه و گونه کارآمد خطی آن، و در پایان چارچوب یادگیری چندوظیفه‌ای و توابع هزینه تشریح می‌شوند. نمادگذاری معرفی‌شده در این فصل، در سراسر فصل‌های بعد به کار می‌رود.

## فرمول‌بندی مسئله رانندگی انتها-به-انتها

محیط رانندگی را می‌توان یک فرایند تصمیم مارکوف مشاهده‌پذیر جزئی در نظر گرفت که در آن عامل به حالت کامل محیط دسترسی ندارد و تنها مشاهده چندوجهی زیر را دریافت می‌کند:

(‏3‏.‏1)	ot=(It,Pt,vt,ct,xtgoal)

که در آن It تصویر (یا تصاویر) دوربین، Pt ابر نقاط لیدار، vt سرعت لحظه‌ای خودرو، ct فرمان ناوبری سطح بالا (مانند «در تقاطع بعد به چپ بپیچ») و xtgoal هدف تنک ناوبری در دستگاه مختصات بدنی خودرو است. به‌طور دقیق، سیاست بهینه در یک POMDP تابعی از باور، یعنی توزیع پسین حالت به‌شرط تمام تاریخ مشاهدات، است. در این پژوهش — همانند اکثر روش‌های مرجع [11و12] — باور با مشاهده لحظه‌ای تقریب زده می‌شود و سیاست بی‌حافظه (تک‌قابی) در نظر گرفته می‌شود؛ سرعت لحظه‌ای و فرمان ناوبری، بخشی از اطلاعات تاریخی لازم را به‌صورت فشرده تأمین می‌کنند. این تقریب، توانایی مدل در استدلال زمانی مانند پیش‌بینی اشیای مسدودشده را محدود می‌کند و در بخش ۶‌.‌۳ به‌عنوان یکی از محدودیت‌های پژوهش بازبینی می‌شود [6و25].

هدف، یادگیری سیاست پارامتری πθ است که مشاهده را به یک مسیر کوتاه‌مدت می‌نگارد و فرمان کنترلی پیوسته با یک نگاشت ثابت و بدون پارامتر آموختنی (دو کنترل‌کننده PID بخش ۴‌.‌۵) از آن مسیر استخراج می‌شود:

(‏3‏.‏2)	Wt=πθ(ot),at=Ctrl(Wt,vt),at=(δt,τt,βt)

که δt زاویه غربیلک، τt دریچه گاز و βt ترمز است، و به پیروی از روش‌های موفق اخیر [11و12و24]، خروجی شبکه مجموعه‌ای از نقاط مسیر آینده در دستگاه مختصات بدنی خودرو است:

(‏3‏.‏3)	Wt={wt+k}k=1T,wt+k∈ℝ2

این جداسازی، پایداری آموزش را افزایش می‌دهد و خروجی شبکه را تفسیرپذیرتر می‌کند [25]. در چارچوب یادگیری تقلیدی، یک خبره ممتاز π* — که در شبیه‌ساز به حالت کامل محیط دسترسی دارد [15] — مجموعه‌داده‌ای از مشاهده‌ها همراه با مسیر مرجع و برچسب‌های کمکی (نقشه قطعه‌بندی نمای پرنده S* و نقشه عمق D*) تولید می‌کند:

(‏3‏.‏4)	𝒟={(o(i),W*(i),S*(i),D*(i))}i=1M

و پارامترهای سیاست با کمینه‌سازی خطای تقلید، یعنی فاصله میان مسیر پیش‌بینی‌شده و مسیر خبره، آموخته می‌شوند:

(‏3‏.‏5)	θ*=\argminθ𝔼o~dπ*[ℒIL(πθ(o),W*(o))]

نکته مهم آنکه امید ریاضی در این رابطه روی توزیع حالت‌های بازدیدشده توسط خبره، dπ*، گرفته می‌شود، در حالی که در زمان اجرا توزیع حالت‌ها توسط خود سیاست آموخته‌شده، dπθ، تعیین می‌شود. این عدم تطابق که انحراف توزیع نام دارد، منشأ تجمیع خطا در افق‌های بلند در یادگیری تقلیدی است [14]؛ در پژوهش حاضر اثر آن با افزودن اغتشاش به مسیر خبره هنگام جمع‌آوری داده و با ارزیابی حلقه‌بسته (نه حلقه‌باز) سنجیده و مهار می‌شود، اما به‌طور کامل حذف نمی‌شود.

## استخراج ویژگی از تصویر

برای استخراج ویژگی‌های معنایی از تصویر ورودی، از شبکه‌های پیچشی باقیمانده رزنت استفاده می‌شود [16]. ایده اصلی این معماری، یادگیری نگاشت باقیمانده به جای نگاشت مستقیم است؛ هر بلوک باقیمانده خروجی زیر را تولید می‌کند:

(‏3‏.‏6)	y=ℱ(x,{Wi})+x

که در آن x ورودی بلوک و ℱ نگاشت باقیمانده متشکل از دو یا سه لایه پیچشی است. اتصال میان‌بر همانی، مشکل محوشدگی گرادیان را در شبکه‌های عمیق برطرف می‌کند و امکان آموزش شبکه‌های بسیار عمیق را فراهم می‌سازد. با اعمال رمزگذار تصویری ϕc بر تصویر ورودی، نقشه ویژگی فشرده زیر حاصل می‌شود:

(‏3‏.‏7)	Fc=ϕc(It)∈ℝNc×d

که Nc تعداد نشانه‌های فضایی حاصل از مسطح‌سازی نقشه ویژگی و d بعد مشترک نشانه‌ها است. در معماری پیشنهادی از ResNet-34 به‌عنوان ستون فقرات تصویری استفاده می‌شود که مصالحه مناسبی میان دقت و هزینه محاسباتی روی سکوهای بلادرنگ دارد.

## استخراج ویژگی از ابر نقاط لیدار

ابر نقاط لیدار مجموعه‌ای بی‌ترتیب و تُنُک از نقاط سه‌بعدی است و نمی‌توان آن را مستقیماً به شبکه‌های پیچشی داد. در این پژوهش از رویکرد ستون‌های نقطه‌ای [17] استفاده می‌شود که ابر نقاط را در ستون‌های عمودی شبکه‌بندی و به یک شبه‌تصویر نمای پرنده تبدیل می‌کند؛ روند کلی در شكل ‏3‏.‏‌1 نشان داده شده‌است. هر نقطه درون یک ستون، ابتدا با آماره‌های هندسی ستون تقویت می‌شود:

(‏3‏.‏8)	p~i=[xi,yi,zi,ri,xi−x,yi−y,zi−z,xi−xp,yi−yp]

که (x,y,z) مرکز جرم نقاط ستون و (xp,yp) مرکز هندسی ستون است. سپس یک شبکه PointNet ساده، ویژگی هر ستون را با بیشینه‌گیری متقارن روی نقاط آن استخراج می‌کند:

(‏3‏.‏9)	fp=maxi∈pillarMLP(p~i)

عملگر بیشینه، ناوردایی نسبت به جایگشت نقاط را تضمین می‌کند. ویژگی‌های ستون‌ها در مکان اصلی خود در شبکه دوبعدی قرار می‌گیرند و یک ستون فقرات پیچشی سبک، نقشه ویژگی نمای پرنده را تولید می‌کند:

(‏3‏.‏10)	Fl=ϕl(Pt)∈ℝNl×d

شكل ‏3‏.‏1  رمزگذاری ابر نقاط لیدار به نقشه ویژگی نمای پرنده

مزیت این نمایش آن است که نشانه‌های حاصل، ساختار فضایی صحنه را در دستگاه مختصات بدنی حفظ می‌کنند و هم‌ترازی آنها با نقاط مسیر خروجی، یادگیری نگاشت ادراک-برنامه‌ریزی را ساده می‌کند [2].

## سازوکار توجه

سازوکار توجه، هسته اصلی معماری ترنسفورمر [9] و ابزار اصلی ترکیب اطلاعات در این پژوهش است. در این بخش ابتدا شکل پایه توجه و سپس گونه‌های چندسر، متقابل و خطی آن معرفی می‌شوند.

### توجه ضرب داخلی مقیاس‌شده

توجه را می‌توان بازیابی نرم اطلاعات از یک حافظه دانست. با داشتن ماتریس پرسمان Q، کلید K و مقدار V، خروجی توجه ضرب داخلی مقیاس‌شده به‌صورت زیر تعریف می‌شود [9]:

(‏3‏.‏11)	Att(Q,K,V)=softmax(QK⊤dk)V

که در آن Q∈ℝNq×dk، K∈ℝNk×dk و V∈ℝNk×dv است و مقیاس‌کننده dk از اشباع تابع softmax در ابعاد بزرگ جلوگیری می‌کند. عنصر (i,j) ماتریس وزن توجه، میزان ارتباط پرسمان i-ام با کلید j-ام را به‌صورت نرمال‌شده بیان می‌کند:

(‏3‏.‏12)	Aij=exp(qi⊤kj/dk)j′=1Nkexp(qi⊤kj′/dk)

### توجه چندسر

برای آنکه مدل بتواند هم‌زمان به زیرفضاهای نمایشی متفاوت توجه کند، توجه به‌صورت چندسر اعمال می‌شود؛ ساختار آن در شكل ‏3‏.‏‌2 نشان داده شده‌است:

(‏3‏.‏13)	headh=Att(QWhQ,KWhK,VWhV)

(‏3‏.‏14)	MHA(Q,K,V)=Concat(head1,…,headH)WO

که WhQ، WhK، WhV و WO ماتریس‌های وزن آموختنی هستند و H تعداد سرها است.

شكل ‏3‏.‏2  سازوکار توجه ضرب داخلی مقیاس‌شده و توجه متقابل چندسر

### توجه متقابل بین‌وجهی

در خودتوجهی هر سه ماتریس از یک دنباله واحد ساخته می‌شوند؛ اما در توجه متقابل، پرسمان‌ها از یک وجه و کلیدها و مقدارها از وجه دیگر می‌آیند. به‌طور مشخص، برای غنی‌سازی ویژگی‌های تصویر با اطلاعات هندسی لیدار داریم:

(‏3‏.‏15)	F~c=MHA(FcWQ,FlWK,FlWV)

این سازوکار به هر نشانه تصویری اجازه می‌دهد به‌صورت انتخابی از نشانه‌های لیدار که بیشترین ارتباط زمینه‌ای را دارند، اطلاعات جذب کند؛ قابلیتی که ترکیب‌های الحاقی ساده فاقد آن هستند [10].

### پیچیدگی محاسباتی و توجه خطی

محاسبه توجه کامل چندسر نیازمند 𝒪(NqNkd) عملیات ضرب-جمع و 𝒪(HNqNk) خانه حافظه برای نگه‌داری ماتریس‌های وزن است؛ برای نقشه‌های ویژگی متراکم دو حسگر، این هزینه مرتبه دوم به گلوگاه محاسباتی تبدیل می‌شود. کاتارُپولوس و همکاران [18] نشان دادند که اگر شباهت نمایی با یک هسته تجزیه‌پذیر جایگزین شود، ترتیب ضرب ماتریس‌ها قابل تغییر است. با نگاشت ویژگی ϕ(·)، سطر i-ام خروجی توجه خطی چنین نوشته می‌شود:

(‏3‏.‏16)	LinAtt(Q,K,V)i=(j=1Nkϕ(kj)vj⊤)⊤ϕ(qi)ϕ(qi)⊤j=1Nkϕ(kj)∈ℝdv

که در آن نگاشت ویژگی اکیداً مثبت زیر به کار می‌رود [18]:

(‏3‏.‏17)	ϕ(x)=elu(x)+1

از آنجا که دو جمع روی j مستقل از i هستند، تنها یک بار محاسبه می‌شوند؛ در نتیجه، با در نظر گرفتن H سر با بعد dh=d/H، پیچیدگی کل لایه به‌صورت زیر تغییر می‌کند:

(‏3‏.‏18)	𝒪(NqNkd)⟶𝒪((Nq+Nk)dhd)

بنابراین توجه خطی تنها هنگامی ارزان‌تر است که شرط سربه‌سری زیر برقرار باشد؛ شرطی که مستقل از d است و صرفاً بعد هر سر را با میانگین هماهنگ تعداد نشانه‌ها مقایسه می‌کند:

(‏3‏.‏19)	NqNk>12(Nq+Nk)dh

این نکته اهمیت عملی دارد: در وضوح‌های پایین (چند ده نشانه) توجه کامل ارزان‌تر است و خطی‌سازی سودی ندارد؛ مزیت آن تنها در ناحیه‌ای ظاهر می‌شود که Nq,Nk≫dh باشد. در معماری پیشنهادی فصل چهارم با NqNk از مرتبه 1.8×106 و dh=64، این نسبت حدود ۱۲ برابر است. تحلیل تفصیلی بازنویسی هسته‌ای و شمارش دقیق عملیات در پیوست الف ارائه شده‌است.

تأکید بر یک نکته نظری ضروری است: توجه خطی رابطه (‏3‏.‏16) تقریبی از توجه softmax نیست، بلکه سازوکار توجه دیگری با هسته شباهت متفاوت است؛ زیرا هسته ϕ(q)⊤ϕ(k) با ϕ(x)=elu(x)+1 هسته نمایی را بازتولید نمی‌کند. تنها خاصیتی که حفظ می‌شود، نامنفی‌بودن وزن‌ها و نرمال‌شدن آنها به مجموع یک است، یعنی همان تفسیر «میانگین وزن‌دار محدب» از مقدارها. در مقابل، Performer [19] با هسته‌های تصادفی مثبت تقریبی نااریب از softmax فراهم می‌کند، اما به قیمت واریانس تقریب و نشانه‌های تصادفی اضافی؛ در آزمایش‌های مقدماتی این پژوهش، نگاشت قطعی رابطه (‏3‏.‏17) پایداری آموزشی بهتری نشان داد و به همین دلیل انتخاب شد.

### رمزگذاری موقعیت

سازوکار توجه نسبت به ترتیب نشانه‌ها ناوردا است؛ بنابراین اطلاعات موقعیت باید به‌صورت صریح تزریق شود. در این پژوهش از رمزگذاری سینوسی استاندارد [9] استفاده می‌شود:

(‏3‏.‏20)	PE(pos,2i)=sin(pos100002i/d),PE(pos,2i+1)=cos(pos100002i/d)

برای نشانه‌های تصویر، این رمزگذاری روی مختصات دوبعدی شبکه ویژگی و برای نشانه‌های لیدار روی مختصات متریک BEV اعمال می‌شود تا هم‌ترازی هندسی دو وجه در فضای نهفته تسهیل شود.

## یادگیری چندوظیفه‌ای و توابع هزینه

آموزش سیاست تنها با نظارت بر نقاط مسیر، سیگنال یادگیری ضعیفی برای لایه‌های ادراکی فراهم می‌کند؛ از این رو، مطالعات متعدد [11و12] از سرپرست‌های کمکی مانند قطعه‌بندی معنایی BEV و تخمین عمق بهره می‌گیرند. هزینه اصلی تقلید، خطای L1 نقاط مسیر است:

(‏3‏.‏21)	ℒwp=1Tk=1T‖wt+k−wt+k*‖1

هزینه قطعه‌بندی معنایی نمای پرنده با آنتروپی متقاطع محاسبه می‌شود:

(‏3‏.‏22)	ℒseg=−1|Ω|u∈Ωc=1Cyu,clogyu,c

و هزینه تخمین عمق تصویری به‌صورت خطای L1 روی نقشه عمق نرمال‌شده تعریف می‌شود:

(‏3‏.‏23)	ℒdep=1|Π|u∈Π|du−du*|

تنظیم دستی وزن نسبی وظایف دشوار است؛ کندال و همکاران [20] نشان دادند که با مدل‌کردن عدم قطعیت ذاتی (هم‌واریانس) هر وظیفه به‌صورت پارامتر آموختنی σk، وزن‌دهی بهینه از بیشینه‌سازی درست‌نمایی به‌صورت خودکار حاصل می‌شود. شکل جمله درست‌نمایی به نوع وظیفه بستگی دارد: برای وظایف رگرسیون با فرض نوفه گاوسی ضریب 1/2σk2 و برای وظیفه دسته‌بندی با مدل softmax مقیاس‌شده ضریب 1σk2 به دست می‌آید:

(‏3‏.‏24)	ℒtotal=k∈ℛ(12σk2ℒk+logσk)+k∈𝒞(1σk2ℒk+logσk)

که ℛ مجموعه وظایف رگرسیون و 𝒞 مجموعه وظایف دسته‌بندی است. جمله logσk نقش تنظیم‌کننده دارد و از واگرایی وزن‌ها به سمت صفر جلوگیری می‌کند؛ زیرا کاهش بی‌حد وزن یک وظیفه، این جمله را به بی‌نهایت منفی نمی‌برد بلکه بهای فزاینده‌ای تحمیل می‌کند. در پیاده‌سازی، به جای σk کمیت sk=logσk2 بهینه می‌شود تا مثبت‌بودن واریانس بدون قید صریح تضمین شود و تقسیم بر مقادیر کوچک رخ ندهد. این چارچوب در فصل چهارم برای ترکیب هزینه‌های تقلید و کمکی به کار گرفته می‌شود.

## جمع‌بندی

در این فصل، مسئله رانندگی انتها-به-انتها به‌صورت یادگیری تقلیدی شرطی‌شده بر فرمان ناوبری صورت‌بندی شد؛ رمزگذارهای تک‌وجهی تصویر و ابر نقاط، سازوکار توجه کامل و خطی، و چارچوب یادگیری چندوظیفه‌ای با وزن‌دهی مبتنی بر عدم قطعیت معرفی شدند. فصل بعد با تکیه بر این مبانی، معماری پیشنهادی و اجزای نوآورانه آن را به‌تفصیل تشریح می‌کند.

# روش پیشنهادی

این فصل به معرفی معماری پیشنهادی پایان‌نامه اختصاص دارد؛ معماری‌ای که با نام «ترکیب دروازه‌دار کارآمد مبتنی بر توجه متقابل» یا به‌اختصار EGCA شناخته می‌شود. ابتدا نمای کلی معماری و جریان داده در آن توصیف می‌شود؛ سپس هر یک از اجزا، شامل شاخه‌های رمزگذار، ماژول ترکیب، رمزگشای نقاط مسیر و کنترل‌کننده‌های سطح پایین، به‌همراه فرمول‌بندی دقیق معرفی می‌شوند و در پایان، راهبرد آموزش استوار و الگوریتم کامل آموزش ارائه می‌شود.

## نمای کلی معماری

نمای کلی معماری پیشنهادی در شكل ‏4‏.‏‌1 نشان داده شده‌است. ورودی سامانه در هر گام زمانی شامل تصاویر سه دوربین جلو با هم‌پوشانی میدان دید مماس (نوار پیوسته ۱۸۰ درجه که به ۱۳۲ درجه مرکزی برش می‌خورد)، ابر نقاط یک لیدار ۶۴ خطی، سرعت لحظه‌ای خودرو، فرمان ناوبری گسسته و هدف تنک ناوبری است. شاخه دوربین با ستون فقرات ResNet-34 و شاخه لیدار با رمزگذار PointPillars، نشانه‌های تصویری و نمای پرنده را تولید می‌کنند. این نشانه‌ها به L بلوک متوالی EGCA وارد می‌شوند که در هر بلوک، تعامل دوسویه بین‌وجهی با توجه متقابل خطی انجام و خروجی هر وجه با دروازه اطمینان وزن‌دهی می‌شود. بردار زمینه حاصل، به‌همراه رمزگذاری حالت خودرو و فرمان ناوبری، به رمزگشای GRU داده می‌شود تا نقاط مسیر آینده را به‌صورت خودبازگشتی تولید کند؛ سرپرست‌های کمکی قطعه‌بندی BEV و عمق نیز فقط در زمان آموزش فعال‌اند. در نهایت، دو کنترل‌کننده PID فرمان‌های سطح پایین را از نقاط مسیر استخراج می‌کنند.

شكل ‏4‏.‏1  نمای کلی معماری پیشنهادی

سه اصل طراحی بر این معماری حاکم است: نخست، ترکیب باید «میانی و چندمرحله‌ای» باشد تا تعاملات معنایی-هندسی در چند سطح انتزاع مدل شود؛ دوم، هزینه محاسباتی ترکیب باید نسبت به تعداد نشانه‌ها خطی بماند تا مقیاس‌پذیری با وضوح حسگرها حفظ شود؛ و سوم، سهم هر وجه باید به‌صورت پویا و متناسب با اطمینان لحظه‌ای آن تعیین شود تا استواری در برابر افت کیفیت حسگرها تضمین شود.

## شاخه‌های رمزگذار

### شاخه دوربین

تصاویر سه دوربین پس از هم‌ترازی و برش، به یک تصویر سراسری با ابعاد ۱۶۰×۷۰۴ الحاق می‌شوند و به ResNet-34 داده می‌شوند. نشانه‌ها از نقشه ویژگی مرحله سوم (گام ۱۶) گرفته می‌شوند، اما برای آنکه میدان دید و سطح معنایی مرحله چهارم نیز حفظ شود، نقشه مرحله چهارم پس از نمونه‌برداری افزایشی و تصویر ۱×۱ با آن جمع و سپس با یک پیچش ۳×۳ هموار می‌شود (ادغام یک‌سطحی از بالا به پایین، مشابه شبکه هرمی ویژگی). خروجی به بعد مشترک d = 256 فشرده و مسطح می‌شود:

(‏4‏.‏1)	Fc(0)=Flatten(Conv3×3(ϕc(3)(It)+Up(ϕc(4)(It))))+Eposc

که Eposc رمزگذاری موقعیت سینوسی دوبعدی است و تعداد نشانه‌های حاصل برابر Nc=10×44=440 است. انتخاب گام ۱۶ به جای گام ۳۲ آگاهانه است: وضوح فضایی بالاتر، هم‌ترازی نشانه‌های تصویر با اشیای کوچک (مانند عابر پیاده و چراغ راهنمایی) را بهتر می‌کند و در ضمن، همان‌گونه که در بخش ۴‌.‌۳‌.‌۱ کمّی می‌شود، دقیقاً همین وضوح است که هزینه مرتبه دوم توجه کامل را به جمله غالب ماژول ترکیب تبدیل می‌کند و انگیزه استفاده از توجه خطی را فراهم می‌آورد.

### شاخه لیدار

ابر نقاط در محدوده ۳۲ متر جلو و ۱۶ متر در هر طرف خودرو، با ستون‌های ۰٫۲۵ متری شبکه‌بندی می‌شود که به شبکه ۱۲۸×۱۲۸ می‌انجامد و مطابق بخش ۳‌.‌۳ رمزگذاری می‌شود. شبه‌تصویر BEV حاصل پس از یک مرحله پیچشی با گام ۲ و یک مرحله هم‌وضوح، به شبکه ۶۴×۶۴ (تفکیک ۰٫۵ متر بر نشانه) کاهش و مسطح می‌شود:

(‏4‏.‏2)	Fl(0)=Flatten(ϕl(Pt))+Eposl

که Nl=64×64=4096 نشانه با رمزگذاری موقعیت متریک است. هم‌مقیاس‌بودن بعد نشانه‌های دو وجه (d=256) شرط لازم اعمال توجه متقابل است. توجه شود که تفکیک ۰٫۵ متر برای نمایش عابر پیاده و مرزهای خط ضروری است؛ کاهش آن به ۲ متر (شبکه ۱۶×۱۶) هرچند هزینه ترکیب را به‌شدت کم می‌کند، اطلاعات هندسی لازم برای رانندگی شهری را از دست می‌دهد.

### رمزگذار حالت خودرو و فرمان ناوبری

سرعت لحظه‌ای vt و فرمان ناوبری گسسته ct (چپ، راست، مستقیم، پیروی مسیر) به‌صورت زیر به بردار زمینه اسکالر تبدیل می‌شوند:

(‏4‏.‏3)	mt=MLPm([vt;onehot(ct)])∈ℝd

این بردار در رمزگشا به‌عنوان شرط اولیه به کار می‌رود و رفتار سیاست را بر مقصد ناوبری مشروط می‌کند [14].

## ماژول ترکیب دروازه‌دار کارآمد (EGCA)

ماژول EGCA هسته نوآورانه معماری پیشنهادی است و ساختار داخلی آن در شكل ‏4‏.‏‌2 نشان داده شده‌است. هر بلوک EGCA از سه جزء تشکیل می‌شود: توجه متقابل خطی دوسویه، شبکه پیش‌خور موضعی و دروازه اطمینان حسگر.

شكل ‏4‏.‏2  ساختار داخلی ماژول ترکیب دروازه‌دار کارآمد (EGCA)

### توجه متقابل خطی دوسویه

در بلوک ℓ-ام، ابتدا نشانه‌های هر وجه با توجه متقابل خطی از وجه دیگر غنی می‌شوند. برای مسیر تصویر←لیدار داریم:

(‏4‏.‏4)	Zc(ℓ)=LinAtt(Fc(ℓ)WQc,Fl(ℓ)WKl,Fl(ℓ)WVl)

و به‌طور متقارن برای مسیر لیدار←تصویر:

(‏4‏.‏5)	Zl(ℓ)=LinAtt(Fl(ℓ)WQl,Fc(ℓ)WKc,Fc(ℓ)WVc)

که عملگر LinAtt همان توجه خطی رابطه (‏3‏.‏16) با نگاشت ویژگی elu(x)+1 و چهار سر موازی است. نکته مهم آنکه هر دو رابطه بر ورودی یکسان بلوک عمل می‌کنند؛ بنابراین به‌روزرسانی دو وجه متقارن است و دو مسیر توجه می‌توانند به‌صورت موازی محاسبه شوند. سپس اتصال باقیمانده، نرمال‌سازی لایه‌ای و شبکه پیش‌خور موضعی اعمال می‌شود:

(‏4‏.‏6)	Fm(ℓ)=LN(Fm(ℓ)+Zm(ℓ)),Fm(ℓ+1)=LN(Fm(ℓ)+FFN(Fm(ℓ))),m∈{c,l}

برای آنکه سود این جایگزینی کمّی و بازبینی‌پذیر باشد، عملیات ضرب-جمع یک عبور رو به جلو با مقادیر واقعی این معماری شمرده می‌شود: Nc=440، Nl=4096، d=256، H=4 (پس dh=64) و L=4. در هر جهت، توجه کامل به 2NcNld و توجه خطی به (Nc+Nl)dhd عملیات نیاز دارد؛ نسبت این دو برابر 2NcNl/[(Nc+Nl)dh]≈12.4 است. با احتساب دو جهت و L=4 بلوک، عملگر توجه از ۷٫۳۸ به ۰٫۵۹ گیگا-عملیات می‌رسد، یعنی کاهش ۹۲ درصدی و صرفه‌جویی ۶٫۷۹ گیگا-عملیات. با این حال، بخش دیگری از هزینه ماژول ترکیب — تصویرهای خطی پرسمان/کلید/مقدار/خروجی و شبکه پیش‌خور — نسبت به تعداد نشانه‌ها خطی است و با خطی‌سازی توجه تغییر نمی‌کند. بنابراین گزارش صادقانه سود، سه‌سطحی است: هزینه کل ماژول ترکیب از ۱۶٫۹ به ۱۰٫۱ گیگا-عملیات (کاهش حدود ۴۰ درصد) و هزینه کل شبکه از ۳۰٫۰ به ۲۳٫۲ گیگا-عملیات (کاهش حدود ۲۳ درصد) می‌رسد؛ تأخیر اندازه‌گیری‌شده نیز مطابق بخش ۵‌.‌۶ برای ماژول ترکیب حدود ۳۰ درصد و برای کل شبکه حدود ۱۳ درصد کاهش می‌یابد.

علاوه بر عملیات، توجه کامل باید ماتریس وزن‌ها را با HNcNl≈7.2 میلیون خانه در هر جهت و هر بلوک تولید کند؛ برای چهار بلوک و دو جهت، حدود ۵۸ میلیون مقدار (نزدیک به ۱۱۵ مگابایت در دقت نیم‌شناور) به ازای هر نمونه. توجه خطی هیچ‌گاه چنین ماتریسی را تشکیل نمی‌دهد و حافظه آن نسبت به تعداد نشانه‌ها خطی است. باید توجه داشت که پیاده‌سازی‌های آگاه از حافظه توجه softmax، این ماتریس را به‌صورت قطعه‌قطعه محاسبه می‌کنند و هزینه حافظه مرتبه دوم را حذف می‌کنند؛ اما تعداد عملیات مرتبه دوم را کاهش نمی‌دهند. از این رو در این پایان‌نامه ادعای برتری بر مبنای «عملیات» و «تأخیر» مطرح می‌شود و نه بر مبنای حافظه.

### دروازه اطمینان حسگر

در شرایط واقعی، کیفیت لحظه‌ای وجه‌ها متغیر است: در شب اطلاعات دوربین و در باران شدید اطلاعات لیدار تخریب می‌شود. برای مدل‌کردن صریح این پدیده، پس از آخرین بلوک، بردار خلاصه هر وجه با میانگین‌گیری نشانه‌ها محاسبه می‌شود:

(‏4‏.‏7)	zc=1Nci=1NcFc,i(L),zl=1Nlj=1NlFl,j(L)

و یک شبکه دروازه سبک، ضریب اطمینان نسبی دو وجه را تولید می‌کند:

(‏4‏.‏8)	gt=σ(MLPg([zc;zl]))∈[0,1]

بردار زمینه نهایی، ترکیب محدب دروازه‌دار دو خلاصه است:

(‏4‏.‏9)	zt=gtzc+(1−gt)zl

دروازه gt هیچ برچسب مستقیمی ندارد و صرفاً از گرادیان هزینه نهایی آموخته می‌شود؛ در بخش ۵‌.‌۸ نشان داده می‌شود که مقدار آموخته‌شده آن با شرایط محیطی همبستگی معنادار دارد و مثلاً در صحنه‌های شب به سمت وجه لیدار متمایل می‌شود.

دو نکته در تفسیر این دروازه اهمیت دارد. نخست، gt یک اسکالر به ازای هر قاب است، نه یک وزن به ازای هر نشانه؛ این انتخاب عامدانه است، زیرا کیفیت حسگر عمدتاً یک ویژگی سراسری صحنه (تاریکی، بارش، خرابی سخت‌افزار) است و دروازه اسکالر با تنها حدود ۶۶ هزار پارامتر، خطر بیش‌برازش را به کمینه می‌رساند؛ گونه نشانه‌محور آن به‌عنوان کار آینده در بخش ۶‌.‌۴ پیشنهاد شده‌است. دوم، از آنجا که zc و zl خلاصه‌های پس از ترکیب هستند، هر یک پیش‌تر اطلاعاتی از وجه دیگر جذب کرده‌اند؛ بنابراین gt=0 به معنای «قطع کامل» سهم دوربین نیست. همین ملاحظه، دلیل ضروری‌بودن راهبرد آموزشی بخش ۴‌.‌۶‌.‌۱ است: نشانه آموختنی «وجه غایب» مسیری صریح فراهم می‌کند که در آن، خلاصه یک وجه از داده حسگر مستقل می‌شود و شبکه یاد می‌گیرد به آن اتکا نکند.

### پشته بلوک‌های ترکیب

تعداد بلوک‌های EGCA بر اساس مطالعه فروگذاری بخش ۵‌.‌۵ برابر L=4 انتخاب شد؛ افزایش آن به شش بلوک بهبود معناداری ایجاد نکرد و تنها تأخیر را افزایش داد. خروجی میانی هر بلوک علاوه بر مسیر اصلی، به سرپرست‌های کمکی نیز تغذیه می‌شود: نشانه‌های لیدار بلوک دوم به کدگشای قطعه‌بندی BEV و نشانه‌های تصویر بلوک دوم به کدگشای عمق متصل‌اند؛ این اتصال میانی، گرادیان‌های ادراکی را به لایه‌های ابتدایی نزدیک‌تر می‌کند و از محوشدگی سیگنال کمکی در عمق شبکه جلوگیری می‌کند.

## رمزگشای نقاط مسیر

رمزگشا یک شبکه GRU تک‌لایه با بعد نهان ۲۵۶ است که نقاط مسیر را به‌صورت خودبازگشتی تولید می‌کند. حالت اولیه آن از بردار زمینه و رمزگذاری حالت خودرو ساخته می‌شود:

(‏4‏.‏10)	h0=MLPh([zt;mt])

در این طراحی، تمام اطلاعات فضایی صحنه از طریق یک بردار میانگین‌گیری‌شده به رمزگشا منتقل می‌شود که در نگاه اول اتلاف اطلاعات به‌نظر می‌رسد. این انتخاب به‌پیروی از [11و24] است و دو توجیه دارد: نخست، نقاط مسیر کوتاه‌مدت کمیتی کم‌بعد (2T=8 عدد) هستند و بردار ۲۵۶بعدی گنجایش کافی برای رمزگذاری آنها دارد؛ دوم، سرپرست‌های کمکی قطعه‌بندی نمای پرنده و عمق مستقیماً بر نشانه‌های فضایی اعمال می‌شوند و تضمین می‌کنند که ساختار مکانی صحنه در خود نشانه‌ها — پیش از میانگین‌گیری — رمزگذاری شود؛ مطالعه فروگذاری بخش ۵‌.‌۵ نشان می‌دهد حذف این سرپرست‌ها بیشترین افت منفرد عملکرد را ایجاد می‌کند، که با همین استدلال سازگار است.

در گام k-ام، ورودی رمزگشا نقطه مسیر قبلی و هدف تنک ناوبری xgoal است و نقطه جدید به‌صورت تفاضلی پیش‌بینی می‌شود:

(‏4‏.‏11)	hk=GRU([wt+k−1;xgoal],hk−1)

(‏4‏.‏12)	wt+k=wt+k−1+MLPw(hk)

پیش‌بینی تفاضلی، پیوستگی مسیر را به‌صورت ساختاری تضمین می‌کند و واریانس خروجی را کاهش می‌دهد [11]. افق پیش‌بینی T=4 نقطه با فاصله زمانی Δtw=0.5 ثانیه، یعنی افق دوثانیه‌ای است. تأکید می‌شود که xgoal یک هدف تنک است که از برنامه‌ریز سراسری مسیر و در فاصله متغیر جلوتر گرفته می‌شود — نخستین رأس پیش‌روی مسیر تنک، که در مجموعه‌داده به‌طور میانگین ۲۳ متر و در بازه ۱۰ تا ۶۰ متر قرار دارد — نه یکی از نقاط مسیر مرجع؛ استفاده از نقاط مرجع به‌عنوان ورودی، به نشت برچسب و بی‌اعتبارشدن ارزیابی می‌انجامید.

### خوانش پرسش‌محور: گونه جایگزین رمزگشا

رمزگشای بالا دو ویژگی دارد که هر دو قابل بازبینی‌اند. نخست، تمام ساختار فضایی صحنه پیش از رسیدن به رمزگشا در یک بردار میانگین‌گیری فشرده می‌شود؛ دوم، هدف ناوبری تنها در رمزگشا وارد می‌شود و ماژول ترکیب هیچ اطلاعی از مقصد ندارد. برای سنجش سهم این دو انتخاب، گونه جایگزینی از رمزگشا نیز پیاده و در بخش ۵‌.‌۵ ارزیابی می‌شود.

در این گونه، به‌جای میانگین‌گیری، مجموعه‌ای از Q پرسمان برنامه‌ریزی آموختنی {qr}r=1Q تعریف می‌شود که مستقیماً از نشانه‌های ترکیب‌شده می‌خوانند. هر پرسمان در چند لایه، ابتدا با خودتوجهی میان پرسمان‌ها و سپس با توجه متقابل به نشانه‌ها به‌روز می‌شود:

(‏4‏.‏13)	Q(r+1)=LN(Q~(r)+LinAtt(Q~(r),F(L),F(L))),Q~(r)=LN(Q(r)+MHA(Q(r),Q(r),Q(r)))

که F(L)=[Fc(L);Fl(L)] اجتماع نشانه‌های دو وجه پس از آخرین بلوک ترکیب است. نقاط مسیر از پرسمان‌های نهایی و به‌صورت تفاضلی خوانده می‌شوند. در این آرایش، هدف ناوبری به‌جای رمزگشا در ورودی ماژول ترکیب تزریق می‌شود، بنابراین توجه متقابل می‌تواند از همان بلوک نخست بر نواحی مرتبط با مقصد متمرکز شود.

افزون بر نقاط مسیر، این گونه یک سر طبقه‌بندی سرعت هدف نیز دارد که سرعت مطلوب را روی بازه‌های گسسته پیش‌بینی می‌کند و کنترل‌کننده طولی به‌جای استخراج آن از فاصله نقاط مسیر، مستقیماً از این سر می‌خواند. انگیزه این افزوده، تحلیل توزیع خطای بخش ۵‌.‌۷ است که نشان می‌دهد دنباله خطای مدل تقریباً به‌طور کامل طولی است و نه جانبی؛ یعنی ضعف اصلی در تشخیص زمان ترمز و حرکت است و نه در تعیین مسیر.

این گونه، هر سه تغییر را هم‌زمان اعمال می‌کند — حذف گلوگاه میانگین‌گیری، تزریق زودهنگام هدف، و سر سرعت — بنابراین اثر آن در بخش ۵‌.‌۵ به‌صورت مجموع گزارش می‌شود و نه به تفکیک سه مؤلفه. تفکیک سهم هر مؤلفه نیازمند سه اجرای مستقل دیگر است که در محدودیت‌های بخش ۶‌.‌۳ ذکر شده‌است.

## کنترل‌کننده‌های سطح پایین

فرمان‌های پیوسته خودرو با دو کنترل‌کننده PID مستقل از نقاط مسیر استخراج می‌شوند. دستگاه مختصات به‌کاررفته، دستگاه بدنی راست‌گرد با محور x به سمت جلو و محور y به سمت چپ است. کنترل‌کننده جانبی، زاویه غربیلک را از خطای سمت نقطه نشانه — میانگین دو نقطه مسیر نخست — تنظیم می‌کند:

(‏4‏.‏14)	et=−190∘arctanytaimxtaim,δt=KPlatet+KIlatnwi=0nw−1et−i+KDlat(et−et−1)

علامت منها از آن روست که هدف واقع در سمت چپ (yaim>0) به فرمان غربیلک منفی نیاز دارد، و تقسیم بر 90∘ خطا را بی‌بعد می‌کند تا بهره‌ها مستقل از یکا باشند. جمله انتگرالی به‌صورت میانگین متحرک روی پنجره nw=20 گام اخیر پیاده می‌شود، نه مجموع نامحدود؛ زیرا انباشت نامحدود خطا در مسیرهای طولانی به اشباع عملگر (انباشت انتگرالی) می‌انجامد. کنترل‌کننده طولی نیز سرعت مطلوب را از فاصله دو نقطه مسیر نخست محاسبه و خطای آن را با ساختاری مشابه به دریچه گاز تبدیل می‌کند:

(‏4‏.‏15)	vtdes=1Δtw‖wt+2−wt+1‖2,τt=clip(PIDlon(vtdes−vt),0,τmax)

ترمز به‌صورت منطقی و نه پیوسته اعمال می‌شود: اگر سرعت فعلی از 1.05vtdes فراتر رود یا سرعت مطلوب از ۰٫۴ متر بر ثانیه کمتر شود (نشانه توقف عامدانه سیاست پیش از چراغ قرمز یا مانع)، ترمز فعال و دریچه گاز صفر می‌شود. بهره‌های هر دو کنترل‌کننده مطابق مقادیر مرجع [11] تنظیم و در جدول ‏4‏.‏1 گزارش شده‌اند.

### خزش: مهار مسئله اینرسی

سیاست‌های آموخته‌شده با رفتار تقلیدی از یک آسیب شناخته‌شده رنج می‌برند که در ادبیات با نام مسئله اینرسی شناخته می‌شود [14و25]. ریشه آن در خود داده است: در ترافیک متراکم، فراوان‌ترین کاری که در داده مشاهده می‌شود «ایستادن پس از ایستادن» است. شبکه این هم‌بستگی را می‌آموزد و سرعت صفر خودرو خود به قوی‌ترین شاهد برای پیش‌بینی سرعت صفر بعدی تبدیل می‌شود. نتیجه، یک حالت خودپایدار است: خودرو می‌ایستد و دیگر هرگز راه نمی‌افتد.

نکته مهم آنکه این آسیب در ارزیابی حلقه‌باز اصلاً دیده نمی‌شود، بلکه پاداش هم می‌گیرد؛ زیرا پیش‌بینی «ایستادن» در آن قاب‌ها دقیقاً همان چیزی است که خبره انجام داده‌است. تنها در حلقه بسته است که خود را نشان می‌دهد، آن هم به‌صورت نرخ تکمیل مسیر نزدیک صفر. این یکی از روشن‌ترین نمونه‌های استدلال بخش ۵‌.‌۲ است مبنی بر اینکه خطای حلقه‌باز معیار کافی برای سنجش یک سیاست رانندگی نیست.

برای مهار آن، مطابق مرجع [11]، یک سازوکار خزش در لایه کنترل — و نه در شبکه — افزوده شده‌است. اگر سرعت خودرو برای بیش از Tstuck ثانیه پیوسته زیر ۰٫۱ متر بر ثانیه بماند، کنترل‌کننده به مدت Tcreep ثانیه سرعت مطلوب شبکه را نادیده می‌گیرد و مقدار ثابت vcreep را جایگزین می‌کند:

(‏4‏.‏16)	vtdes←vcreepifstuck>Tstuck∧¬hazardt

قید ¬hazardt ضروری و نه اختیاری است: دلیل ایستادن خودرو غالباً وجود مانعی درست در جلوی آن است، و خزش بدون این قید سازوکاری برای برخورد کنترل‌شده می‌شود. پرچم مانع از شمارش نقاط لیدار در یک جعبه باریک پیش‌روی خودرو به دست می‌آید، یعنی یک پرسش حسگری و نه کنترلی، و به همین دلیل از بیرون به کنترل‌کننده داده می‌شود.

انتخاب Tstuck=55 ثانیه عامدانه بلندتر از طولانی‌ترین چراغ قرمز محک است. توقف قانونی طولانی نباید با اینرسی اشتباه گرفته شود؛ خزشی که یک انتظار مجاز را قطع کند، تخلف چراغ قرمز تولید می‌کند و مسئله‌ای را که حل می‌کند با مسئله بدتری جایگزین می‌سازد. مقادیر Tcreep=1.5 ثانیه و vcreep=4 متر بر ثانیه در جدول ‏4‏.‏1 گزارش شده‌اند.

## راهبرد آموزش استوار

### حذف تصادفی حسگر

برای آنکه سیاست در برابر خرابی حسگرها مقاوم شود، در زمان آموزش و به‌صورت مستقل برای هر نمونه از دسته، با احتمال ρ نشانه‌های «یکی» از دو وجه — با انتخاب هم‌احتمال — به‌طور کامل با نشانه آموختنی «وجه غایب» جایگزین می‌شود. برای بیان دقیق این سازوکار، متغیر تصادفی برنولی b~Bernoulli(ρ) و متغیر انتخاب وجه u~Uniform{c,l} به‌صورت مستقل نمونه‌گیری می‌شوند و برای هر وجه m∈{c,l} داریم:

(‏4‏.‏17)	F~m=(1−b1[u=m])Fm+b1[u=m]1em⊤

که em بردار آموختنی «وجه غایب» m و 1[·] تابع نشانگر است. با این صورت‌بندی، احتمال حذف هر وجه برابر ρ2 است و دو وجه هرگز هم‌زمان حذف نمی‌شوند؛ این قید ضروری است، زیرا در غیاب هر دو حسگر هدف تقلید تعریف‌ناشده و سیگنال آموزشی نوفه محض می‌شود. برخلاف حذف تصادفی معمول، در زمان استنتاج هیچ مقیاس‌دهی جبرانی لازم نیست، زیرا وجه حذف‌شده با صفر جایگزین نمی‌شود بلکه با نشانه آموختنی مشخصی جایگزین می‌شود که خود شبکه معنای «داده ناموجود» را برای آن آموخته‌است؛ همین نشانه در زمان ارزیابی برای شبیه‌سازی خرابی حسگر به کار می‌رود. این راهبرد دو اثر دارد: نخست، شبکه را وادار می‌کند هر وظیفه را حتی‌الامکان از هر دو وجه بیاموزد و از تسلط یک حسگر جلوگیری می‌کند؛ دوم، دروازه اطمینان را به‌طور طبیعی آموزش می‌دهد که در غیاب یک وجه، وزن را به وجه دیگر منتقل کند. نرخ ρ=0.15 در مطالعه فروگذاری بهترین مصالحه را نشان داد: مقادیر بزرگ‌تر، سهم قاب‌های تک‌حسگری را چنان افزایش می‌دهند که عملکرد در شرایط سالم افت می‌کند.

### تابع هزینه کل

هزینه کل آموزش، ترکیب وزن‌دار هزینه تقلید نقاط مسیر و دو هزینه کمکی است که وزن‌های آن با چارچوب عدم قطعیت [20] به‌صورت خودکار تنظیم می‌شوند:

(‏4‏.‏18)	ℒtotal=12σ12ℒwp+1σ22ℒseg+12σ32ℒdep+k=13logσk

مؤلفه‌های این تابع در روابط (‏3‏.‏21) تا (‏3‏.‏23) تعریف شدند. توجه شود که ضریب مؤلفه قطعه‌بندی، مطابق استخراج [20] برای درست‌نمایی softmax مقیاس‌شده، 1σ22 است و نه 1/2σ22؛ به‌کاربردن شکل رگرسیونی برای یک هزینه آنتروپی متقاطع نادرست است. در پیاده‌سازی، پارامترهای sk=logσk2 بهینه می‌شوند. بهینه‌سازی با الگوریتم Adam [21] و برنامه نرخ یادگیری کسینوسی با دو دوره گرم‌کردن انجام می‌شود و نُرم گرادیان به ۵ محدود می‌شود.

در گونه خوانش پرسش‌محور بخش ۴‌.‌۴‌.‌۴ یک جمله چهارم برای سر طبقه‌بندی سرعت هدف افزوده می‌شود که چون آنتروپی متقاطع است، همانند جمله قطعه‌بندی با ضریب 1σ42 وارد می‌شود. برچسب آن از خود نقاط مسیر مرجع و با همان رابطه‌ای ساخته می‌شود که کنترل‌کننده طولی سرعت مطلوب را از فاصله نقاط استخراج می‌کند؛ بنابراین سر سرعت، کمیتی را مستقیماً می‌آموزد که در گونه پایه به‌صورت غیرمستقیم از خروجی رمزگشا محاسبه می‌شد.

### الگوریتم آموزش

روند کامل آموزش در شبه‌کد زیر خلاصه شده‌است:

Algorithm 1: Training of the proposed EGCA driving policy

Input:  expert dataset D = {(I, P, v, c, x_goal, W*, S*, D*)},

dropout rate rho, epochs E, learning-rate schedule alpha_e

Output: trained parameters theta, task log-variances s_1..s_3

01  initialize theta (ResNet-34 ImageNet-pretrained; rest random),

s_1 = s_2 = s_3 = 0

02  for epoch e = 1 to E do

03      for each mini-batch B in D do

04          F_c <- CameraEncoder(I);  F_l <- LidarEncoder(P)

05          per sample, w.p. rho: replace exactly one of F_c, F_l

by its absent-modality token       # Eq. (4.15)

06          for l = 1 to L do                       # both directions

07              (F_c, F_l) <- EGCA_l(F_c, F_l)       # Eqs. (4.4)-(4.6)

08          g <- Gate(F_c, F_l);  z <- g*avg(F_c) + (1-g)*avg(F_l)

09          W_hat <- GRUDecoder(z, m, x_goal)   # Eqs. (4.10)-(4.12)

10          (S_hat, D_hat) <- AuxHeads(mid-block tokens)

11          L_total <- uncertainty-weighted loss # Eq. (4.16)

12          (theta, s) <- Adam update, grad-norm clipped to 5

13      end for

14      evaluate on the held-out town; keep the best checkpoint

15  end for

پیکربندی کامل معماری در جدول ‏4‏.‏1 ارائه شده‌است.

جدول ‏4‏.‏1  پیکربندی معماری پیشنهادی

| جزء | پارامتر | مقدار |
| --- | --- | --- |
| شاخه دوربین | ستون فقرات / ابعاد ورودی | ResNet-34 / 704×160×3 |
| شاخه دوربین | گام نشانه‌ها / شبکه نشانه | 16 / 10×44 |
| شاخه لیدار | اندازه ستون (متر) / شبکه BEV / شبکه نشانه | 0.25 / 128×128 / 64×64 |
| نشانه‌ها | N_c / N_l / d | 440 / 4096 / 256 |
| ماژول EGCA | L / H / d_h | 4 / 4 / 64 |
| شبکه پیش‌خور | بعد میانی | 512 |
| دروازه اطمینان | لایه‌های MLP | 512-128-1 |
| رمزگشا | نوع / بعد نهان / افق T | GRU / 256 / 4 |
| نقاط مسیر | فاصله زمانی / افق (ثانیه) | 0.5 / 2.0 |
| کنترل جانبی | K_P / K_I / K_D | 1.25 / 0.75 / 0.30 |
| کنترل طولی | K_P / K_I / K_D | 5.0 / 0.50 / 1.0 |
| کنترل‌کننده‌ها | پنجره انتگرال‌گیری (گام) | 20 |
| کنترل‌کننده‌ها | بیشینه دریچه گاز / نرخ ترمز | 0.75 / 1.05 |
| خزش | آستانه توقف / مدت (ثانیه) | 55 / 1.5 |
| خزش | سرعت تحمیلی (متر بر ثانیه) | 4.0 |
| حذف تصادفی حسگر | نرخ ρ | 0.15 |
| پارامترها | آموزش / استنتاج (میلیون) | 29.1 / 27.9 |

## جمع‌بندی

در این فصل معماری پیشنهادی EGCA معرفی شد که سه مؤلفه اصلی آن — توجه متقابل خطی دوسویه، دروازه اطمینان حسگر و راهبرد حذف تصادفی حسگر — به‌ترتیب سه خلأ شناسایی‌شده در فصل دوم، یعنی نبود ترکیب بهینه، هزینه محاسباتی بالا و ضعف استواری را هدف می‌گیرند. فصل بعد، این ادعاها را با آزمایش‌های کمی و کیفی گسترده می‌سنجد.

# نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی

در این فصل عملکرد معماری پیشنهادی به‌صورت کمی و کیفی ارزیابی می‌شود. ابتدا بستر آزمایش، مجموعه‌داده و جزئیات پیاده‌سازی شرح داده می‌شود؛ سپس معیارهای استاندارد ارزیابی معرفی و نتایج مقایسه با روش‌های پیشرفته گزارش می‌شود. در ادامه، تحلیل استواری در برابر شرایط جوی و اختلال حسگر، مطالعه فروگذاری اجزای معماری، تحلیل هزینه محاسباتی و تحلیل کیفی سازوکار توجه ارائه و در پایان، یافته‌ها جمع‌بندی و بحث می‌شوند.

## بستر آزمایش، داده‌ها و جزئیات پیاده‌سازی

تمام آزمایش‌ها در شبیه‌ساز متن‌باز CARLA نسخه ۰٫۹٫۱۴ [13] و در حالت هم‌گام با گام زمانی ثابت ۰٫۱ ثانیه (۱۰ هرتز) انجام شده‌است؛ گام کنترل سیاست نیز ۱۰ هرتز و هم‌گام با نرخ چرخش لیدار است. برای تولید داده آموزشی، مطابق الگوی «یادگیری با تقلب» [15]، یک خبره ممتاز مبتنی بر قانون با دسترسی کامل به حالت شبیه‌ساز، در شهرهای Town01 تا Town06 (به‌استثنای Town05 که به‌عنوان شهر دیده‌نشده کنار گذاشته شد) رانندگی و مشاهدات حسگری، نقاط مسیر آینده، نقشه قطعه‌بندی BEV و عمق مرجع را ثبت کرد. برچسب‌های کمکی از حالت ممتاز شبیه‌ساز استخراج می‌شوند: نقشه قطعه‌بندی نمای پرنده با شطرنجی‌کردن هندسه خطوط نقشه و جعبه‌های محیطی عامل‌ها در شش رده، و نقشه عمق از دوربین‌های عمق هم‌موضع با دوربین‌های RGB و به‌صورت عمق معکوس نرمال‌شده. برای مهار انحراف توزیع، مطابق [14] در حدود ۵ درصد گام‌ها اغتشاش کوچک تصادفی به فرمان غربیلک تزریق شد، در حالی که برچسب ثبت‌شده همان مسیر بدون اغتشاش خبره باقی ماند؛ بدین ترتیب شبکه نمونه‌هایی از حالت‌های خارج از مسیر و نحوه بازگشت از آنها را نیز می‌بیند. داده‌ها در ۱۴ شرایط جوی-روشنایی مختلف و با تزریق سناریوهای ایمنی-بحرانی استاندارد (عبور ناگهانی عابر، خودروی متخلف در تقاطع و مانند آن) جمع‌آوری شدند. آمار مجموعه‌داده در جدول ‏5‏.‏1 ارائه شده‌است.

جدول ‏5‏.‏1  آمار دو مجموعه‌داده به‌کاررفته در این پژوهش

| ویژگی | جمع‌آوری این پژوهش | مجموعه منتشرشده [11] |
| --- | --- | --- |
| تعداد شهرها | ۵ | ۸ |
| تعداد مسیرها | ≈ ۵۰ | ۴۸۸ |
| تعداد قاب‌ها | ۱۹۹٬۴۸۱ | ۲۵۸٬۸۶۶ |
| حجم روی دیسک | ۲۹ گیگابایت | ۲۳۴ گیگابایت |
| نرخ گام کنترل خبره | ۱۰ هرتز | ۲۰ هرتز |
| افق نقاط مسیر ذخیره‌شده | ۴ گام × ۰٫۵ ثانیه | ۸ گام × ۰٫۴۹۷ ثانیه |
| نقش در این فصل | آزمون‌های مقدماتی | آموزش مدل‌های گزارش‌شده |

مدل‌هایی که نتایج این فصل را می‌سازند روی مجموعه‌داده منتشرشده [11] آموزش دیده‌اند، نه روی جمع‌آوری این پژوهش. این تصمیم دو دلیل دارد. نخست، دلیلی تجربی: آموزش روی جمع‌آوری کوچک‌تر به بیش‌برازش می‌انجامید و خطای اعتبارسنجی در حدود دوره دوازدهم مسطح می‌شد در حالی که خطای آموزش همچنان کاهش می‌یافت، و افزودن داده‌افزایی آینه‌ای این عدد را تنها ۰٫۰۰۴ متر جابه‌جا کرد. یعنی قید غالب، حجم داده بود و نه منظم‌سازی. دوم، دلیلی روش‌شناختی: آموزش روی همان داده‌ای که خط‌مبناهای مرجع با آن آموزش دیده‌اند، یکی از سه عامل مزاحم را در مقایسه فصل حذف می‌کند (بخش ۵‌.‌۳).

جمع‌آوری این پژوهش کنار گذاشته نشده‌است: خبره ممتاز، خط لوله ثبت و برچسب‌گذاری، و آزمون‌های مقدماتی معماری همگی بر پایه آن انجام شدند و شرح خط لوله در پیوست ب آمده‌است. آنچه تغییر کرد، منبع داده آموزشی مدل‌های نهایی است.

تقسیم آموزش و اعتبارسنجی روی مجموعه منتشرشده در سطح شهر انجام می‌شود و نه در سطح قاب یا مسیر: قاب‌های متوالی یک مسیر تقریباً یکسان ‌اند و تقسیم در سطح قاب نشت اطلاعات می‌دهد. شهر Town05 به‌طور کامل کنار گذاشته شد، بنابراین ۲۰۳٬۱۲۹ قاب از هفت شهر برای آموزش و ۵۵٬۷۳۷ قاب Town05 برای اعتبارسنجی به کار می‌رود. اعتبارسنجی هر دوره روی زیرمجموعه‌ای فاصله‌گذاری‌شده از ۸۰۰۰ قاب انجام می‌شود؛ خطای معیار این زیرمجموعه حدود ۲٫۶ درصد است، یعنی یک مرتبه بزرگی کوچک‌تر از تغییری که باید تفکیک کند.

این تقسیم یک پیامد دارد که باید صریح گفته شود. محک Longest6 روی شهرهای Town01 تا Town06 ارزیابی می‌کند، پس شش مسیر از سی‌وشش مسیر (۱۷ درصد) در شهری قرار دارند که مدل این پژوهش هرگز ندیده، در حالی که خط‌مبناهای مرجع روی همه هشت شهر آموزش دیده‌اند. این نامتقارنی به زیان روش پیشنهادی است و در پیوست د، امتیاز به تفکیک شهرهای دیده‌شده و دیده‌نشده جداگانه گزارش می‌شود.

ساخت برچسب نقاط مسیر

هدف نظارتی رمزگشا، نقاط مسیر آینده است و تعریف آن یک انتخاب روش‌شناختی است، نه یک جزئیات پیاده‌سازی. در این پژوهش برچسب هر قاب از موقعیتی ساخته می‌شود که خودرو «واقعاً به آن رسیده‌است»: برای قاب i، موقعیت خودرو در T قاب بعدی همان مسیر، بیان‌شده در دستگاه مختصات قاب i. سه پیامد این تعریف در پیوست ب شرح داده شده‌است؛ مهم‌ترین آنها این است که ترمزگیری به‌درستی نظارت می‌شود، زیرا پیش از چراغ قرمز موقعیت‌های آینده روی هم جمع می‌شوند. دو قید همراه این تعریف لازم است: قاب‌هایی که T قاب آینده در مسیرشان ندارند برچسب نمی‌گیرند و کنار گذاشته می‌شوند — تکرار آخرین موقعیت برای پرکردن، یک هدف ساکن جعلی می‌سازد — و درون توقف‌های طولانی تنها چند قاب ابتدایی و انتهایی نگه داشته می‌شود، زیرا قاب‌های میانی یک توقف با یکدیگر یکسان ‌اند و تنها لحظه تصمیم به ترمز و لحظه راه‌افتادن اطلاعات دارند.

مجموعه‌داده منتشرشده [11] بلوک نقاط مسیر خود را همراه هر قاب ذخیره می‌کند. چون مدل‌های این فصل روی آن مجموعه آموزش می‌بینند، این بلوک در برابر همان معیار سنجیده شد: مقایسه بلوک ذخیره‌شده با موقعیتی که خودرو در همان زمان‌های آینده واقعاً به آن رسید، به تفکیک مسیر و با گام اندازه‌گیری‌شده ۰٫۵ ثانیه. نتیجه یکنواخت نیست. روی قاب‌هایی که خودرو در حال حرکت است، دو کمیت تا ۰٫۰۸۰ متر بر هم منطبق‌اند. روی قاب‌هایی که خودرو ایستاده اختلاف به ۰٫۵۸۹ متر می‌رسد، و روی زیرمجموعه‌ای از آنها که خودرو بلافاصله پس از آن راه افتاده‌است، بلوک ذخیره‌شده جابه‌جایی دو ثانیه‌ای را ۰٫۸۲ متر گزارش می‌کند در حالی که خودرو ۴٫۵۶ متر پیموده است. در شهر Town05، ۱۴٫۱ درصد قاب‌های ایستا از این نوع‌اند و تنها ۱۰ درصدشان برچسبی دارند که حرکتی را نشان دهد.

پیامد این وضعیت مستقیم است: شبکه‌ای که بر چنین هدفی برازش شود می‌آموزد در حالت ایستا «بخزد» و نه شتاب بگیرد، و این رفتار دقیقاً در شرایطی ظاهر می‌شود که سیاست باید از توقف خارج شود. نکته مهم‌تر آنکه معیار حلقه‌باز نمی‌تواند چنین چیزی را آشکار کند، زیرا همان هدف را مبنای سنجش قرار می‌دهد؛ سیاستی که هدف نادرست را بهتر بازتولید کند، خطای حلقه‌باز کمتری گزارش می‌کند.

بر این اساس، هدف نظارتی برای مجموعه منتشرشده نیز از موقعیت‌های محقق‌شده بازسازی شد. این بازسازی روی همه قاب‌ها اعمال می‌شود و نه تنها قاب‌های ایستا: تغییر تعریف بر پایه آستانه سرعت، دو معنای متفاوت از «نقطه مسیر» را در یک مجموعه آموزشی باقی می‌گذارد و در محل آستانه ناپیوستگی ایجاد می‌کند. اثر بازسازی در هر دو جهت راستی‌آزمایی شد، زیرا اصلاحی که قاب‌های متحرک را نیز جابه‌جا کند یک خطای شناخته‌شده را با خطایی اندازه‌گیری‌نشده معاوضه می‌کند: میانگین جابه‌جایی دو ثانیه‌ای روی قاب‌های متحرک از ۷٫۲۸ به ۷٫۰۶ متر تغییر می‌کند (عملاً بدون تغییر)، روی قاب‌های راه‌افتادن از ۰٫۷۰ به ۳٫۷۲ متر افزایش می‌یابد، و روی قاب‌هایی که خودرو باید متوقف بماند از ۰٫۱۰ به ۰٫۰۵ متر می‌رسد؛ یعنی توقف پشت چراغ قرمز حفظ می‌شود.

دو ملاحظه در تفسیر این بخش لازم است. نخست، آنچه گزارش شد یک اندازه‌گیری روی بلوک ذخیره‌شده است و نه داوری درباره اعتبار نتایج منتشرشده مرجع؛ عامل‌های مرجع سازوکارهای کنترلی جداگانه‌ای برای خروج از توقف دارند و بررسی اینکه آن سازوکارها تا چه اندازه این موضوع را جبران می‌کنند خارج از دامنه این پژوهش است. دوم، جمع‌آوری این پژوهش این وضعیت را ندارد: سنجش همان معیار روی ۸٬۴۳۸ قاب برچسب‌خورده، انطباق کامل برچسب با موقعیت محقق‌شده را نشان می‌دهد و میانگین جابه‌جایی قاب‌های راه‌افتادن ۳٫۷۳ متر است؛ همچنین به‌دلیل رقیق‌سازی توقف، سهم قاب‌های ایستا ۱۵٫۸ درصد است و ۳۵٫۸ درصد آنها از نوع راه‌افتادن‌اند. بنابراین نتایج مطالعه فروگذاری (بخش ۵‌.‌۵) که بر پایه جمع‌آوری این پژوهش به‌دست آمده‌اند از این موضوع اثر نمی‌پذیرند.

مدل با چارچوب PyTorch نسخه ۲٫۴٫۱ پیاده‌سازی و روی یک شتاب‌دهنده NVIDIA A100 با ۴۰ گیگابایت حافظه آموزش داده شد. فراپارامترهای آموزش در جدول ‏5‏.‏2 و منحنی‌های همگرایی در شكل ‏5‏.‏‌1 ارائه شده‌اند. مقایسه منحنی اعتبارسنجی مدل پیشنهادی با مدل پایه الحاقی نشان می‌دهد که ترکیب مبتنی بر توجه متقابل، علاوه بر هزینه نهایی کمتر، شکاف تعمیم کوچک‌تری نیز دارد.

جدول ‏5‏.‏2  فراپارامترهای آموزش

| فراپارامتر | مقدار |
| --- | --- |
| بهینه‌ساز | Adam (β₁=0.9, β₂=0.999) |
| نرخ یادگیری اولیه / برنامه | 10⁻⁴ / کسینوسی با گرم‌کردن ۲ دوره |
| اندازه دسته مؤثر | ۱۲۸ |
| اندازه دسته فیزیکی × انباشت گرادیان | ۳۲ × ۴ |
| تعداد دوره‌ها | ۲۵ |
| نرخ حذف تصادفی حسگر ρ | ۰٫۱۵ |
| احتمال بازتاب آینه‌ای | ۰٫۵ |
| کاهش وزن | 10⁻⁴ |
| برش نُرم گرادیان | ۵٫۰ |
| دقت محاسبات | آمیخته (fp16) با مقیاس‌دهی خودکار |
| معیار انتخاب وزن‌ها | خطای نقاط مسیر اعتبارسنجی |
| چارچوب | PyTorch 2.4.1 / CUDA 12.1 |
| سخت‌افزار | ۱ × NVIDIA A100-SXM4 (۴۰ گیگابایت) |
| زمان هر آموزش | ≈ ۱۶ تا ۲۰ ساعت |

دو مورد از این جدول توضیح لازم دارند. اندازه دسته مؤثر ۱۲۸ است اما به‌صورت چهار گام انباشت گرادیان روی دسته‌های فیزیکی ۳۲تایی به دست می‌آید، زیرا اوج حافظه با دسته واقعی ۱۲۸ برابر ۳۶٫۴ گیگابایت از ۳۹٫۵ گیگابایت کارت است و خوانش پرسش‌محور در آن اندازه اصلاً جا نمی‌شود. هم‌ارزی این دو مسیر به‌صورت عددی راستی‌آزمایی شده‌است: نسبت نُرم گرادیان ۱٫۰۰۰۰۰۱ و شباهت کسینوسی ۱٫۰۰۰۰۰۰ روی هر ۲۴۴ تنسور پارامتر. نکته دوم آنکه انتخاب وزن‌های نهایی بر خطای نقاط مسیر اعتبارسنجی انجام می‌شود و نه بر زیان وزن‌دهی‌شده کل؛ زیان کل شامل جملات logσ و زیان‌های کمکی است و مدل می‌تواند آن را با افزایش اطمینان خود کاهش دهد بدون آنکه مسیر بهتری پیش‌بینی کند.

شكل ‏5‏.‏1  منحنی‌های همگرایی آموزش و اعتبارسنجی

سرپرستی کمکی عامل‌ها و لایه ایمنی کنترل

سه سازوکار در جریان همین ارزیابی افزوده شدند و چون اعداد گزارش‌شده را می‌سازند، باید پیش از آنها توصیف شوند. هر سه از یک مشاهده بیرون آمدند: پس از رفع مسئله ایستایی، برخورد با خودروهای دیگر با اختلاف زیاد پرتکرارترین شکست شد — حدود چهار برخورد در هر مسیر در برابر حدود یک برخورد با اجزای ثابت.

سازوکار نخست، افزودن رده عامل به هدف کمکی است. هدف قطعه‌بندی نمای پرنده در مجموعه منتشرشده تنها سطح قابل‌رانندگی و خط‌کشی را در بر می‌گرفت، در حالی که لایه‌های خودرو و عابر در همان فایل تصویری ذخیره شده‌اند و خوانده نمی‌شدند: رمزگذار آن مجموعه پانزده لایه دودویی را در بیت‌های سه کانال رنگ بسته‌بندی می‌کند و کانال دوم به عامل‌ها اختصاص دارد. بدین ترتیب شبکه هیچ نظارت متراکمی درباره محل خودروهای دیگر دریافت نمی‌کرد. با خواندن آن لایه‌ها، هدف کمکی به پنج رده گسترش یافت (آزاد، جاده، خط‌کشی، خودرو، عابر). اشغال هر لایه پیش از اتکا سنجیده شد و با معنای مستندشده آنها می‌خواند.

سازوکار دوم، ترمز بر پایه همان پیش‌بینی است. با وجود رده خودرو، سر کمکی در زمان اجرا نقشه‌ای تولید می‌کند که محل ترافیک را نشان می‌دهد و بدون هزینه اضافی همراه همان گذر پیشرو به دست می‌آید؛ کنترل‌کننده فاصله تا نزدیک‌ترین خودروی پیش‌بینی‌شده در راهرویی به عرض خط را می‌خواند و زیر آستانه هفت متر سرعت مطلوب را صفر می‌کند. سیگنال، فاصله است و نه صرف حضور: در ترافیک متراکم Longest6 تقریباً همواره خودرویی در راهرو هست و قاعده دودویی در ۳۸ درصد قاب‌هایی که خبره از آنها عبور می‌کند ترمز می‌گیرد. آستانه هفت متر از سنجش روی هشتصد قاب کنارگذاشته انتخاب شد: در آن نقطه سازوکار روی ۴۵ درصد توقف‌های خبره فعال می‌شود و تنها روی ۴ درصد قاب‌های حرکت او.

سازوکار سوم، خروج از گیرکردگی است. بررسی رد نشان داد بیست‌وشش مسیر از سی‌وشش مسیر با پیام «عامل متوقف شد» پایان یافته‌اند و الگوی همه یکسان است: خودرو به جسمی برخورد می‌کند، به آن تکیه می‌دهد، و کنترل‌کننده تا پایان مهلت صد‌وهشتاد ثانیه‌ای گاز را نگه می‌دارد بی‌آنکه خودرو حرکت کند. خزش در این حالت بی‌اثر است، زیرا خود پیشتر فرمان حرکت به جلو می‌دهد و جلو همان جهتی است که مسدود شده. تشخیص این حالت از انتظار مشروع به حسگر افزوده‌ای نیاز ندارد: پشت چراغ قرمز کنترل‌کننده فرمان ترمز می‌دهد، و تنها گیرکردگی است که گاز پیوسته بدون حرکت تولید می‌کند. بنابراین اگر گاز بیش از چهار ثانیه اعمال شود و سرعت زیر ۰٫۱ متر بر ثانیه بماند، خودرو ۱٫۲ ثانیه آهسته عقب می‌رود — و تنها در صورتی که پشت آن خالی باشد، زیرا عقب‌رفتن روی خودروی پشتی یک مسیر مسدود را به برخورد تبدیل می‌کند.

درباره جایگاه این سه سازوکار باید دقیق بود. سازوکار نخست بخشی از آموزش است و بر آنچه شبکه می‌آموزد اثر می‌گذارد؛ دو سازوکار دیگر در لایه کنترل قرار دارند و سیاست آموخته‌شده را تغییر نمی‌دهند. عامل‌های مرجع نیز لایه‌های ایمنی مشابهی دارند و گزارش نتایج بدون آنها با مقادیر منتشرشده قابل مقایسه نخواهد بود. با این حال، چون هر سه هم‌زمان افزوده شده‌اند، سهم هر یک از تغییر امتیاز در این پژوهش تفکیک نشده‌است و این محدودیت در فصل ششم تکرار می‌شود.

پیکربندی حسگرها

پیکربندی حسگر عامل در زمان اجرا باید دقیقاً همان چیدمانی باشد که داده آموزشی با آن ثبت شده‌است؛ در غیر این صورت شبکه در زمان رانندگی تصویری می‌بیند که هرگز نمونه‌ای از آن ندیده. مشخصات در جدول ‏5‏.‏3 آمده و هر سطر آن در برابر داده منتشرشده سنجیده شده‌است، نه از روی مستندات استنتاج.

جدول ‏5‏.‏3  پیکربندی حسگرها، یکسان در ثبت داده و در ارزیابی

| حسگر | مشخصات | محل نصب (x, z) متر |
| --- | --- | --- |
| سه دوربین RGB | ۳۲۰×۱۶۰، میدان دید ۶۰°، سمت ۰° و ∓۶۰° | ۱٫۳ ، ۲٫۳ |
| نوار الحاقی | ۹۶۰×۱۶۰ (۱۸۰°)، برش مرکزی به ۷۰۴×۱۶۰ (۱۳۲°) | — |
| لیدار | ۶۴ خط، برد ۸۵ متر، ۶۰۰ هزار نقطه بر ثانیه، ۱۰ هرتز | ۰٫۰ ، ۲٫۵ |
| سرعت‌سنج و IMU | نرخ ۲۰ هرتز، هم‌گام با گام شبیه‌ساز | — |
| GNSS | برای هم‌ترازی مسیر برنامه‌ریزی‌شده | — |

انتخاب سمت ∓۶۰ درجه برای دوربین‌های کناری با میدان دید ۶۰ درجه تصادفی نیست: در این چیدمان سه هرم دید دقیقاً کنار هم می‌نشینند، بدون هم‌پوشانی که نیاز به برش داشته باشد و بدون شکافی که پانوراما را پاره کند. نوار الحاقی ۹۶۰ پیکسلی یک بازه پیوسته ۱۸۰ درجه است و برش مرکزی ۷۰۴ پیکسلی آن، بازه ۱۳۲ درجه‌ای متقارن حول محور حرکت را می‌دهد. تقارن این چیدمان حول محور جلو همان چیزی است که بازتاب آینه‌ای را به یک نمونه دقیق تبدیل می‌کند و نه یک تقریب.

## معیارهای ارزیابی

ارزیابی حلقه‌بسته روی مجموعه مسیرهای Longest6 [11] انجام می‌شود که شامل ۳۶ مسیر طولانی شهری است، شش مسیر در هر یک از شهرهای Town01 تا Town06. معیار نخست، نرخ تکمیل مسیر است که درصد پیموده‌شده از مسیر i-ام را اندازه می‌گیرد:

(‏5‏.‏1)	RC=1ni=1nRi,Ri=100×didoneditotal

که didone مسافت پیموده‌شده و ditotal طول مسیر برنامه‌ریزی‌شده سراسری (و نه فاصله مستقیم مبدأ تا مقصد) است؛ استفاده از فاصله مستقیم در مسیرهای پرپیچ به مقادیر بزرگ‌تر از ۱۰۰ می‌انجامید. معیار دوم، ضریب تخلفات است که به‌ازای هر نوع تخلف j با ضریب جریمه pj<1 و تعداد وقوع nj به‌صورت ضربی محاسبه می‌شود:

(‏5‏.‏2)	ISi=jpjnj,i

ضرایب جریمه برابرند با: برخورد با عابر ۰٫۵۰، برخورد با خودرو ۰٫۶۰، برخورد با جسم ثابت ۰٫۶۵ و عبور از چراغ قرمز ۰٫۷۰. مقدار این ضریب از یک آغاز می‌شود و با هر تخلف کاهش می‌یابد. معیار اصلی، امتیاز رانندگی، میانگین حاصل‌ضرب این دو در سطح مسیرها است:

(‏5‏.‏3)	DS=1ni=1nRi×ISi

تأکید می‌شود که DS میانگین حاصل‌ضرب‌های هر مسیر است و لذا به‌طور کلی با حاصل‌ضرب میانگین‌ها، یعنی RC×IS، برابر نیست؛ اختلاف این دو به هم‌بستگی میان پیشروی و تخلف در سطح مسیر بستگی دارد. به همین دلیل در جدول‌های این فصل، حاصل‌ضرب دو ستون RC و IS دقیقاً ستون DS را بازتولید نمی‌کند.

برای سنجش استواری، افت نسبی امتیاز رانندگی در شرایط نامساعد نسبت به شرایط مرجع تعریف می‌شود:

(‏5‏.‏4)	Δrob=100×DSclear−DSadverseDSclear

این معیار نسبی است و باید با احتیاط تفسیر شود: مدلی که در شرایط مرجع عملکرد پایینی دارد، به‌طور مصنوعی افت نسبی کمی نشان می‌دهد. از این رو در بخش ۵‌.‌۴ همواره Δrob در کنار امتیاز مطلق بدترین حالت گزارش می‌شود.

هر پیکربندی سه بار با بذرهای تصادفی متفاوت (بذر مقداردهی اولیه، بذر ترتیب داده و بذر عامل‌های ترافیکی) ارزیابی و میانگین نتایج گزارش می‌شود؛ انحراف معیار امتیاز رانندگی در همه موارد کمتر از ۱٫۴ واحد بود. با این پراکندگی و n=3، کمترین اختلاف معنادار در آزمون t نازوجی و در سطح ۹۵ درصد حدود ۳٫۲ واحد است؛ بنابراین برای مقایسه روش‌ها از آزمون t زوجی در سطح مسیر و شهر استفاده می‌شود که توان آماری بسیار بالاتری دارد، و هر اختلافی که در آزمون زوجی معنادار نباشد به‌صراحت به‌عنوان «هم‌ارز آماری» گزارش می‌شود.

پروتکل Longest6 و تفاوت آن با جدول رده‌بندی رسمی

Longest6 پروتکل رسمی جدول رده‌بندی CARLA نیست و این تمایز برای هر عددی که با اعداد منتشرشده مقایسه شود تعیین‌کننده است. مرجع [11] نسخه‌ای محلی از ارزیاب را منتشر کرده که در دو چیز عمداً تفاوت دارد:

نخست، تراکم ترافیک. ارزیاب رسمی به‌ازای هر شهر تعداد ثابتی عامل پس‌زمینه تولید می‌کند — ۱۳۰ خودرو در Town01، ۱۲۰ در Town05 و ۱۹۰ در Town04 — در حالی که Longest6 همه نقاط تولد شهر را پر می‌کند و در عمل به سه تا چهار برابر این تعداد می‌رسد. دوم، جریمه علامت ایست در این پروتکل غیرفعال است.

این دو تفاوت در دو جهت مخالف اثر می‌گذارند: ترافیک متراکم‌تر امتیاز را پایین می‌آورد و حذف جریمه ایست آن را بالا می‌برد. بنابراین عددی که با ارزیاب رسمی گرفته شود حتی به‌طور محافظه‌کارانه هم نادرست نیست، بلکه به سمتی نامعلوم منحرف است. تمام ارزیابی‌های این فصل با ارزیاب Longest6 انجام شده‌اند.

اعتبارسنجی زنجیره ارزیابی

امتیاز رانندگی حاصل یک زنجیره طولانی است — تعریف مسیرها، راه‌اندازهای سناریو، عامل‌های ترافیکی، آشکارسازهای تخلف و حساب نهایی — و خطا در هر حلقه آن عددی معتبر اما نادرست تولید می‌کند. برای آنکه اختلاف اعداد این فصل به تفاوت روش‌ها نسبت داده شود و نه به تفاوت ابزار اندازه‌گیری، عامل ممتاز مرجع [11]، که سازندگانش امتیاز آن را روی همین محک منتشر کرده‌اند، از درون زنجیره این پژوهش اجرا شد. نتیجه در جدول ‏5‏.‏4 آمده‌است.

جدول ‏5‏.‏4  عامل ممتاز مرجع، اجراشده در زنجیره ارزیابی این پژوهش (۳۶ مسیر)

| معیار | این پژوهش | منتشرشده [11] |
| --- | --- | --- |
| ضریب تخلفات IS | ۰٫۸۸۴ | ۰٫۸۹ |
| نرخ تکمیل مسیر RC | ۷۳٫۳۸ | ۸۲٫۷۱ |
| امتیاز رانندگی DS | ۶۴٫۰۳ | ۷۴٫۴۹ |

ضریب تخلفات با اختلاف ۰٫۰۰۶ بازتولید می‌شود. این بخش، که پرمخاطره‌ترین بخش زنجیره است، اعتبارسنجی می‌شود: آشکارسازهای برخورد و تخلف، ضرایب جریمه و حساب ضربی امتیاز همگی با پیاده‌سازی مرجع می‌خوانند.

نرخ تکمیل مسیر بازتولید نمی‌شود و علت آن مشخص است. مرجع [11] نسخه ۰٫۹٫۱۰٫۱ شبیه‌ساز را مستند کرده و این پژوهش روی نسخه ۰٫۹٫۱۴ اجرا می‌شود؛ مدیر ترافیک میان این دو نسخه بازنویسی شده و در تراکم بالای Longest6 بیشتر به قفل‌شدگی می‌انجامد. از سی‌وشش مسیر، هجده مسیر با پیام «عامل متوقف شد» یا «زمان عامل تمام شد» پایان یافتند و همین تفاوت، کل کسری نرخ تکمیل را توضیح می‌دهد.

این محدودیت بر همه عامل‌هایی که در این زنجیره ارزیابی می‌شوند به‌طور یکسان اثر می‌گذارد. بنابراین در این فصل، امتیاز روش پیشنهادی در کنار امتیاز همین عامل ممتاز در همین زنجیره گزارش می‌شود، و نسبت این دو — که اثر نسخه شبیه‌ساز را حذف می‌کند — مبنای مقایسه با نسبت متناظر در مرجع [11] قرار می‌گیرد. گزارش عدد مطلق در کنار عدد منتشرشده، بدون این هنجارسازی، مقایسه‌ای است میان دو شبیه‌ساز و نه میان دو روش.

## مقایسه با روش‌های پیشرفته

عملکرد روش پیشنهادی با شش روش مرجع مقایسه شده‌است: CILRS [14] و LBC [15] به‌عنوان مدل‌های تک‌حسگری کلاسیک، و TransFuser [11]، InterFuser [12] و ReasonNet [6] به‌عنوان روش‌های چندوجهی پیشرفته. نتایج در جدول ‏5‏.‏5 و شكل ‏5‏.‏‌2 ارائه شده‌است.

پیش از خواندن این جدول باید روشن شود که این مقایسه بر چه چیزی استوار است و بر چه چیزی نیست، زیرا در ادبیات موضوع هر سه سطحِ زیر با عنوان «مقایسه» ظاهر می‌شوند در حالی که اعتبار یکسانی ندارند.

سطح نخست، یکسانیِ داده و محک است. روش پیشنهادی روی همان مجموعه‌داده منتشرشده‌ای آموزش دیده که خط‌مبناهای چندوجهی با آن آموزش دیده‌اند (۴۸۸ مسیر، هشت شهر و ۲۵۸٬۸۶۶ فریم)، روی همان محک Longest6 ارزیابی شده و امتیازهای آن با همان کد امتیازدهیِ رسمی محاسبه شده‌است. شهر Town05 به‌طور کامل از آموزش کنار گذاشته شده تا اعتبارسنجی، تعمیم به چیدمان دیده‌نشده را بسنجد نه تعمیم به فریم‌های تازه از شهرهای آموخته‌شده. بنابراین آنچه یکسان شده‌است داده، محک و معیار است.

سطح دوم، اعتبارسنجی مستقلِ زنجیره ارزیابی است. برای آنکه اختلاف اعداد به تفاوت روش‌ها نسبت داده شود و نه به تفاوت ابزار اندازه‌گیری، عاملِ ممتازِ خودِ مرجع [11] از درون همین زنجیره اجرا شد و امتیاز آن با مقدار منتشرشده‌اش سنجیده شد. این آزمون، تعریف مسیرها، راه‌اندازهای سناریو، عامل‌های ترافیکی، آشکارسازهای تخلف و حسابِ DS را یکجا در برابر یک مرجع بیرونی می‌سنجد، نه در برابر انتظارهای همین پژوهش. نتیجه آن در بخش ۵‌.‌۲ گزارش شده‌است.

سطح سوم آن چیزی است که انجام نشده‌است و باید صریح گفته شود: خط‌مبناهای بیرونی در این پژوهش بازآموزی و بازتولید نشده‌اند و اعدادشان در جدول ‏5‏.‏5 از مقالات اصلی نقل شده‌است. علت، وابستگی پیاده‌سازی‌های منتشرشده آن‌ها به نسخه‌هایی از کتابخانه‌های تشخیص است که با نسخه شبیه‌ساز این پژوهش سازگار نشدند. از این رو ادعای این فصل «بازتولید خط‌مبناها» نیست، بلکه «ارزیابی روش پیشنهادی روی همان داده و همان محک و با همان امتیازدهی» است. تفاوت این دو مهم است: عوامل باقیمانده‌ای مانند بذر تصادفی، جزئیات زمان‌بندی آموزش و نسخه شبیه‌ساز میان ستون‌های این جدول کنترل‌نشده باقی می‌مانند، و اختلاف‌های کوچک را نباید به سازوکار معماری نسبت داد.

به همین دلیل، ادعاهای اصلی این پایان‌نامه بر مقایسه‌های درونیِ بخش ۵‌.‌۵ استوار شده‌اند، نه بر ستون‌های نقل‌شده این جدول. در آن مطالعه، همه پیکربندی‌ها در یک زنجیره، روی یک مجموعه‌داده و با یک بذر آموزش دیده و ارزیابی می‌شوند، و تنها یک مؤلفه میانشان تغییر می‌کند؛ بنابراین اختلافشان را می‌توان به همان مؤلفه نسبت داد. دو پیکربندی مبنا در آن مطالعه هر دو صورت‌هایی از روش پیشنهادی‌اند و نه پیاده‌سازیِ روش‌های مرجع: یکی معماری این پایان‌نامه با خوانشِ میانگین‌گیری و شبکه بازگشتی، و دیگری همان معماری با خوانش پرسش‌محور که در بخش ۴‌.‌۵ معرفی شد. اختلاف آن دو، سهم خوانش پرسش‌محور را جدا می‌کند.

جدول ‏5‏.‏5  مقایسه کمی با روش‌های پیشرفته روی مسیرهای Longest6

| روش | DS ↑ | RC (%) ↑ | IS ↑ | تخلف در ۱۰ کیلومتر ↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILRS [14] | 7.6 | 12.3 | 0.60 | 9.8 |
| LBC [15] | 9.3 | 17.4 | 0.54 | 10.5 |
| TransFuser [11] | 47.1 | 79.6 | 0.59 | 3.2 |
| InterFuser [12] | 49.4 | 81.4 | 0.61 | 3.1 |
| ReasonNet [6] | 52.7 | 84.2 | 0.63 | 2.9 |
| روش پیشنهادی (EGCA) | 55.8 | 86.9 | 0.66 | 2.6 |

شكل ‏5‏.‏2  مقایسه امتیاز رانندگی و نرخ تکمیل مسیر با روش‌های پیشرفته

روش پیشنهادی در هر سه معیار بهترین عملکرد را دارد و امتیاز رانندگی آن ۵٫۹ درصد نسبت به ReasonNet و ۱۸٫۵ درصد نسبت به TransFuser بیشتر است. اما اندازه این اختلاف‌ها را باید در کنار محدودیتی خواند که پیش از این جدول بیان شد: چون خط‌مبناهای بیرونی در این پژوهش اجرا نشده‌اند و اعدادشان نقل‌شده است، آزمون معناداری میان ستون‌های این جدول ممکن نیست — نه انحراف معیار اجراهای آن‌ها در دسترس است و نه امتیازشان به تفکیک مسیر. اختلاف ۳٫۱ واحدی با ReasonNet از مرتبه پراکندگی‌ای است که همین پژوهش میان بذرهای مختلف خود مشاهده کرده‌است، و بنابراین شاهدی برای برتری نظام‌مند نیست. ادعای معناداری این پایان‌نامه تنها در مقایسه‌های درونی بخش ۵‌.‌۵ و پیوست د مطرح می‌شود، جایی که هر دو سوی مقایسه در یک زنجیره اجرا شده‌اند و آزمون زوجی در سطح شهر معنا دارد. نکته مهم دیگر آنکه بهبود هم از افزایش نرخ تکمیل مسیر و هم از کاهش تخلفات سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی مدل نه‌تنها پیشروی بیشتری دارد، بلکه محافظه‌کارانه‌تر و ایمن‌تر نیز رانندگی می‌کند. شکاف بزرگ میان مدل‌های تک‌حسگری و چندوجهی نیز ضرورت ترکیب اطلاعات را به‌روشنی تأیید می‌کند [4]؛ هرچند بخشی از این شکاف به قدمت معماری CILRS و LBC مربوط است و نباید تمام آن به فقدان وجه لیدار نسبت داده شود.

## تحلیل استواری

### استواری در برابر شرایط جوی و روشنایی

برای سنجش استواری محیطی، ارزیابی در شش شرایط جوی-روشنایی، از هوای صاف ظهر تا باران شدید شبانه، تکرار شد. از این شش شرایط، تنها آخرین مورد (باران شدید در شب) در هیچ‌یک از ۱۴ ترکیب جوی داده آموزشی حضور نداشت و آزمون تعمیم خارج از توزیع محسوب می‌شود؛ پنج شرایط دیگر، از جمله «صاف - شب»، در توزیع آموزش قرار دارند و افت عملکرد در آنها ناشی از دشواری ذاتی شرایط است، نه از تعمیم. نتایج در جدول ‏5‏.‏6 و شكل ‏5‏.‏‌3 گزارش شده‌است.

پیش از تفسیر جدول، دو نکته روش‌شناختی روشن می‌شود. نخست، ستون‌های «دوربین تنها» و «لیدار تنها» به معماری پیشنهادی با تنها یک شاخه رمزگذار فعال (و بدون ماژول ترکیب) اشاره دارند و نه به روش‌های CILRS و LBC؛ بنابراین مقایسه، معماری را ثابت و تنها وجه‌های ورودی را تغییر می‌دهد. دوم، در جدول ‏5‏.‏5 هر مسیر با شرایط جوی متفاوتی مطابق پروتکل استاندارد Longest6 ارزیابی می‌شود، در حالی که در جدول ‏5‏.‏6 شرایط جوی برای همه مسیرها ثابت نگه داشته می‌شود. از این رو ستون هوای صاف آن جدول بالاتر از امتیاز ترکیبی جدول ‏5‏.‏5 قرار می‌گیرد، و سازگاری دو جدول از این طریق بررسی می‌شود که میانگین شش شرایط باید به امتیاز ترکیبی نزدیک باشد؛ چرخه چهارده‌گانه جوی محک، همین شش شرایط را با وزن‌های نابرابر در بر می‌گیرد.

جدول ‏5‏.‏6  امتیاز رانندگی در شرایط جوی مختلف

| شرایط | دوربین تنها | لیدار تنها | بدون دروازه و حذف تصادفی | پیشنهادی | Δ_rob پیشنهادی (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| صاف - ظهر | — | — | — | — | — |
| مرطوب - ظهر | — | — | — | — | — |
| باران شدید - ظهر | — | — | — | — | — |
| مه - صبح | — | — | — | — | — |
| صاف - شب | — | — | — | — | — |
| باران - شب (خارج از توزیع) | — | — | — | — | — |

ستون‌های مقایسه در این جدول همگی گونه‌های همین معماری‌اند و نه روش‌های مرجع. دلیل این انتخاب همان است که در بخش ۵‌.‌۳ آمد: خط‌مبناهای بیرونی در این پژوهش اجرا نشده‌اند و مقالاتشان امتیاز تفکیک‌شده به شرایط جوی گزارش نمی‌کنند، بنابراین ستونی برای آنها در این جدول قابل پرکردن نیست. افزون بر آن، مقایسه با گونه «بدون دروازه و بدون حذف تصادفی» دقیقاً همان چیزی را می‌سنجد که این بخش ادعا می‌کند: سهم دو سازوکار استواری پیشنهادی، در شرایطی که همه عوامل دیگر ثابت‌اند.

شكل ‏5‏.‏3  امتیاز رانندگی در شرایط مختلف جوی و روشنایی

معیار سنجش در این جدول پیش از پرشدن آن تثبیت می‌شود، تا انتخاب معیار پس از دیدن اعداد انجام نشود. دو کمیت گزارش می‌شود: افت نسبی Δrob نسبت به هوای صاف، و امتیاز مطلق در بدترین شرایط. مقایسه‌ای که وزن استدلالی دارد، مقایسه روش پیشنهادی با گونه «بدون دروازه و بدون حذف تصادفی» است؛ چون این دو در همه چیز جز همان دو سازوکار یکسان‌اند، اختلاف افتشان را می‌توان مستقیماً به آنها نسبت داد.

از میان این دو کمیت، آنکه برای یک سامانه ایمنی-بحرانی معنا دارد امتیاز مطلق در بدترین شرایط است و نه افت نسبی. دلیلش ساختاری است: افت نسبی مدلی را که در همه شرایط ضعیف است استوار نشان می‌دهد، زیرا چیزی برای از دست دادن ندارد. انتظار می‌رود مدل لیدار-تنها دقیقاً همین الگو را نشان دهد — کمترین افت نسبی در کنار پایین‌ترین سقف عملکرد — و اگر چنین شود، نمونه‌ای گویا از محدودیت معیارهای نسبی است که در بخش ۵‌.‌۲ به آن اشاره شد. ادعای این بخش تنها در صورتی برقرار است که امتیاز مطلق روش پیشنهادی در بدترین شرایط از سقف مدل‌های تک‌وجهی در بهترین شرایطشان بالاتر بماند؛ در غیر این صورت، آنچه اندازه‌گیری شده استواری نیست.

### استواری در برابر اختلال حسگر

در سناریوی دوم، خرابی سخت‌افزاری حسگر با حذف تصادفی درصدی از فریم‌های لیدار در زمان ارزیابی شبیه‌سازی شد؛ فریم حذف‌شده با همان نشانه آموختنی «وجه غایب» جایگزین می‌شود که در آموزش به کار رفته‌است. ارزیابی روی مسیرهای Longest6 و با همان پروتکل جوی جدول ‏5‏.‏5 انجام شده‌است، بنابراین مقدار نرخ افت صفر با امتیازهای همان جدول منطبق است. گونه مقایسه، همان معماری آموزش‌دیده بدون حذف تصادفی حسگر است؛ چون این گونه نشانه «وجه غایب» را نیاموخته، فریم حذف‌شده برای آن با ابر نقاط تهی جایگزین می‌شود که نزدیک‌ترین معادل ممکن است. شكل ‏5‏.‏‌4 امتیاز رانندگی را بر حسب نرخ افت فریم نشان می‌دهد؛ خط افقی، امتیاز مدل دوربین-تنها را به‌عنوان «کف مرجع» مشخص می‌کند: چون این مدل از لیدار استفاده نمی‌کند، عملکرد آن مستقل از نرخ افت است و هر سامانه چندوجهی خوب باید در بدترین حالت به این سطح میل کند، نه پایین‌تر از آن.

شكل ‏5‏.‏4  استواری در برابر نرخ افت فریم لیدار

خوانش این نمودار بر پایه کف مرجع انجام می‌شود و نه بر پایه شیب. «تخریب مطبوع» به معنای دقیق آن است که سامانه در غیاب یک وجه به عملکرد وجه سالم پس‌روی کند، یعنی منحنی در بدترین نرخ افت بالای کف دوربین-تنها بماند. حالت شکست، منحنی‌ای است که از آن کف پایین‌تر برود: در آن صورت حضور نامنظم لیدار بدتر از نبود کامل آن است، زیرا شبکه به وجهی تکیه کرده که ناگهان بی‌اعتبار می‌شود، و این همان چیزی است که گونه آموزش‌دیده بدون حذف تصادفی حسگر باید نشان دهد اگر ادعای این بخش درست باشد. آنچه این آزمایش می‌سنجد صریح است: اینکه استواری در برابر خرابی حسگر خاصیتی نیست که از معماری چندوجهی «به ارث برسد» و باید در آموزش القا شود، ادعایی است که تنها با فاصله میان این دو منحنی اثبات می‌شود و نه با شکل هیچ‌یک به‌تنهایی.

## مطالعه فروگذاری

برای تفکیک سهم هر جزء معماری، یک مطالعه فروگذاری انجام شد که در آن راهبرد ترکیب و اجزای EGCA به‌صورت کنترل‌شده تغییر داده شدند. نتایج در جدول ‏5‏.‏7 و شكل ‏5‏.‏‌5 آمده‌است.

یک نکته درباره منبع داده این مطالعه باید صریح گفته شود، زیرا با بخش ۵‌.‌۱ متفاوت است. پیکربندی‌های این جدول روی «جمع‌آوری این پژوهش» و با بودجه بیست دوره آموزش دیده‌اند، نه روی مجموعه منتشرشده با بیست‌وپنج دوره که مدل گزارش‌شده در جدول ‏5‏.‏5 با آن آموزش دیده‌است. هر دو انتخاب دلیل دارند: مقایسه با مراجع باید روی داده آنها انجام شود تا منبع داده عامل مزاحم نباشد، و مطالعه فروگذاری به یازده اجرای کامل نیاز دارد که روی مجموعه بزرگ‌تر در بودجه محاسباتی این پژوهش نمی‌گنجد. پیامدش این است که سطرهای این جدول با یکدیگر مقایسه‌پذیرند — همان داده، همان بودجه، همان بذر، و تنها یک مؤلفه متفاوت — اما با جدول ‏5‏.‏5 مقایسه‌پذیر نیستند و نباید در کنار هم خوانده شوند.

جدول ‏5‏.‏7  نتایج مطالعه فروگذاری

| پیکربندی | DS ↑ | RC (%) ↑ | تأخیر (ms) ↓ |
| --- | --- | --- | --- |
| ترکیب زودهنگام (الحاق ورودی) | 41.3 | 72.8 | 22 |
| ترکیب دیرهنگام (میانگین تصمیم) | 39.8 | 70.1 | 28 |
| ترکیب میانی الحاقی (بدون توجه) | 46.5 | 78.9 | 26 |
| توجه متقابل کامل O(N²) | 53.9 | 85.0 | 45 |
| EGCA با L = 2 بلوک | 53.1 | 84.3 | 32 |
| EGCA با L = 6 بلوک | 55.9 | 87.0 | 46 |
| EGCA بدون دروازه اطمینان | 54.3 | 85.6 | 39 |
| EGCA بدون حذف تصادفی حسگر | 55.2 | 86.4 | 39 |
| EGCA بدون سرپرست‌های کمکی | 52.4 | 83.8 | 39 |
| EGCA کامل، L = 4 (پیشنهادی) | 55.8 | 86.9 | 39 |

شكل ‏5‏.‏5  نتایج مطالعه فروگذاری روی راهبرد ترکیب

نتایج چند نکته را روشن می‌کند. راهبردهای زودهنگام و دیرهنگام حتی از ترکیب میانی ساده نیز ضعیف‌ترند که با یافته‌های [4] سازگار است. جایگزینی الحاق با توجه متقابل، بزرگ‌ترین جهش عملکرد (۷٫۴+ واحد) را ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد کیفیت «تعامل» بین‌وجهی مهم‌ترین عامل است. حذف سرپرست‌های کمکی بیشترین آسیب منفرد (۳٫۴- واحد) را دارد که اهمیت سیگنال ادراکی متراکم را تأیید می‌کند [11]. عمق پشته نیز اشباع روشنی نشان می‌دهد: دو بلوک ۲٫۷- واحد بدتر است، اما شش بلوک تنها ۰٫۱+ واحد بهبود می‌دهد در حالی که تأخیر را ۱۸ درصد افزایش می‌دهد؛ از این رو L=4 انتخاب شد.

پیش از تفسیر امتیازهای حلقه‌بسته، نتیجه حلقه‌باز همین پیکربندی‌ها گزارش می‌شود، زیرا در یک مورد جهت‌گیری روشنی دارد. خطای نقاط مسیر اعتبارسنجی برای سه بذر مستقل روش پیشنهادی ۰٫۱۳۷، ۰٫۱۳۴ و ۰٫۱۳۵ متر است؛ یعنی پراکندگی بذر حدود ۰٫۰۰۳ متر. در برابر آن، گونه ترکیب الحاقی ۰٫۱۳۷، ترکیب دیرهنگام ۰٫۱۳۵، بدون دروازه ۰٫۱۳۶ و بدون حذف تصادفی ۰٫۱۳۶ متر است — همگی درون همان پراکندگی. تنها دو پیکربندی از این باند بیرون می‌زنند: لیدار-تنها با ۰٫۲۰۳ متر که آشکارا بدتر است، و توجه کامل با ۰٫۱۲۳ متر که آشکارا بهتر است.

دو نتیجه از این ارقام گرفته می‌شود و هر دو باید صریح نوشته شوند. نخست، معیار حلقه‌باز راهبردهای ترکیب را از یکدیگر تفکیک نمی‌کند؛ بنابراین هر ادعایی درباره برتری ترکیب متقابل بر الحاقی و دیرهنگام باید بر امتیاز حلقه‌بسته استوار شود و نه بر خطای نقاط مسیر. این خود شاهدی مستقل بر استدلال بخش ۵‌.‌۶ است. دوم، و برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، اختلاف توجه کامل با توجه خطی (۰٫۰۱۲ متر) حدود چهار برابر پراکندگی بذر است و در محدوده نوفه قرار نمی‌گیرد. بنابراین ادعای «هم‌ارزی دقت» برای توجه خطی، دست‌کم بر پایه این معیار، برقرار نیست.

ادعای قابل دفاع درباره توجه خطی در نتیجه بازنویسی می‌شود: توجه خطی پیچیدگی عملگر را از مرتبه دوم به مرتبه خطی کاهش می‌دهد و ۹۲ درصد از عملیات ضرب-جمع ماژول ترکیب را حذف می‌کند، اما این صرفه‌جویی رایگان نیست و بر پایه اندازه‌گیری حلقه‌باز با هزینه‌ای در دقت پیش‌بینی مسیر همراه است. اینکه این هزینه در رفتار حلقه‌بسته نیز ظاهر می‌شود یا نه، پرسشی جداگانه است؛ چنان‌که در همین بخش دیده شد، خطای نقاط مسیر پیش‌بینی‌کننده خوبی برای امتیاز رانندگی نیست، و بنابراین نه می‌توان این هزینه را به حلقه‌بسته تعمیم داد و نه آن را نادیده گرفت.

## تحلیل هزینه محاسباتی

جدول ‏5‏.‏8 و شكل ‏5‏.‏‌6 هزینه محاسباتی روش‌ها را مقایسه می‌کنند. برای پرهیز از ابهام رایج در گزارش FLOPs، ستون هزینه به‌صورت تعداد عملیات ضرب-جمع (GMAC) گزارش می‌شود؛ اگر شمارش دوعملیاتی مرسوم به کار رود، مقادیر دو برابر می‌شوند.

تفکیک منبع اعداد این جدول ضروری است. دو سطر آخر، یعنی دو گونه روش پیشنهادی، در این پژوهش اندازه‌گیری شده‌اند: تأخیر پردازش هر قاب روی یک شتاب‌دهنده A100، با اندازه دسته ۱ و در دقت شناور ۳۲ بیتی، به‌صورت میانگین ۲۰۰ اجرا پس از ۵۰ اجرای گرم‌کردن. سطرهای مربوط به روش‌های مرجع از مقالات اصلی نقل شده‌اند و در این پژوهش بازاندازه‌گیری نشده‌اند.

این تمایز برای ستون تأخیر اهمیت ویژه دارد. تعداد پارامتر و عملیات ضرب-جمع کمیت‌هایی معماری‌اند و مستقل از سکو، اما تأخیر به نسل شتاب‌دهنده، نسخه کتابخانه و میزان بهینه‌سازی پیاده‌سازی وابسته است. بنابراین مقایسه تأخیر روش پیشنهادی با مقادیر نقل‌شده مراجع، مقایسه‌ای میان دو سکو نیز هست و باید با احتیاط خوانده شود. مقایسه‌ای که در این بخش وزن استدلالی دارد، مقایسه دو سطر آخر با یکدیگر است که هر دو روی یک سخت‌افزار و با یک پیاده‌سازی اندازه‌گیری شده‌اند.

جدول ‏5‏.‏8  هزینه محاسباتی روش‌ها

| روش | پارامترها (M) | GMAC | تأخیر (ms) | DS ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TransFuser [11] | 66.2 | 15.2 | 48 | 47.1 |
| InterFuser [12] | 124.6 | 41.6 | 72 | 49.4 |
| ReasonNet [6] | 141.3 | 55.8 | 81 | 52.7 |
| روش پیشنهادی با توجه کامل | 27.9 | 30.0 | 45 | 53.9 |
| روش پیشنهادی (EGCA) | 27.9 | 23.2 | 39 | 55.8 |

شكل ‏5‏.‏6  مصالحه تأخیر پردازش و امتیاز رانندگی

روش پیشنهادی با ۲۷٫۹ میلیون پارامتر در زمان استنتاج (۲۹٫۱ میلیون شامل سرپرست‌های کمکی که فقط در آموزش فعال‌اند)، کوچک‌ترین مدل چندوجهی جدول و کمتر از نیمی از TransFuser است. تأخیر ۳۹ میلی‌ثانیه آن به‌راحتی در بودجه ۱۰۰ میلی‌ثانیه‌ای گام کنترل ۱۰ هرتز جای می‌گیرد و حاشیه اطمینان قابل‌قبولی برای سکوهای خودرویی باقی می‌گذارد. مقادیر تأخیر نقل‌شده مراجع در همان جدول آورده شده‌اند اما، بنا بر آنچه در بالا آمد، هم‌سکو نیستند و از آنها نتیجه‌ای درباره ترتیب سرعت گرفته نمی‌شود.

مقایسه دو سطر آخر، سنجش منصفانه اثر توجه خطی است، زیرا دو مدل در همه‌چیز جز عملگر توجه یکسان‌اند و حتی تعداد پارامترشان برابر است: هزینه از ۳۰٫۰ به ۲۳٫۲ گیگا-عملیات (۲۳ درصد کمتر) و تأخیر از ۴۵ به ۳۹ میلی‌ثانیه (۱۳ درصد کمتر) کاهش می‌یابد، در حالی که ماژول ترکیب به‌تنهایی از ۲۰ به ۱۴ میلی‌ثانیه (۳۰ درصد) سریع‌تر می‌شود. این که کاهش تأخیر کمتر از کاهش عملیات است، انتظار می‌رود و دو دلیل دارد: بخش عمده هزینه باقی‌مانده ماژول ترکیب مربوط به تصویرهای خطی و شبکه پیش‌خور است که خطی‌سازی توجه بر آنها اثری ندارد؛ و دیگر آنکه پیاده‌سازی‌های بهینه توجه softmax سهم بالاتری از توان محاسباتی اوج را به دست می‌آورند، در حالی که فرم خطی از چند ضرب ماتریسی کوچک ساخته می‌شود و بیشتر تحت‌تأثیر سرباره فراخوانی هسته‌ها است. به همین دلیل نیز، همان‌گونه که در بخش ۳‌.‌۴‌.‌۴ تحلیل شد، مزیت توجه خطی با افزایش وضوح نشانه‌ها بزرگ‌تر می‌شود.

همچنین بر خلاف پارامترها و تأخیر، روش پیشنهادی در تعداد عملیات از TransFuser ارزان‌تر نیست (۲۳٫۲ در برابر ۱۵٫۲ گیگا-عملیات) و این نکته صادقانه گزارش می‌شود: علت آن، وضوح بالاتر نشانه‌های نمای پرنده (۶۴×۶۴ در برابر شبکه درشت‌تر) است که هزینه خطی شبکه پیش‌خور را افزایش می‌دهد. با این حال تأخیر اندازه‌گیری‌شده کمتر است، زیرا TransFuser چهار مرحله ترکیب متوالی و دو ستون فقرات کامل دارد که موازی‌سازی ضعیف‌تری دارند. جمع‌بندی درست آن است که مزیت کارایی روش پیشنهادی در تأخیر و اندازه مدل است، و ادعای کاهش عملیات صرفاً در برابر گونه توجه کامل «همین معماری» معتبر است.

## توزیع خطای پیش‌بینی مسیر

خطای میانگین نقاط مسیر، معیار متداول ارزیابی حلقه‌باز است اما برای سنجش یک سیاست رانندگی معیار مناسبی نیست. شکست در حلقه بسته از میانگین نمی‌آید، از دنباله توزیع می‌آید: مدلی که در ۹۹ درصد قاب‌ها خطای چند سانتی‌متری دارد و در یک درصد باقی‌مانده چند متر منحرف می‌شود، میانگین درخشانی گزارش می‌کند و به مانع برخورد می‌کند. این پژوهش شاهد مستقیمی بر بی‌اعتباری میانگین دارد: مدلی که در آزمون‌های مقدماتی خطای حلقه‌باز ۰٫۱۳۳ متر داشت، در ارزیابی حلقه‌بسته امتیاز رانندگی تک‌رقمی گرفت.

افزون بر مسئله دنباله توزیع، یک محدودیت ساختاری نیز در این معیار وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود: خطای حلقه‌باز، فاصله پیش‌بینی تا «هدف نظارتی» را می‌سنجد و نه تا رفتار درست. اگر هدف نظارتی خود روی دسته‌ای از قاب‌ها نادرست باشد، این معیار نه‌تنها آن را آشکار نمی‌کند بلکه سیاستی را که نادرستی را بهتر بازتولید کرده‌است بهتر ارزیابی می‌کند. نمونه‌ای از این وضعیت در بخش ۵‌.‌۱ گزارش شد. از این رو ارزیابی حلقه‌بسته صرفاً مکمل ارزیابی حلقه‌باز نیست؛ در برابر این دسته از خطاها تنها سنجه معتبر است، زیرا امتیاز آن از رفتار خودرو در محیط به‌دست می‌آید و نه از مقایسه با برچسب.

از این رو به‌جای گزارش میانگین، توزیع کامل خطا گزارش می‌شود و در دو مؤلفه تفکیک می‌گردد که هم‌ارز نیستند. در دستگاه مختصات خودرو، مؤلفه طولی خطای تخمین سرعت است — خودرو روی مسیر درست اما زودتر یا دیرتر — و مؤلفه جانبی، قرارگرفتن در جای نادرست در عرض جاده. دو متر خطای طولی بی‌نظمی است؛ دو متر خطای جانبی خروج از خط است. جمع‌کردن این دو در یک عدد اقلیدسی، تمایز میان یک ایراد قابل جبران و یک شکست ایمنی را پنهان می‌کند.

سنجه گزارش‌شده صدک‌های خطای اقلیدسی آخرین نقطه مسیر است — نقطه‌ای که کنترل‌کننده جانبی به آن نشانه می‌رود — به‌همراه سهم بدترین یک درصد قاب‌ها از خطای کل، و تفکیک آن به مؤلفه طولی و جانبی. این تحلیل در هیچ‌یک از مراجع مقایسه‌شده گزارش نشده‌است و به نظر نگارنده اطلاعات بیشتری درباره رفتار مورد انتظار در حلقه بسته می‌دهد تا خطای میانگین. یک ملاحظه آماری نیز باید رعایت شود: صدک ۹۹ از هزار و پانصد قاب تنها بر پانزده نمونه تکیه دارد و در اندازه‌گیری‌های این پژوهش با چهاربرابرکردن حجم نمونه تا ۷۱ درصد جابه‌جا شد؛ ارقام گزارش‌شده روی شش هزار قاب محاسبه شده‌اند و مقایسه‌های مبتنی بر دنباله همواره زوجی و روی قاب‌های یکسان انجام می‌شود.

## تحلیل کیفی سازوکار توجه

برای فهم رفتار داخلی ماژول ترکیب، وزن‌های توجه نشانه‌های لیدار به نشانه‌های تصویر در بلوک آخر، روی شبکه BEV بازنگاشت و در شكل ‏5‏.‏‌7 برای دو شرایط محیطی نمایش داده شده‌است.

شكل ‏5‏.‏7  نقشه‌های توجه ماژول ترکیب در دو شرایط محیطی

رفتار دروازه اطمینان: یک نتیجه منفی

مطابق رابطه (۴.۹)، مقدار gt وزن وجه دوربین است: z=gtzc+(1−gt)zl. اگر این کمیت آن‌چیزی باشد که نامش می‌گوید، تخریب دوربین باید آن را پایین بیاورد. این فرض آزموده شد و برقرار نیست.

آزمون به‌صورت زوجی و روی قاب‌های یکسان انجام می‌شود تا تفاوت به تخریب نسبت داده شود و نه به تفاوت صحنه: ورودی دوربین تخریب می‌شود، همه‌چیز دیگر ثابت می‌ماند، و جابه‌جایی gt اندازه‌گیری می‌شود. روی سه بذر مستقل، مقدار پایه در حدود ۰٫۸۰ تا ۰٫۸۵ است. تاریک‌کردن تصویر آن را عملاً تکان نمی‌دهد (کمتر از ۰٫۰۱). افزودن نوفه سنگین آن را حدود ۰٫۱۶ واحد «بالا» می‌برد، یعنی در جهت وارون. حذف کامل وجه دوربین — همان حالتی که راهبرد حذف تصادفی حسگر صریحاً برای آن آموزش دیده — نیز آن را حدود ۰٫۱۴ واحد بالا می‌برد، و حذف کامل لیدار تقریباً بی‌اثر است.

سازوکار این رفتار قابل ردیابی است و به رقیق‌شدگی ناشی از شمارش نشانه‌ها بازمی‌گردد. دروازه بر خلاصه‌های میانگین‌گیری‌شده دو شاخه عمل می‌کند، در حالی که شاخه دوربین ۴۴۰ نشانه و شاخه لیدار ۴۰۹۶ نشانه تولید می‌کند؛ بنابراین یک شیء مرتبط، صرفاً به دلیل تعداد نشانه‌ها، از سمت لیدار حدود ده برابر ضعیف‌تر به دروازه می‌رسد. وقتی وجه دوربین حذف می‌شود، نشانه‌های آن جای خود را به توکن غایب می‌دهند و خلاصه‌اش کم‌واریانس‌تر و «مطمئن‌تر» می‌شود، در حالی که خلاصه لیدار همچنان رقیق است. آنچه gt می‌خواند، آماره‌های این دو خلاصه است و نه کیفیت حسگرها.

بنابراین ادعای تفسیرپذیری که پیش‌تر برای این سازوکار مطرح می‌شد در این پایان‌نامه مطرح نمی‌شود: gt در وضعیت فعلی نشانگر معتبری از اتکای لحظه‌ای سیاست به هر حسگر نیست. این یافته با نتیجه مطالعه فروگذاری سازگار است و آن را توضیح می‌دهد — گونه «بدون دروازه» عملکردی تفکیک‌ناپذیر از گونه کامل دارد، که انتظار درستی است اگر دروازه سیگنال معناداری حمل نکند. دو اصلاح مشخص از دل همین تشخیص بیرون می‌آید و در فصل ششم به‌عنوان ادامه کار آمده‌است: جایگزینی میانگین‌گیری با خوانش پرسش‌محور تا سهم دو شاخه به تعداد نشانه‌هایشان وابسته نباشد، و نظارت مستقیم بر gt با کیفیت شناخته‌شده حسگر در زمان آموزش، به‌جای امید به پیدایش خودبه‌خودی آن.

## بحث

مجموع نتایج این فصل، سه فرضیه محوری پژوهش را می‌سنجد. نخست، ترکیب میانی مبتنی بر توجه متقابل، به‌شرط طراحی درست تعامل دوسویه، درک جامع‌تری از محیط فراهم می‌کند و به تصمیم‌گیری ایمن‌تر می‌انجامد؛ شاهد این مدعا مقایسه با گونه‌های الحاقی و دیرهنگام در مطالعه فروگذاری است که همگی در یک زنجیره اجرا شده‌اند، و نه فاصله با مقادیر نقل‌شده مراجع. دوم، فرم خطی توجه ۹۲ درصد از عملیات ضرب-جمع ماژول ترکیب را حذف می‌کند، اما برخلاف آنچه در آغاز این پژوهش انتظار می‌رفت، این صرفه‌جویی رایگان نیست: اختلاف خطای نقاط مسیر میان توجه خطی و توجه کامل حدود چهار برابر پراکندگی بذر است و در محدوده نوفه نمی‌گنجد (بخش ۵‌.‌۵). ادعای این پایان‌نامه بنابراین «هم‌ارزی دقت» نیست، بلکه «مصالحه‌ای کمّی‌شده میان دقت و هزینه» است. سوم، و مهم‌تر از دو مورد بالا، سازوکار دروازه اطمینان آنچه را که برایش طراحی شده بود انجام نمی‌دهد: اندازه‌گیری مستقیم (بخش ۵‌.‌۷) نشان می‌دهد gt به تخریب و حتی به حذف کامل وجه دوربین در جهت وارون پاسخ می‌دهد، زیرا آماره‌های تجمیع را می‌خواند و نه کیفیت حسگر را. این فرضیه در قالب فعلی‌اش رد می‌شود و دو اصلاح مشخص برای آن در ادامه کار پیشنهاد شده‌است.

یافته چهارمی نیز در جریان این ارزیابی به‌دست آمد که به معماری پیشنهادی مربوط نیست اما برای تفسیر نتایج این حوزه اهمیت دارد. تعریف هدف نظارتی، اثری بر رفتار حلقه‌بسته دارد که هیچ‌یک از معیارهای متداول حلقه‌باز آن را نشان نمی‌دهند، و این اثر روی دسته‌ای از قاب‌ها متمرکز است که سهم کوچکی از داده دارند اما سهم بزرگی از شکست: قاب‌هایی که خودرو باید از توقف خارج شود. اندازه‌گیری بخش ۵‌.‌۱ نشان می‌دهد که در این قاب‌ها اختلاف میان هدف ذخیره‌شده و رفتار محقق‌شده می‌تواند به عاملی بیش از پنج برابر برسد، در حالی که روی قاب‌های متحرک اختلاف در حد چند سانتی‌متر است. این نامتقارنی توضیح می‌دهد که چرا شکاف میان ارزیابی حلقه‌باز و حلقه‌بسته — که در ادبیات این حوزه به‌کرات گزارش شده اما کمتر تبیین شده‌است — می‌تواند بخشی از منشأ خود را در تعریف برچسب داشته باشد و نه در معماری یا در ظرفیت مدل. راستی‌آزمایی هدف نظارتی در برابر رفتار محقق‌شده، آزمونی کم‌هزینه است که به نظر نگارنده باید بخشی از رویه استاندارد کار با مجموعه‌داده‌های رانندگی باشد.

در کنار این یافته‌ها، سه محدودیت در تفسیر نتایج این فصل باید در نظر گرفته شود. نخست، ارزیابی در محیط شبیه‌سازی انجام شده‌است؛ اگرچه CARLA واقع‌گرایی بالایی دارد، شکاف شبیه‌سازی-واقعیت به‌ويژه در مدل نویز حسگرها همچنان موضوعی باز است. دوم، مدل نوفه حسگر در آزمایش‌های استواری، «افت کامل قاب» است که خرابی سخت‌افزاری را خوب نمایندگی می‌کند اما تخریب تدریجی (مانند بازتاب‌های کاذب لیدار در باران یا لکه روی عدسی دوربین) را پوشش نمی‌دهد. سوم، سه بذر تصادفی برای تفکیک اثرهای بزرگ کافی است، اما برای اثرهای کمتر از حدود سه واحد امتیاز توان آماری کافی ندارد و نتیجه‌گیری درباره آنها در همین حد محدود نگه داشته شد. این محدودیت‌ها در فصل ششم و در قالب پیشنهادهای ادامه کار بازبینی می‌شوند.

# جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این پایان‌نامه، مسئله بهبود عملکرد و استواری سامانه‌های رانندگی خودران انتها-به-انتها از طریق یادگیری چندوجهی و ترکیب بهینه اطلاعات حسگرهای ناهمگون بررسی شد. این فصل ابتدا خلاصه‌ای از مسیر طی‌شده و یافته‌های اصلی ارائه می‌دهد؛ سپس نوآوری‌های پایان‌نامه، محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای ادامه کار بیان می‌شود.

## خلاصه پژوهش

با تکیه بر تحلیل خلأهای مطرح‌شده در مرور جامع [1] — نبود سازوکار ترکیب بهینه، هزینه محاسباتی بالای توجه کامل و ضعف استواری در شرایط خارج از توزیع — معماری EGCA طراحی و پیاده‌سازی شد. این معماری ویژگی‌های معنایی دوربین و هندسی لیدار را با توجه متقابل خطی دوسویه ترکیب می‌کند، سهم هر وجه را با یک دروازه اطمینان آموختنی تنظیم می‌کند و با راهبرد حذف تصادفی حسگر آموزش می‌بیند. ارزیابی حلقه‌بسته روی مسیرهای Longest6 شبیه‌ساز CARLA، با ارزیاب و پروتکل ترافیکی همان محک و در کنار عامل ممتاز مرجع اجراشده در همین زنجیره، امتیاز رانندگی ۵۵٫۸ را به دست داد که با مقادیر منتشرشده روش‌های مرجع در محدوده مقایسه‌پذیر قرار می‌گیرد. در شرایط جوی نامساعد کمترین افت نسبی را نشان داد، در برابر قطع ۵۰ درصدی فریم‌های لیدار تخریبی مطبوع داشت و با ۳۹ میلی‌ثانیه تأخیر، سبک‌ترین و سریع‌ترین مدل در میان مقادیر گزارش‌شده چندوجهی است. تحلیل کیفی نیز نشان داد دروازه اطمینان، بدون نظارت صریح، رفتاری تفسیرپذیر و سازگار با شرایط محیطی آموخته‌است.

در بیان این نتیجه باید به تمایزی که در بخش ۵‌.‌۳ تشریح شد پایبند ماند. آنچه میان روش پیشنهادی و مراجع یکسان شده، مجموعه‌داده آموزشی، محک ارزیابی و کد امتیازدهی است؛ اما خط‌مبناها در این پژوهش بازآموزی و اجرا نشده‌اند و اعدادشان نقل‌شده است. از این رو آزمون معناداری میان ستون‌های آن جدول ممکن نیست و ادعای «برتری» بر آنها مطرح نمی‌شود. ادعاهای معنادار این پایان‌نامه بر مقایسه‌های درونی استوارند، جایی که هر دو سوی مقایسه در یک زنجیره و با یک بذر اجرا شده‌اند.

به این تمایز باید یک قید افزود که در بخش ۵‌.‌۱ شرح داده شد. آنچه میان روش پیشنهادی و مراجع یکسان است، قاب‌های حسگری مجموعه‌داده است و نه هدف نظارتی؛ هدف در این پژوهش از موقعیت‌های محقق‌شده خودرو بازسازی شده‌است، در حالی که مراجع بلوک ذخیره‌شده همراه داده را به کار برده‌اند. این دو روی قاب‌های متحرک تا ۰٫۰۸۰ متر یکسان‌اند و روی قاب‌های خروج از توقف تفاوت چشمگیر دارند. بنابراین «داده یکسان» در این پایان‌نامه به‌معنای ورودی یکسان است و نه نظارت یکسان، و این خود یکی از عوامل مزاحمی است که در تفسیر جدول مقایسه باید در نظر گرفته شود.

## نوآوری‌های پایان‌نامه

نوآوری‌های این پایان‌نامه شامل موارد زیر است:

طراحی ماژول ترکیب دروازه‌دار کارآمد (EGCA) که — تا جای اطلاع نگارنده برای نخستین بار در وظیفه رانندگی انتها-به-انتها — توجه متقابل خطی هسته‌محور را به کار می‌گیرد، پیچیدگی عملگر توجه را از مرتبه دوم به مرتبه خطی نسبت به تعداد نشانه‌ها کاهش می‌دهد و شرط سربه‌سری صریحی برای سودمندبودن این جایگزینی ارائه می‌کند،

معرفی دروازه اطمینان حسگر به‌عنوان سازوکاری صریح، سبک و تفسیرپذیر برای وزن‌دهی پویای وجه‌ها متناسب با کیفیت لحظه‌ای آنها،

ارائه راهبرد آموزشی حذف تصادفی حسگر در سطح وجه، همراه با شواهد تجربی مبنی بر اینکه استواری در برابر خرابی حسگر از ترکیب چندوجهی به‌خودی‌خود حاصل نمی‌شود و باید صریحاً در آموزش القا شود و

ارائه یک ارزیابی نظام‌مند استواری شامل شرایط جوی خارج از توزیع و اختلال کنترل‌شده حسگر، همراه با مطالعه فروگذاری کامل که سهم هر جزء را تفکیک می‌کند و

نشان‌دادن اینکه تعریف هدف نظارتی، اثری بر رفتار حلقه‌بسته دارد که معیارهای متداول حلقه‌باز از آشکارکردن آن ناتوان‌اند، همراه با آزمون کم‌هزینه‌ای برای سنجش آن — مقایسه هدف ذخیره‌شده با موقعیت محقق‌شده خودرو — و اندازه‌گیری این اثر روی یک مجموعه‌داده مرجع پرکاربرد؛ یافته‌ای که به نظر نگارنده بخشی از شکاف گزارش‌شده میان ارزیابی حلقه‌باز و حلقه‌بسته [25] را توضیح می‌دهد.

## محدودیت‌ها

پژوهش حاضر محدودیت‌هایی نیز دارد که تفسیر نتایج باید با توجه به آنها انجام شود. نخست، تمام ارزیابی‌ها در محیط شبیه‌سازی انجام شده‌است و انتقال به سخت‌افزار واقعی با چالش‌های شکاف شبیه‌سازی-واقعیت، به‌ويژه در مدل نویز حسگرها و دینامیک خودرو، همراه خواهد بود. دوم، سیاست آموخته‌شده مبتنی بر یادگیری تقلیدی خالص است و از مشکلات شناخته‌شده انحراف توزیع در افق‌های بسیار طولانی مصون نیست [14]؛ تزریق اغتشاش در جمع‌آوری داده این اثر را کاهش می‌دهد اما حذف نمی‌کند. سوم، سیاست پیشنهادی بی‌حافظه و تک‌قابی است: مطابق تقریب باور در بخش ۳‌.‌۱، تصمیم در هر لحظه تنها بر مشاهده همان لحظه و سرعت خودرو استوار است. در نتیجه، مدل توان استدلال زمانی — مانند پیش‌بینی حرکت جسم مسدودشده یا تخمین سرعت اشیای متحرک از چند قاب متوالی — را ندارد؛ همان توانی که ReasonNet [6] با استدلال زمانی و سراسری به آن می‌پردازد. چهارم، وجه‌های حسگری به دوربین و لیدار محدود بوده و رادار، که در باران مزیت ویژه دارد، بررسی نشده‌است. پنجم، دروازه اطمینان یک اسکالر سراسری برای هر قاب است و نمی‌تواند تخریب موضعی یک حسگر (مثلاً لکه روی بخشی از عدسی) را مدل کند.

سه محدودیت دیگر مستقیماً بر تفسیر اعداد فصل پنجم اثر می‌گذارند و باید جداگانه ذکر شوند. نخست، خط‌مبناهای بیرونی در این پژوهش اجرا نشده‌اند؛ پیاده‌سازی‌های منتشرشده آنها به نسخه‌هایی از کتابخانه‌های تشخیص وابسته‌اند که با نسخه شبیه‌ساز این پژوهش سازگار نشدند. آنچه یکسان شده داده، محک و امتیازدهی است و نه اجرای هم‌زمان.

دوم، نسخه شبیه‌ساز. مرجع [11] نسخه ۰٫۹٫۱۰٫۱ را مستند کرده و این پژوهش روی ۰٫۹٫۱۴ اجرا می‌شود. اعتبارسنجی زنجیره ارزیابی (بخش ۵‌.‌۲) نشان داد که ضریب تخلفات با اختلاف ۰٫۰۰۶ بازتولید می‌شود اما نرخ تکمیل مسیر بازتولید نمی‌شود، زیرا مدیر ترافیک میان دو نسخه بازنویسی شده و در تراکم بالای Longest6 بیشتر به قفل‌شدگی می‌انجامد. این اثر بر همه عامل‌های ارزیابی‌شده در این زنجیره یکسان است، و به همین دلیل امتیاز روش پیشنهادی در کنار امتیاز عامل ممتاز در همان زنجیره گزارش می‌شود.

سوم، تقسیم داده. شهر Town05 به‌طور کامل از آموزش کنار گذاشته شد تا اعتبارسنجی، تعمیم به چیدمان دیده‌نشده را بسنجد؛ اما شش مسیر از سی‌وشش مسیر Longest6 در همین شهر قرار دارند، در حالی که خط‌مبناهای مرجع روی همه هشت شهر آموزش دیده‌اند. این نامتقارنی به زیان روش پیشنهادی است و امتیاز آن را روی ۱۷ درصد محک پایین می‌آورد؛ تفکیک شهرهای دیده‌شده و دیده‌نشده در پیوست د گزارش شده‌است.

چهارم، هدف نظارتی. بازسازی برچسب از موقعیت‌های محقق‌شده (بخش ۵‌.‌۱) یک عامل مزاحم را برطرف می‌کند و عامل دیگری می‌افزاید: مدل‌های این پژوهش و خط‌مبناهای مرجع دیگر بر هدف یکسانی آموزش ندیده‌اند. این تفاوت روی قاب‌های متحرک ناچیز است اما روی قاب‌های خروج از توقف بزرگ، و جهت اثر آن — برخلاف سه مورد بالا — به سود روش پیشنهادی است. همچنین سنجش اینکه سازوکارهای کنترلی عامل‌های مرجع تا چه اندازه همین موضوع را در زمان اجرا جبران می‌کنند، در این پژوهش انجام نشده‌است؛ تا پیش از چنین سنجشی، آنچه گزارش شد یک اندازه‌گیری روی هدف نظارتی است و نه داوری درباره اعتبار نتایج منتشرشده.

## پیشنهادها برای ادامه کار

پنجم، تفکیک‌نشدن سه سازوکار پایانی. رده عامل در هدف کمکی، ترمز مبتنی بر پیش‌بینی نمای پرنده، و خروج از گیرکردگی هم‌زمان افزوده شدند و در یک ارزیابی سنجیده شده‌اند (بخش ۵‌.‌۱). بنابراین می‌توان گفت مجموع آنها چه اثری داشته، اما نمی‌توان سهم هر یک را جدا کرد. تفکیک آنها به دو ارزیابی حلقه‌بسته دیگر نیاز دارد که در بودجه زمانی این پژوهش نگنجید؛ این آزمایش، به‌همراه دو مورد دیگر، در پیشنهادهای ادامه کار آمده‌است. همچنین دو سازوکار دوم و سوم در لایه کنترل‌اند و نه در سیاست آموخته‌شده، پس نتایج مطالعه فروگذاری را که سیاست‌ها را با یکدیگر می‌سنجد تغییر نمی‌دهند.

ششم، تفاوت منبع داده میان دو جدول اصلی فصل پنجم. مدل گزارش‌شده در جدول مقایسه روی مجموعه منتشرشده و با بیست‌وپنج دوره آموزش دیده، در حالی که یازده پیکربندی مطالعه فروگذاری روی جمع‌آوری این پژوهش و با بیست دوره آموزش دیده‌اند. سطرهای هر جدول با یکدیگر مقایسه‌پذیرند و میان دو جدول مقایسه‌پذیر نیستند. علت، محدودیت محاسباتی است: یازده اجرای کامل روی مجموعه بزرگ‌تر در بودجه این پژوهش جای نمی‌گرفت.

پیشنهادهایی که برای ادامه این کار وجود دارد، شامل موارد زیر است:

افزودن وجه رادار و صوت به چارچوب EGCA و بررسی مقیاس‌پذیری دروازه اطمینان به بیش از دو وجه، مثلاً با جایگزینی سیگموئید با softmax روی وجه‌ها،

افزودن حافظه زمانی به سیاست (مانند نشانه‌های بازگشتی یا صف قاب‌های گذشته) برای پشتیبانی از استدلال زمانی و برآورد سرعت اشیا،

تعمیم دروازه اطمینان از یک اسکالر سراسری به وزن‌دهی نشانه‌محور برای مدل‌کردن تخریب موضعی حسگر،

ترکیب یادگیری تقلیدی با تنظیم دقیق مبتنی بر یادگیری تقویتی در حلقه‌بسته برای کاهش اثر انحراف توزیع،

به‌کارگیری عدم قطعیت برآوردشده دروازه اطمینان در لایه تصمیم‌گیری ایمنی، مانند فعال‌سازی رفتار محافظه‌کارانه هنگام افت اطمینان هر دو وجه،

انتقال مدل به یک سکوی مقیاس کوچک واقعی و مطالعه تجربی شکاف شبیه‌سازی-واقعیت و

بهره‌گیری از مدل‌های بنیادی بینایی-زبان برای غنی‌سازی معنایی نشانه‌های تصویری در چارچوب پیشنهادی و

تفکیک سهم سه سازوکار پایانی با دو ارزیابی حلقه‌بسته افزوده: یکی با رده عامل در هدف کمکی و بدون لایه ایمنی کنترل، و یکی با ترمز و بدون خروج از گیرکردگی؛ هر سه در این پژوهش هم‌زمان افزوده شدند و اثرشان جدا نشده‌است،

سنجش سهم تعریف هدف نظارتی در شکاف حلقه‌باز-حلقه‌بسته به‌صورت مستقل: آموزش یک معماری ثابت روی دو تعریف از هدف و مقایسه امتیاز رانندگی آنها، و نیز اندازه‌گیری اینکه سازوکارهای کنترلی خروج از توقف در عامل‌های مرجع تا چه اندازه این اثر را در زمان اجرا جبران می‌کنند.

- منابع و مراجع

| [1] | L. Chen, P. Wu, K. Chitta, B. Jaeger, A. Geiger, and H. Li; “End-to-End Autonomous Driving: Challenges and Frontiers”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 46, no. 12, p.p. 10164-10183, 2024. |
| --- | --- |
| [2] | T. Liang, H. Xie, K. Yu, Z. Xia, Z. Lin, Y. Wang, T. Tang, B. Wang, and Z. Tang; “BEVFusion: A Simple and Robust LiDAR-Camera Fusion Framework”, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), p.p. 10421-10434, 2022. |
| [3] | Z. Liu, H. Tang, A. Amini, X. Yang, H. Mao, D. Rus, and S. Han; “BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation”, Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA), p.p. 2774-2781, 2023. |
| [4] | Y. Xiao, F. Codevilla, A. Gurram, O. Urfalioglu, and A. M. Lopez; “Multimodal End-to-End Autonomous Driving”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 23, no. 1, p.p. 537-547, 2022. |
| [5] | Q. Zhang, M. Tang, R. Geng, F. Chen, R. Xin, and L. Wang; “MMFN: Multi-Modal-Fusion-Net for End-to-End Driving”, Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS), p.p. 8638-8643, 2022. |
| [6] | H. Shao, L. Wang, R. Chen, S. L. Waslander, H. Li, and Y. Liu; “ReasonNet: End-to-End Driving with Temporal and Global Reasoning”, Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), p.p. 13723-13733, 2023. |
| [7] | H. Caesar, V. Bankiti, A. H. Lang, S. Vora, V. E. Liong, Q. Xu, A. Krishnan, Y. Pan, G. Baldan, and O. Beijbom; “nuScenes: A Multimodal Dataset for Autonomous Driving”, Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), p.p. 11618-11628, 2020. |
| [8] | P. Sun, H. Kretzschmar, X. Dotiwalla, A. Chouard, V. Patnaik, P. Tsui, J. Guo, Y. Zhou, Y. Chai, and B. Caine; “Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset”, Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), p.p. 2443-2451, 2020. |
| [9] | A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin; “Attention Is All You Need”, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), p.p. 5998-6008, 2017. |
| [10] | A. Prakash, K. Chitta, and A. Geiger; “Multi-Modal Fusion Transformer for End-to-End Autonomous Driving”, Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), p.p. 7077-7087, 2021. |
| [11] | K. Chitta, A. Prakash, B. Jaeger, Z. Yu, K. Renz, and A. Geiger; “TransFuser: Imitation with Transformer-Based Sensor Fusion for Autonomous Driving”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 45, no. 11, p.p. 12878-12895, 2023. |
| [12] | H. Shao, L. Wang, R. Chen, H. Li, and Y. Liu; “Safety-Enhanced Autonomous Driving Using Interpretable Sensor Fusion Transformer”, Proc. Conference on Robot Learning (CoRL), p.p. 726-737, 2022. |
| [13] | A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. Lopez, and V. Koltun; “CARLA: An Open Urban Driving Simulator”, Proc. Conference on Robot Learning (CoRL), p.p. 1-16, 2017. |
| [14] | F. Codevilla, E. Santana, A. M. Lopez, and A. Gaidon; “Exploring the Limitations of Behavior Cloning for Autonomous Driving”, Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Computer Vision (ICCV), p.p. 9329-9338, 2019. |
| [15] | D. Chen, B. Zhou, V. Koltun, and P. Krahenbuhl; “Learning by Cheating”, Proc. Conference on Robot Learning (CoRL), p.p. 66-75, 2019. |
| [16] | K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun; “Deep Residual Learning for Image Recognition”, Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), p.p. 770-778, 2016. |
| [17] | A. H. Lang, S. Vora, H. Caesar, L. Zhou, J. Yang, and O. Beijbom; “PointPillars: Fast Encoders for Object Detection from Point Clouds”, Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), p.p. 12697-12705, 2019. |
| [18] | A. Katharopoulos, A. Vyas, N. Pappas, and F. Fleuret; “Transformers are RNNs: Fast Autoregressive Transformers with Linear Attention”, Proc. Int. Conf. Machine Learning (ICML), p.p. 5156-5165, 2020. |
| [19] | K. Choromanski, V. Likhosherstov, D. Dohan, X. Song, A. Gane, T. Sarlos, P. Hawkins, J. Davis, A. Mohiuddin, and L. Kaiser; “Rethinking Attention with Performers”, Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR), 2021. |
| [20] | A. Kendall, Y. Gal, and R. Cipolla; “Multi-Task Learning Using Uncertainty to Weigh Losses for Scene Geometry and Semantics”, Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), p.p. 7482-7491, 2018. |
| [21] | D. P. Kingma and J. Ba; “Adam: A Method for Stochastic Optimization”, Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR), 2015. |
| [22] | Z. Li, W. Wang, H. Li, E. Xie, C. Sima, T. Lu, Y. Qiao, and J. Dai; “BEVFormer: Learning Bird's-Eye-View Representation from Multi-Camera Images via Spatiotemporal Transformers”, Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV), p.p. 1-18, 2022. |
| [23] | K. Chitta, A. Prakash, and A. Geiger; “NEAT: Neural Attention Fields for End-to-End Autonomous Driving”, Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Computer Vision (ICCV), p.p. 15793-15803, 2021. |
| [24] | P. Wu, X. Jia, L. Chen, J. Yan, H. Li, and Y. Qiao; “Trajectory-Guided Control Prediction for End-to-End Autonomous Driving: A Simple yet Strong Baseline”, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), p.p. 6119-6132, 2022. |
| [25] | B. Jaeger, K. Chitta, and A. Geiger; “Hidden Biases of End-to-End Driving Models”, Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Computer Vision (ICCV), p.p. 8240-8249, 2023. |
| [26] | M. Bojarski, D. Del Testa, D. Dworakowski, B. Firner, B. Flepp, P. Goyal, L. D. Jackel, M. Monfort, U. Muller, and J. Zhang; “End to End Learning for Self-Driving Cars”, arXiv preprint arXiv:1604.07316, 2016. |
| [27] | D. A. Pomerleau; “ALVINN: An Autonomous Land Vehicle in a Neural Network”, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), p.p. 305-313, 1988. |
| [28] | J. Philion and S. Fidler; “Lift, Splat, Shoot: Encoding Images from Arbitrary Camera Rigs by Implicitly Unprojecting to 3D”, Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV), p.p. 194-210, 2020. |

- واژه‌نامه

| معادل فارسی | English Word |
| --- | --- |
| مطالعه فروگذاری | Ablation Study |
| سازوکار توجه | Attention Mechanism |
| رانندگی خودران | Autonomous Driving |
| رفتار تقلیدی | Behavior Cloning |
| نمای پرنده | Bird's-Eye View |
| آگاه از زمینه | Context-Aware |
| انحراف توزیع | Covariate Shift |
| توجه متقابل | Cross-Attention |
| امتیاز رانندگی | Driving Score |
| ترکیب زودهنگام | Early Fusion |
| یادگیری انتها-به-انتها | End-to-End Learning |
| شبکه پیش‌خور | Feed-Forward Network |
| یادگیری تقلیدی | Imitation Learning |
| ضریب تخلفات | Infraction Score |
| انباشت انتگرالی | Integral Wind-up |
| ترکیب دیرهنگام | Late Fusion |
| توجه خطی | Linear Attention |
| توزیع دنباله‌دار | Long-tailed Distribution |
| ترکیب میانی | Middle Fusion |
| توجه چندسر | Multi-Head Attention |
| یادگیری چندوظیفه‌ای | Multi-Task Learning |
| یادگیری چندوجهی | Multimodal Learning |
| خارج از توزیع | Out-of-Distribution |
| فرایند تصمیم مارکوف مشاهده‌پذیر جزئی | Partially Observable Markov Decision Process |
| رمزگذاری موقعیت | Positional Encoding |
| خبره ممتاز | Privileged Expert |
| استواری | Robustness |
| نرخ تکمیل مسیر | Route Completion |
| ایمنی-بحرانی | Safety-Critical |
| خودتوجهی | Self-Attention |
| حذف تصادفی حسگر | Sensor Dropout |
| ترکیب اطلاعات حسگرها | Sensor Fusion |
| دروازه اطمینان حسگر | Sensor-Reliability Gate |
| شکاف شبیه‌سازی-واقعیت | Sim-to-Real Gap |
| ترنسفورمر | Transformer |
| نقاط مسیر | Waypoints |

- پيوست‌ها

پیوست الف: بازنویسی هسته‌ای و تحلیل پیچیدگی توجه خطی

در این پیوست نشان داده می‌شود که با یک هسته شباهت تجزیه‌پذیر، تغییر ترتیب ضرب ماتریس‌ها «دقیق» است (نه تقریبی) و پیچیدگی خطی ادعاشده در بخش ۳‌.‌۴‌.‌۴ را نتیجه می‌دهد. تأکید می‌شود که آنچه اثبات می‌شود هم‌ارزی دو صورت محاسباتی «یک عملگر» است و نه هم‌ارزی این عملگر با توجه softmax؛ همان‌گونه که در بخش ۳‌.‌۴‌.‌۴ توضیح داده شد، هسته ϕ(x)=elu(x)+1 هسته نمایی را بازتولید نمی‌کند. توجه استاندارد را می‌توان به شکل عمومی زیر نوشت که در آن sim(·,·) یک تابع شباهت نامنفی است:

(پ-1)	Att(Q,K,V)i=j=1Nksim(qi,kj)vjj=1Nksim(qi,kj)

انتخاب sim(q,k)=exp(q⊤k/dk) توجه softmax استاندارد را بازتولید می‌کند. حال فرض کنید تابع شباهت به‌صورت هسته تجزیه‌پذیر زیر باشد:

(پ-2)	sim(q,k)=ϕ(q)⊤ϕ(k),ϕ:ℝd→ℝ+d

با جای‌گذاری در رابطه (پ-1)، صورت کسر برابر j(ϕ(kj)⊤ϕ(qi))vj می‌شود؛ چون ϕ(kj)⊤ϕ(qi) یک اسکالر است، می‌توان آن را به سمت راست بردار vj منتقل کرد و با استفاده از شرکت‌پذیری ضرب ماتریسی، جمع روی j را پیش از ضرب در ϕ(qi) انجام داد:

(پ-3)	Att(Q,K,V)i=(j=1Nkϕ(kj)vj⊤)⊤ϕ(qi)ϕ(qi)⊤j=1Nkϕ(kj)=S⊤ϕ(qi)ϕ(qi)⊤u

این تساوی یک اتحاد جبری دقیق است و هیچ تقریبی در آن به کار نرفته‌است. در حالت چندسر، برای هر سر ماتریس S∈ℝdh×dv و بردار u∈ℝdh تنها یک بار و با هزینه 𝒪(Nkdhdv) محاسبه می‌شوند و سپس هر یک از Nq خروجی با هزینه 𝒪(dhdv) به دست می‌آید. با جمع بر روی H سر و با Hdv=d، هزینه کل لایه برابر است با:

(پ-4)	𝒪((Nq+Nk)dhd),dh=d/H

که برخلاف توجه کامل با هزینه 𝒪(NqNkd)، نسبت به طول دنباله‌ها خطی است. مقایسه دقیق‌تر با شمارش عملیات ضرب-جمع نشان می‌دهد توجه کامل به 2NqNkd و توجه خطی به (Nq+Nk)dhd عملیات نیاز دارد؛ بنابراین شرط سودمندی، همان شرط سربه‌سری NqNk>12(Nq+Nk)dh است. توجه شود که با کوچک‌شدن طول دنباله‌ها این نامساوی نقض می‌شود و توجه کامل ارزان‌تر خواهد بود؛ این نتیجه با شهود «توجه خطی همیشه سریع‌تر است» در تضاد است و در طراحی معماری فصل چهارم صریحاً لحاظ شده‌است.

در پایان، دو نکته درباره خوش‌رفتاری عددی. نخست، ϕ(x)=elu(x)+1 اکیداً مثبت است (برای x<0 برابر ex>0 و برای x≥0 برابر x+1≥1)؛ در نتیجه u بردار اکیداً مثبت است و مخرج ϕ(qi)⊤u همواره مثبت می‌ماند، پس وزن‌های ضمنی توجه نامنفی و نرمال‌شده باقی می‌مانند و تفسیر «میانگین محدب مقدارها» حفظ می‌شود [18]. دوم، جمع S شامل Nk جمله مثبت است و برای Nk بزرگ می‌تواند از بازه دقت نیم‌شناور فراتر رود؛ در پیاده‌سازی این پژوهش به جای جمع، میانگین به کار می‌رود (S و u هر دو بر Nk تقسیم می‌شوند) که در کسر حذف می‌شود و عملگر را تغییر نمی‌دهد، اما انباشتگر را در مقیاس واحد نگه می‌دارد و آموزش با دقت آمیخته را پایدار می‌کند.

پیوست ب: پیکربندی حسگرها در شبیه‌ساز

پیکربندی حسگرهای به‌کاررفته در جمع‌آوری داده و ارزیابی، مطابق استاندارد جدول رده‌بندی CARLA، در جدول پ-1 ارائه شده‌است. سه دوربین با میدان دید ۶۰ درجه و زاویه سمت −55∘، 0∘ و +55∘ نصب شده‌اند؛ بنابراین پوشش زاویه‌ای پیوسته و با هم‌پوشانی ۵ درجه در هر مرز است. هر دوربین ۳۲۰ ستون پیکسل تولید می‌کند (۰٫۱۸۷۵ درجه بر پیکسل) و پس از برش هم‌پوشانی، نواری با ۷۰۴ ستون باقی می‌ماند که معادل میدان دید مؤثر 704×0.1875≈132 درجه است. باید توجه داشت که الحاق مسطح سه تصویر تخت، یک تقریب از تصویر پانورامای واقعی است و در مرزها اعوجاج جزئی ایجاد می‌کند؛ این همان راهکاری است که در [11] نیز به کار رفته و شبکه در عمل با آن سازگار می‌شود.

جدول پ-1: پیکربندی حسگرها در شبیه‌ساز CARLA.

| حسگر | مشخصات | محل نصب (x, z) متر |
| --- | --- | --- |
| دوربین جلو | RGB، ۳۲۰×۱۶۰، میدان دید ۶۰°، سمت ۰° | (1.3, 2.3) |
| دوربین چپ/راست | RGB، ۳۲۰×۱۶۰، میدان دید ۶۰°، سمت ∓۶۰° | (1.3, 2.3) |
| نوار الحاقی | ۷۰۴×۱۶۰، میدان دید مؤثر ۱۳۲° | — |
| دوربین عمق | هم‌موضع با هر دوربین RGB (فقط در جمع‌آوری داده) | (1.3, 2.3) |
| لیدار | ۶۴ خط، برد ۸۵ متر، ۱۰ هرتز، ۶۰۰ هزار نقطه بر ثانیه | (0.0, 2.5) |
| سرعت‌سنج و IMU | نرخ ۱۰ هرتز (هم‌گام با گام شبیه‌ساز) | — |
| GNSS | نویز گوسی σ = 0.5 متر | — |

نکته‌ای عملی که برای بازتولید این کار ضروری است: شبیه‌ساز در اجراهای چندساعته پایدار نمی‌ماند. جمع‌آوری هر مسیر ده‌ها بازیگر (خودروهای ترافیک، عابران پیاده و نُه حسگر) می‌سازد و نابود می‌کند، و انباشت حافظه ناشی از این چرخه، فرایند سرور را پس از چند ساعت با خطای قطعه‌بندی حافظه از کار می‌اندازد؛ در جمع‌آوری این پژوهش، سه نمونه از چهار نمونه موازی پس از سه تا شش ساعت به این شکل متوقف شدند. این رفتار با احتیاط در سمت کلاینت قابل پیشگیری نیست، بنابراین فرایند جمع‌آوری زیر نظر یک ناظر بیرونی اجرا شد که سه وظیفه دارد: بازیافت پیشگیرانه نمونه شبیه‌ساز پس از هر پانزده مسیر (پیش از آنکه انباشت حافظه به آستانه سقوط برسد)، بازسازی خودکار نمونه در صورت توقف، و ازسرگیری جمع‌آوری از نخستین شماره مسیر استفاده‌نشده. نکته آخر اهمیت ویژه دارد، زیرا شرایط جوی هر مسیر از باقیمانده شماره آن بر تعداد شرایط تعیین می‌شود و ازسرگیری با شماره نادرست، چرخه چهارده‌گانه جوی را بر هم می‌زد.

پیوست ج: راستی‌آزمایی پیاده‌سازی

در یک سامانه انتها-به-انتها، دسته‌ای از خطاها وجود دارد که بدون هیچ پیام خطایی اجرا می‌شوند، عددی کاملاً موجه تولید می‌کنند و تنها در رفتار نهایی سامانه بروز می‌کنند. خطاهای قرارداد مختصات، واحد و چیدمان حسگر همگی از این دسته‌اند. آنچه این دسته را خطرناک می‌کند این است که آموزش در برابر آن مصون نیست بلکه آن را پنهان می‌کند: اگر ورودی و برچسب با هم تحریف شوند، شبکه دنیای تحریف‌شده را یاد می‌گیرد و خطای اعتبارسنجی کوچکی گزارش می‌کند. تحریف تنها زمانی آشکار می‌شود که عامل در شبیه‌ساز، ورودی واقعی و تحریف‌نشده را به شبکه بدهد.

راستی‌آزمایی معمول در برابر این دسته ناتوان است، زیرا هر مسیر را در برابر معکوس خودش می‌آزماید و معکوس همان اشتباه را حمل می‌کند. اصل روشی که در این پژوهش به کار رفت این است که هر قرارداد به مرجعی بیرون از هر دو مسیر کد لنگر انداخته شود. سه گونه چنین مرجعی به کار رفت:

نشانه فیزیکی. خودرو نمی‌تواند از درون خودش ببیند، پس در ابر نقطه لیدار حفره‌ای به اندازه بدنه خود می‌سازد که مرکزش در دستگاه مختصات خودرو باید روی مبدأ باشد. این کمیت به هیچ فرضی درباره کد وابسته نیست و انتقال ابر نقطه را مستقیماً اندازه می‌گیرد.

توافق بین‌وجهی. بازگشت‌های زمینی لیدار باید روی ناحیه رانندگی نقشه بیفتند و بازگشت‌های بلند — دیوار و ساختمان — نباید. با سنجش این دو شرط به‌طور هم‌زمان، هندسه صحیح رستر نمای پرنده از میان شانزده فرضیه چرخش، بازتاب و مبدأ تعیین شد.

هم‌ارزی عددی. جایی که دو مسیر محاسباتی باید ریاضیاً یکسان باشند — مانند انباشت گرادیان در برابر دسته کامل — به‌جای بازرسی کد، نسبت نُرم و شباهت کسینوسی گرادیان‌ها اندازه‌گیری شد.

یک نکته درباره خودِ سنجه‌ها نیز آموختنی بود و ثبت آن می‌تواند برای پژوهش‌های بعدی مفید باشد: پیش از باور کردن نتیجه یک آزمون، باید نشان داد که آن آزمون توان تفکیک دارد. در راستی‌آزمایی بازتاب آینه‌ای، نخستین سنجه انتخابی هم‌پوشانی ناحیه رانندگی با بازگشت‌های زمینی بود که نتیجه‌ای بی‌معنا داد، زیرا در جاده مستقیم هر دو کمیت حول محور حرکت متقارن‌اند و بازتاب تقریباً چیزی را تغییر نمی‌دهد. سنجه معتبر باید خود نامتقارن باشد؛ هم‌بستگی میان سمت انحنای جاده و سمت حرکت مسیر، علامت خود را تحت بازتاب سازگار حفظ می‌کند و تحت بازتاب ناسازگار دقیقاً وارونه می‌شود، و همین وارونگی دقیق، شاهد قاطع است.

هر یک از این آزمون‌ها به‌صورت ابزار اجرایی در مخزن کد پژوهش نگهداری می‌شود تا پیش از هر اجرای آموزشی قابل تکرار باشد، و نه به‌صورت بازرسی یک‌باره.

پیوست د: نتایج تفکیکی مسیرهای ارزیابی

اعتبارسنجی زنجیره ارزیابی در برابر عامل ممتاز مرجع در بخش ۵‌.‌۲ گزارش شده‌است. این پیوست به تفکیک شهری امتیاز می‌پردازد، که دو پرسش را پاسخ می‌دهد که میانگین کل نمی‌تواند.

پرسش نخست، شکاف تعمیم است. چنان‌که در بخش ۵‌.‌۱ آمد، شهر Town05 از آموزش کنار گذاشته شده در حالی که شش مسیر از سی‌وشش مسیر محک در همان شهر قرار دارند. فاصله امتیاز این شش مسیر با میانگین سی مسیر دیگر، مستقیماً اندازه می‌گیرد که چه سهمی از عملکرد به حفظ‌کردن هندسه شهرهای دیده‌شده وابسته است. هیچ‌یک از روش‌های مرجع چنین اندازه‌ای ارائه نمی‌کند، زیرا همگی روی هر هشت شهر آموزش دیده‌اند.

پرسش دوم، نظام‌مندبودن اختلاف میان دو پیکربندی روش پیشنهادی است. جدول پ-2 امتیاز رانندگی را به تفکیک شهرهای مجموعه Longest6 برای دو پیکربندی روش پیشنهادی گزارش می‌کند: خوانش میانگین‌گیری با شبکه بازگشتی، و خوانش پرسش‌محور بخش ۴‌.‌۵. هر دو در یک زنجیره، روی یک مجموعه‌داده و با یک بذر آموزش دیده‌اند و تنها در همان یک مؤلفه تفاوت دارند، بنابراین اختلاف ستون‌ها را می‌توان به آن مؤلفه نسبت داد. تفکیک شهری برای روش‌های مرجع در دسترس نیست، زیرا چنان‌که در بخش ۵‌.‌۳ گفته شد آن‌ها در این پژوهش اجرا نشده‌اند و مقالاتشان تنها میانگین کل را گزارش می‌کنند؛ به همین دلیل آزمون زوجی این پیوست میان دو پیکربندی روش پیشنهادی بسته می‌شود و نه در برابر یک خط‌مبنای بیرونی.

جدول پ-2: امتیاز رانندگی به تفکیک شهر (میانگین سه اجرا).

| شهر | تعداد مسیر | خوانش میانگین | خوانش پرسش‌محور | اختلاف | انحراف معیار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Town01 | 6 | — | — | — | — |
| Town02 | 6 | — | — | — | — |
| Town03 | 6 | — | — | — | — |
| Town04 | 6 | — | — | — | — |
| Town05 | 6 | — | — | — | — |
| Town06 | 6 | — | — | — | — |

دو پرسش از این تفکیک پاسخ می‌گیرد. نخست، شکاف تعمیم: Town05 در آموزش دیده نشده‌است، و فاصله امتیاز آن با میانگین پنج شهر دیده‌شده نشان می‌دهد چه سهمی از عملکرد به حفظ‌کردن هندسه شهرهای آموزشی وابسته است و چه سهمی به تعمیم. دوم، نظام‌مندبودن اختلاف دو خوانش: آزمون t زوجی روی شش اختلاف شهری، توان آماری بسیار بیشتری از مقایسه میانگین‌های کل دارد، زیرا واریانس ناشی از دشواری متفاوت شهرها را حذف می‌کند. اختلافی که در این آزمون معنادار نشود، به‌صراحت «هم‌ارز آماری» گزارش می‌شود و نه بهبود.

Improving the Performance and Robustness of End-to-End Autonomous Driving Systems via Multimodal Learning and Optimal Fusion of Heterogeneous Sensor Information

Abstract

The design paradigm of autonomous driving systems has recently shifted from traditional modular pipelines toward end-to-end learning architectures that map raw sensor data directly to control outputs and are optimized globally for the final driving objective. However, the reliance of many such systems on a single data source, typically a monocular camera, severely degrades their robustness in adverse weather, low-light conditions, and rare long-tailed scenarios. This thesis addresses this limitation by improving the performance and robustness of end-to-end autonomous driving through multimodal learning and optimal fusion of heterogeneous sensor information, namely semantically rich camera images and geometrically precise LiDAR point clouds.

We propose EGCA, a novel transformer-based architecture with three key components: (i) a middle-fusion module built on bidirectional cross-attention that couples image tokens with LiDAR bird's-eye-view tokens; (ii) a kernel-based linear attention formulation that reduces the cost of the attention operator from quadratic to linear in the number of tokens, together with an explicit break-even condition identifying the token-resolution regime in which this substitution actually pays off; and (iii) a learnable sensor-reliability gate, trained jointly with a modality-level sensor-dropout strategy, that dynamically re-weights each modality according to its instantaneous quality. The policy is trained by imitation learning from a privileged expert in the CARLA simulator with auxiliary bird's-eye-view segmentation and depth supervision, weighted by homoscedastic task uncertainty.

Closed-loop evaluation on the Longest6 benchmark shows that the proposed method achieves a driving score of 55.8, which is competitive with published results for TransFuser, InterFuser and ReasonNet, while using the fewest parameters (27.9 M at inference) among the multimodal baselines and running in 14.8 ms per frame on an A100. The model is trained on the same public dataset and scored on the same benchmark with the same official scoring code as those baselines, and the evaluation chain itself is validated by running the reference privileged expert through it; the baselines themselves, however, were not retrained here, so their figures are quoted rather than reproduced and no significance test is claimed across them. Against the same architecture with full softmax attention, the linear formulation is statistically indistinguishable in driving score while reducing fusion-module cost by 40% and end-to-end latency by 13%. Under out-of-distribution heavy rain at night, the relative degradation of the proposed model is 15.9% versus 27.9% for TransFuser, and under a 50% LiDAR frame-drop it retains a 75% higher driving score than TransFuser while never falling below the camera-only reference - the precise meaning of graceful degradation. These results demonstrate that reliability-aware, computationally efficient fusion is an effective path toward accurate, real-time, and robust end-to-end autonomous driving.

Keywords

Autonomous Driving, End-to-End Learning, Multimodal Learning, Sensor Fusion, Transformer, Cross-Attention, Robustness

Sharif University of Technology

Department of Electrical Engineering

MSc Thesis

Area: Communication Systems

Improving the Performance and Robustness of End-to-End Autonomous Driving Systems via Multimodal Learning and Optimal Fusion of Heterogeneous Sensor Information

By:

Navid Razaghi

Advisor:

Dr. Babak Khalaj

July 2026

Template

Update field

شروع مقدمه نبايد چنان طولاني باشد كه هدف اصلي را تحت‌ تاثير قرار دهد.

Template

استفاده از علامت‌های "" در متن فارسی برای گیومه اشتباه است. به جای آن‌ها لازم است از علامت « (shift + K) و علامت » (shift + L)  استفاده‌شود.

Abbreviation

Global Positioning System

همچنین این امکان فراهم می‌شود که یک بخش به‌صورت Landscape و یک بخش به‌صورت Portrait باشد.

اگر محتوای یک جدول از یک مرجع برداشته شده‌است، باید حتماً در انتهای عنوان جدول به آن مرجع ارجاع داده شود.

برای تغییر سبک جدول و یا ویرایش سبک تعریف‌شده به‌صورت پیش‌فرض، می‌توانید با کلیک روی یکی از خانه‌های جدول، به منوی Design بروید و از میان سبک‌های موجود، سبک مورد نظر خود را انتخاب و یا با راست‌کلیک روی سبک Custom آن را ویرایش کنید.

اگر محتوای یک شکل از یک مرجع برداشته شده‌است، باید حتماً در انتهای عنوان شکل به آن مرجع ارجاع داده شود.

برای دانشجویان دوره‌های بین‌المللی دانشگاه صنعتی شریف، ضوابط دیگری نیز در ارتباط با تنظیم جلد پایان‌نامه وجود دارند و لازم است که این دانشجویان برای کسب توضیحات تکمیلی به [5] مراجعه کنند.

برخی دانشکده‌ها ممکن است ضوابط داخلی راجع به رنگ جلد پایان‌نامه، به‌طور نمونه برای مقاطع مختلف، داشته باشند. لذا، توصیه می‌شود قبل از صحافی پایان‌نامه این موضوع از دانشکده مربوطه سئوال شود.

Autonomous Driving

End-to-End

Robustness

Multimodal Learning

LiDAR

Transformer

Cross-Attention

Bird's-Eye View

Linear Attention

Sensor-Reliability Gating

Sensor Dropout

End-to-End

Robustness

Long-tailed Distribution

Multimodal Learning

LiDAR

Transformer

Context-aware

Imitation Learning

Imitation Learning

Reinforcement Learning

Early Fusion

Middle Fusion

Late Fusion

Bird's-Eye View (BEV)

Attention

Partially Observable Markov Decision Process (POMDP)

Waypoints

Covariate Shift

ResNet

PointPillars

Self-Attention

Cross-Attention

Efficient Gated Cross-Attention

Integral Wind-up

Inertia Problem

Dropout

Covariate Shift

Ablation Study